大庆市大同区李氏纸业改建项目

环境影响报告书

（报审本）

建设单位：大庆市李氏纸业制造有限责任公司

环评单位：黑龙江永青环保科技有限公司

编制日期：2023年8月

目     录

1.概述	1

1.1建设项目特点	1

1.2环境影响评价工作过程	3

1.3分析判定相关情况	5

1.4关注的主要环境问题及环境影响	10

1.5环境影响评价的主要结论	10

2总则	11

2.1编制依据	11

2.2评价目的和评价原则	13

2.3环境影响识别	13

2.4环境功能区划及评价标准	15

2.5评价等级和评价重点	21

2.6环境敏感目标	34

3建设项目工程分析	38

3.1原有项目基本情况	38

3.2改建项目工程分析	46

3.3生产工艺流程	56

3.4污染源分析	60

3.5清洁生产分析	71

4环境现状调查与评价	78

4.1自然环境现状调查与评价	78

4.2环境保护目标调查	80

4.3环境空气质量现状调查与评价	81

4.4地表水环境质量现状评价	86

4.5地下水环境现状调查与评价	86

4.6声环境质量现状评价	92

4.7土壤质量现状监测与评价	93

5环境影响预测与评价	104

5.1施工期环境影响分析	104

5.2运营期环境影响评价	108

6环境保护措施及其可行性论证	146

6.1施工期污染防治措施	146

6.2防沙治沙措施	148

6.3运营期污染物防治措施	149

6.4土壤防治措施	158

7环境经济损益分析	159

7.1经济效益分析	159

7.2社会效益	159

7.3环境效益	159

7.4环保投资估算	160

8环境管理和环境监测计划	161

8.1环境管理	161

8.2污染物排放清单及管理要求	162

8.3环境监测及排污口规范化管理	165

8.4环保设施验收建议	168

9评价结论	171

9.1建设项目的建设概况	171

9.2评价区环境质量现状评价结论	171

9.3污染物排放情况	172

9.4环境保护措施	173

9.5环境影响评价结论	174

9.6清洁生产评价结论	178

9.7环境经济损益分析结论	178

9.8环境管理与监测计划	178

9.9总量控制	178

9.10公众意见采纳情况	178

总结论	180

附图及附件：

附图1：项目地理位置图

附图2：厂区平面布置图

附图3：大庆市环境管控单元分布图

附图4：生态红线的位置关系图

附图5：土地证明

附图6：环境敏感目标

附件1：企业投资项目备案书

附件2：企业营业执照

附件3：监测报告

附件4：完善环保手续提示函及罚款通知

1.概述

## 1.1建设项目特点

- 1.1.1项目背景

大庆市李氏纸业制造有限责任公司成立于2005年，建设地点位于黑龙江大同经济开发区纸业园区。原有项目以漂白针叶木浆及白纸边为原料，生产中高档生活用纸，项目总投资490万元，建设4台1575型纸机及配套的浆水循环系统等，年产生活用纸10000t/a。大庆市李氏纸业制造有限责任公司《10000吨/年生活用纸建设项目环境影响报告书》于2007年10月9日取得大庆市大同区环境保护局环评批复（同环建字[2007]3号），2008年10月，委托大庆市环境监测中心站进行竣工环保验收监测，编制了《大庆市李氏纸业制造有限责任公司10000t/a生活用纸建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过大同区环境保护局验收。

后期，由于产品市场销售不好，企业经营不善，导致企业生活用纸产品滞销。为维持企业的生存和发展，2012年，大庆市李氏纸业制造有限责任公司决定调整产品生产方案，将原有的4台1575型纸机更换为2台3500型纸机，将原有6t/h燃煤锅炉改为6t/h生物质锅炉，其他生产设施及辅助工程不变，项目改造后，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料生产薄页纸、特种纸和纸板，年生产10000t。改造后的项目，未办理环评手续。

2021年12月20日，大庆市大同区生态环境局下发了《关于完善造纸企业环保手续的函》，要求大庆市李氏纸业制造有限责任公司尽快完善环保手续，在环保手续完善之前，不允许从事任何生产行为。目前企业已停产整改，至今未有投产。

根据国家产业政策相关规定。①《产业结构调整指导目录》（2019年本，2021 年修正版），淘汰类，十二轻工中第12条，单条1万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线和幅宽在2米及以下并且车速为80米/分以下白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线已淘汰。②《造纸产业发展政策》（国家发展和改革委员会〔2007〕第 71 号）第四十七条，造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。③《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办[2015]112号）规定：“新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求”。

依据上述国家产业政策及行业发展规定，以及大庆市生态环境局及其环保专家意见要求，在原有环评审批产能不增加的情况下，开展技术改造环评。改造升级后产品只能是薄页纸、特种用纸（金融、建材、电气电力、微电子、国防、通讯、食品、医疗等所需要的功能性用纸）及纸板。本项目在现有厂址对原有设备进行技术改造，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，年生产薄页纸、特种用纸、纸板10000t/a，改造前后生产规模不变，不新增建设用地。

根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号），本次改建项目属于第十九、造纸和纸制品业；37纸浆制造221*；造纸222*（含废纸造纸）－全部（手工纸、加工纸制造除外），应编制环境影响报告书。

受建设单位委托，黑龙江永青环保科技有限公司承担了《大庆市李氏纸业改建项目环境影响报告书》的编制工作。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等有关规定的要求，评价单位在接受任务后，派相关技术人员进行了现场踏勘、资料收集调研、模式计算及统计分析，按环境影响评价技术导则、规范和要求，编制完成了本次改建项目的环境影响报告书。

- 1.1.2工程特点

大庆市李氏纸业制造有限责任公司在原址进行项目技术改造，不新增占地。项目生产规模不变，将原有的4台1575型纸机更换为2台3500型纸机，将原有6t/h燃煤锅炉改为6t/h生物质锅炉，水膜式除尘改为袋式除尘，生产废水由原来处理后直排改为处理后全部回用不外排，其他生产设施及辅助工程不变。

1、生产工艺特点

本项目采用漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用机械法制浆造纸，无化学、生物制浆，无脱墨、漂白工序。本项目实现生产工艺废水零排放，污水处理站采用气浮+A/O生化+沉淀处理工艺。生产过程中产生的工艺废水进入污水处理站处置并达到生产车间回用水要求后全部循环利用，不外排。该生产工艺是目前比较成熟先进、经济合理、环保安全、符合清洁生产的工艺技术，生产过程中生产工艺废水可循环利用，减少污染物的排放。该生产工艺具有反应条件温和、生产易于控制、原料廉价易得、生产成本低、设备投资省、安全性高、三废排放少等优点。

2、采用严格的环保治理措施

（1）废气

本项目运行时产生的废气污染物主要为锅炉燃烧时产生的烟气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物），锅炉燃料为生物质燃料，采用低氮燃烧技术，烟气经袋式除尘器后由 1 根 35m 高排气筒排放。

污水处理站处理废水时会产生恶臭气体（氨气、硫化氢），产生的臭气通过密闭加盖方式减少无组织恶臭气体排放，池体内部上方采用管道连接，通过引风机将恶臭气体引至污水处理站的活性炭箱吸附处理，通过 15m 高排气筒排放。

（2）废水

本项目运行时产生的废水主要为造纸生产废水、锅炉排水、地面冲洗废水、员工生活污水。生产废水经污水处理站处理后全部回用于生产，不外排；员工生活污水排入防渗旱厕，定期清掏农用。

（3）固废

本项目产生的固体废物为一般固废和危险废物，按照“减量化、资源化、无害化”原则处理处置。一般固废主要是浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂，其中浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰等主要通过集中收集综合外售处理，锅炉软化水系统更换的废离子交换树脂定期由厂家更换回收处置；危险废物主要为污水处理站废气吸附后产生的废活性炭，设备运行维修保养产生的废机油，由有资质单位回收处置。

## 1.2环境影响评价工作过程

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年）等国家关于实行建设项目环境影响评价制度和管理要求，大庆市李氏纸业制造有限责任公司委托黑龙江永青环保科技有限公司承担该建设项目环境影响评价工作。

评价单位接受委托后，立即组织有关技术人员收集资料、现场踏勘、走访调查，根据建设项目的建设内容，通过环境现状调查及监测、工程分析、选用模式预测计算和类比调查分析等方法，定量或定性分析建设项目运营后，对评价区自然生态环境（水环境、大气环境、声环境、土壤环境和生态环境等）存在的潜在的、不利或有利影响范围和程度，同时对建设项目环保措施的可行性进行论证，编制完成了《大庆市大同区李氏纸业改建项目环境影响报告书》（报审本）的编制工作。本项目环评工作程序见图 1.2-1。

图1.2-1  建设项目环境影响评价工作程序

## 1.3分析判定相关情况

大庆市李氏纸业制造有限责任公司位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，本次改建项目在原址进行改造，项目东侧为大庆宏亚纸业有限公司，西侧为福庆纸业有限公司，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。项目生产废水经处理后全部回用不外排。生活污水采取排入防渗旱厕定期清掏堆肥还田。

- 1.3.1项目符合性分析

- 1、与《产业结构调整指导目录（2019 年本）》的符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目与《产业结构调整指导目录》符合性分析见下表。

表1.3.1-1             本项目与《产业结构调整指导目录》符合性

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第三类 淘汰类（十二）轻工 11、单条 1 万吨/年及以下、以废纸为原料的制浆生产线 | 本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，年生产10000t/a薄页纸、特种用纸、纸板，不属于以废纸为原料的制浆生产线。符合要求。 | 符合 |
| 2 | 第三类 淘汰类（十二）轻工 13、幅宽在 2 米及以下并且车速为 80 米/分以下的白板纸、箱板纸及瓦楞纸生产线 | 本项目采用2台3500型纸机，宽幅3600mm，抄作定量16-30g/m2，车速180-200m/分。符合要求。 | 符合 |
| 3 | 第三类 淘汰类（十二）轻工 35、QZ101、QZ201、QZ301、QZ401 型切纸机 | 本项目采用1760型甩刀切纸机。符合要求。 | 符合 |

本项目不属于鼓励类项目，也不属于限制类和淘汰类项目，属于允许类建设项目范畴。

2、与《造纸产业发展政策》符合性分析

根据《造纸产业发展政策》（国家发展和改革委员会〔2007〕第 71 号）第四十七条，造纸产业发展要实现规模经济，突出起始规模。新建、扩建制浆项目单条生产线起始规模要求达到：化学木浆年产30万吨、化学机械木浆年产10万吨、化学竹浆年产10万吨、非木浆年产5万吨；新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产30万吨、文化用纸年产10万吨、箱纸板和白纸板年产30万吨、其他纸板项目年产10万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。本项目属于现有生产线的改造项目，年生产10000t/a薄页纸、特种用纸、纸板，不受规模准入条件限制。

表1.3.1-2             本项目与《产业结构调整指导目录》符合性

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第 18 条因地制宜，合理利用非木纤维资源。原则上不再新建禾木化学浆生产项目。 | 本项目为改造项目，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用物理碎浆调浆、制浆，无化学和生物制浆工艺，符合产业政策要求。 | 符合 |
| 2 | 第 41 条大力推进清洁生产工艺技术，实行清洁生产审核制度。新建制浆造纸项目，必须从源头防止和减少污染物产生，消除或减少厂外治理。现有企业通过技改逐步实现清洁生产，要以水污染治理为重点，采用封闭循环用水、白水回用、中段废水处理及回收、废弃掺烧回收热能、废渣燃料化处理等，加大对废气、废水、废渣的综合治理力度，要采用先进成熟的废水多级生化处理技术，烟气多电场静电除尘技术、废渣资源化处理技术，减少“三废”排放。 | 本项目属于物理碎浆法，生产废水循环利用，不外排，提高了水资源循环利用率，减少了对水环境的污染，对锅炉烟气、固废进行有效处置和综合利用，减少三废的排放，符合产业政策要求。 | 符合 |
| 3 | 第 42 条纸浆造纸废水排放实行许可证管理，严格执行国家和地方排放标准及污染物总量控制指标，全面建设废水排放在线监测体系，定期公布废水企业废水排放情况，制定激励政策，鼓励达标企业加大技术改造和工艺改进力度， 减少水污染物排放。 | 本项目生产废水经污水处理站后全部回用于生产，不外排，符合产业政策。 | 符合 |
| 4 | 造纸产业发展重点：新建、扩建造纸项目单条生产线起始规模要求达到：新闻纸年产 30 万吨、文化用纸年产 10 万吨、箱纸板和白纸板年产 30 万吨、其他纸板项目年产 10 万吨。薄页纸、特种纸及纸板项目以及现有生产线的改造不受规模准入条件限制。 | 本项目属于现有生产线的改造项目，年生产10000t/a薄页纸、特种用纸、纸板，不受规模准入条件限制。 | 符合 |

3、与《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性分析

《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》（环办[2015]112号）规定：“新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求”。本项目属于现有生产线的改造项目，位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，不属于新建、扩建项目，符合《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》要求。

表1.3.1-3  本项目与《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》符合性

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第一条本原则适用于以植物（木材、其他植物）或废纸等为原料生产纸浆和以纸浆为原料生产纸张、纸板等产品的制浆，造纸建设项目及其配套的原料林基地工程环境影响评价文件的审批。 | 本项目为改造项目，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用物理破碎制浆造纸，生产薄页纸、特种用纸、纸板，项目符合审批原则。 | 符合 |
| 2 | 第二条项目符合国家环境保护相关法律、法规、政策要求，符合造纸行业相关产业结构调整、落后产能淘汰要求。 | 本项目符合国家环境保护相关法律、法规、政策要求，符合造纸行业相关产业结构调整、落后产能淘汰要求，见表1.3.2-2。 | 符合 |
| 3 | 第三条项目选址符合主体功能区划、环境保护规划、造纸发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求。原则上避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区。不予批准位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和严重缺水地区、城市建成区内的新建、扩建项目。原料林基地工程选址避开了水土流失重点防治区、生态公益林、饮用水水源保护区等环境敏感区域，严重缺水地区禁止建设灌溉型林基地工程。 | 本项目为技术改造项目，选址位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，选址符合主体功能区划、环境保护规划、造纸发展规划、城市总体规划、土地利用规划、环境功能区划及其他相关规划要求。选址周围无居民集中区、医院、学校等环境敏感区，不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和严重缺水地区、城市建成区内；本项目原料均为外购，无原料林基地工程。 | 符合 |
| 4 | 第四条采用先进适用的技术、工艺和装备，清洁生产水平达到国内同行业清洁生产先进水平。 | 本项目清洁生产综合评价指标为二级，属于国内清洁生产先进水平，符合清洁生产要求。 | 符合 |
| 5 | 第五条污染物排放总量满足国家和地方相关要求，有明确的总量、来源及具体的平衡方案，特征污染物排放量满足相应的控制指标要求。 | 本项目根据《造纸行业排污许可证申请与核发技术规范》要求对锅炉排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物进行总量控制。生产废水不外排。 | 符合 |
| 6 | 第六条 污水处理和污泥处置等，密闭收集废气，并采取先进技术妥善处理，减少恶臭和 VOCS 等污染，无组织废气排放，热电站锅炉满足《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223）要求，65 蒸吨/小时及以下碱回收炉参照《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271）中生物质成型燃料锅炉的排放控制要求执行，其他常规和特征污染物排放满足《大气污染物排放标准， GB16297》、《工业炉窑大气污染物排放标准GB9078》、《恶臭污染物排放标准 GB14554-93》等要求。国家和地方应有严格要求的按期规定执行。 | 本项目对污水处理站产生的氨气、硫化氢进行加盖密闭、负压收集+活性炭吸附后由 15m 高排气筒排放，污染物排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应的排放要求 | 符合 |
| 7 | 第七条强化节水措施，减少新鲜用水量取用地表水，不得挤占生态用水、生活用水、农用农业用水等。废水分类收集、分池处置，优先回用制浆工艺，在地低污染控制浆技术碱法制浆，设置碱回收系统，安发制浆设置木质素提取系统。漂白工艺不得采用元素氯漂白工艺，废水依托园区公共污水处理系统处理的，在场内设置进行预处理站，污染物和特征污染物排放均满足相关标准和纳管要求，排放废水满足《制浆造纸水污染排放标准》（GB3544）要求。采取分区防渗等措施，有效防范对地下水的不利影响。 | 本项目由厂区内原有自打井供水，不挤占生态用水、生活用水、农用农业用水；以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用物理破碎制浆造纸，无漂白工艺。生产废水全部回用生产线。厂区采取分区防渗，硬化地面，并在厂区污水处理站附近设置地下水跟踪监测井。 | 符合 |
| 8 | 第八条按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处置处理。固体废物贮存和处置，满足相关污染物控制技术规范和标准要求。 | 本项目按照“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物进行处置处理，一般固废集中收集、综合外售，危险废物暂存于危废暂存间，由有资质单位处置，满足相关污染物控制技术规范和标准要求。 | 符合 |
| 9 | 第九条优化平面布置，优化选用地噪声设备，对高噪声设备采取降噪措施，长期噪声满足《工业企业常见环境噪声排放标准》 （GB12348）要求。 | 本项目生产过程中噪声源主要为碎浆机、磨浆机、造纸机、锅炉、风机、水泵和其他生产设备等，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等控制措施，厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求。 | 符合 |
| 10 | 第十条厂区内重大危险源布局合理，提出有效的环境风险防范和应急措施，事故废水有效收集和妥善处理，不直接进入外环境，针对项目可能产生的环境风 险，制定有效的环境风险防范和应急措施，建立项目及区域环境风险防范与应急管理体系，提出疫情期环境风险应急预案编制要求。 | 本项目为非重大危险源，建设项目环境风险潜势为Ⅰ，环境风险评价等级确定为简单分析。针对本项目涉及的原料、产品，分析本项目各单元的安全监督重点部位、易发生事故环节和可能引发的事故后果及对保护目标的影响程度，并提出防范措施和对策。参照《化工建设项目环境保护设计规范》（GB50483）等国家标准和规范要求，设计有效防止泄漏物质、消防水、污染雨水等扩散至外环境的收集、导流、拦截、降污等环境风险防范设施。本项目根据生产流程各组成部分的特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，将生产线和原料分区集中布置；生产装置区地面应进行硬化措施，其他区域易污染地下水区域采取重点防渗措施；采用耐火等级较好的材料、设置防火间距、设有疏散通道、保持了足够的安全距离；针对事故废水、污水处理站故障等风险情况发生设有一座2500m3事故应急池。 | 符合 |
| 11 | 第十一条改扩建项目，全面梳理现有工程存在的环保问题，提出整改措施。 | 本项目为技术改造项目，对照现行的《产业结构调整指导目录》（2019 年版，2021年修订）、《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》、污染物排放标准等相关环保政策，原有项目环评中4台1575型纸机属于国家产业政策目录中淘汰设备，6t/h燃煤锅炉不符合国家大气污染防治相关要求，属于淘汰设施。2012年改造将4台1575型纸机更换为2台3500型纸机，燃煤锅炉改为生物质燃料锅炉并配套建设布袋除尘设施。 | 符合 |
| 12 | 第十三条环境质量现状满足环境功能区要求的区 域，项目实施后环境质量应满足功能区要求；环境质量现状不能满足环境功能区要求的区域，进一步强化项目污染防治措施，并提出有效的区域削减措施，改善区域环境质量。 | 本项目根据 2022 年大庆市生态环境状况公报数据，及现状补充监测，本项目属于环境质量现状满足环境功能区要求的区域。本项目在落实本报告书的相应污染物防治措施情况下排放污染物对环境质量影响较小，环境质量能够满足功能区要求。 | 符合 |
| 13 | 第十五条，按相关规定开展信息公开和公众参与。 | 本项目根据《环境影响评价公众参与办法》开展信息公开和公众参与。 | 符合 |
| 14 | 第十六条环评文件编制 规范，符合资质管理规定和环评技术标准要求。 | 本项目按国家环评文件编制规范要求进行编写。 | 符合 |

4、与造纸工业污染防治技术政策的符合性分析

本项目与《造纸工业污染防治技术政策》《环境保护部公告 2017 年第 35 号》的符合性分析见下表。

表1.3.1-4       本项目与《造纸工业污染防治技术政策》符合性

| 序号 | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产过程污染防控 （7）制浆造纸过程应采用水分质回用和蒸汽机利用等节能、节水、降耗、清洁生产技术，鼓励采用变频电机、透平机等节能设备。 | 本项目生产废水经厂区污水站处理后，全部回用于水利碎浆工段，不外排，生产废水排放符合污染防治技术政策。 | 符合 |
| 2 | 污染治理及综合利用 （二）大气污染治理：4.纸制品生产废气应据其性质分类收集、分质处理。 | 本项目将原有1台6t/h 燃煤锅炉改造为1台6t/h 燃生物质锅炉，经1根35m的排气筒高空排放，烟气中的颗粒物，二氧化硫，氮氧化物，燃气黑度排放浓度均满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）标准要求。污水处理站产生废气，通过加盖、密封方式，减少氨、硫化氢、臭气浓度等无组织恶臭气体的逃逸，池体内部上方采用管道连同，再通过引风机将恶臭气体引至污水处理站的废气治理设施，恶臭废气治理措施采用“活性炭吸附+15m 高排气筒”排放，使臭气能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准浓度限值要求。符合污染防治技术政策。 | 符合 |
| 3 | 污染治理及综合利用 （三）固体废物处理处 置:：木材和非木材备料、废渣等有机固体废物和废纸制浆固体废物不含脱墨污泥，应分类处理后综合利用。 | 本项目不合格的产品及边角料全部回用于生产，在压力筛、跳筛产生的粗纤维、中度纤维浆渣全部回到水力碎浆工段，符合污染防治技术政策。生活垃圾交由环卫收集后运至大庆龙清生物科技有限公司生活垃圾填埋场卫生填埋。本项目的固废能够百分百做到合理处置，符合污染防治技术要求。 | 符合 |
| 4 | 污染治理及综合利用 （四）噪声污染防控： 造纸企业应通过合理的生产布局减少对厂界外噪声敏感目标的影响。鼓励采用低噪音设备，对高噪音设备应采取隔音、消音等降噪措施。厂界噪声稳定达到排放标准要求。 | 本项目在噪声设备上进行隔震、减震处理。采取上述措施后，噪声源对厂界噪声值影响较小，厂界噪声可以满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，符合污染防治技术政策。 | 符合 |
| 5 | 四、二次污染防治 （一）废水处理产生的污泥应脱水浓缩后安全处理处置。（三）造纸厂区应采取分区防渗等措施，有效防范对地下水环境的不利影响。 | 本项目污水处理站产生的污泥经脱水后外售砖厂制砖，符合污染防治技术政策。本项目采取分区防渗，重点防渗区为污水处理站、危废暂存间、事故应急池等；一般防渗区为生产车间、机修间、仓库、办公楼等。 | 符合 |

5、与黑龙江省主体功能区规划符合性

根据《黑龙江省主体功能区规划》（黑政发【2012】29 号，2012 年 4 月 25 日），本项目与关于大庆市在黑龙江省主体功能区规划符合性见下表。

表1.3.1-5       本项目与《黑龙江省主体功能区规划》符合性

| 序号 | 类别 | 规划对大庆市的要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 功能定位 | 主要指大庆市辖区，包括萨尔图区、龙凤区、让胡路区、大同区和红岗区。大庆市功能定位为国家重要的石油生产基地、石化产品及精深加工基地、石油石化装备制造基地，新材料和新能源基地、农副产品生产及加工基地，国家服务外包示范基地，国内著名自然生态和旅游城市。 | 本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区内，符合大庆市功能定位要求。 |
| 2 | 产业发展方向及布局 | 大庆市重点发展高附加值石油化工、天然气化工等接续产业，发展石化产品及精深加工业、农副产品及食品加工业、石油石化装备制造业、以风电和地热为主的新能源、新材料、服务外包、现代物流和旅游等产业。东部工业集聚区重点发展石油化工、石化产品精深加工、精细化工、电子信息和以高新技术为先导的高端装备制造、汽车等产业；西部工业集聚区重点发展石油化工、天然气化工、石油石化装备制造、机电及汽车、新能源等产业；南部工业集聚区重点发展石油化工、精细化工、生物等产业；庆北现代服务业集聚区以庆北新城为重点，发展商贸物流、休闲旅游、服务外包、文化创意等产业。 | 本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区内，符合大庆市产业发展方向及布局要求。 |
| 3 | 生态建设 | 大庆市生态建设重点为加强龙凤湿地自然保护区、红旗林场、红旗水库、大庆水库等核心保护区域的保护，推进环境综合整治和泡泽水系治理，建设一批城市污水处理、垃圾处理项目，积极推进资源型城市向生态园林型城市转变。 | 本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区内，本项目为技术改造项目，不新增占地，符合大庆市生态建设要求。 |

6、与《中共黑龙江省委关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议 》、《大庆市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要（庆政发【2021】13 号）》符合性分析

本项目与省、市的“十四五和 2035 年远景目标”规划相关符合性详见下表。

表1.3.1-6  本项目与第十四个五年规划和二〇三五年远景目标中相关要求符合性分析

| 序号 | 类别 | 规划要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江省 | “十四五”时期经济社会发展指导思想和 主要目标：持续贯彻落实习近平总书记在深入推进东北振兴座谈会上的重要讲话和对我省 重要讲话重要指示批示精神，坚定不移贯彻新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹发展和安全，自觉全面融入以国内大循环为主 体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，着力解放思想，着力建设现代化经济体系，着力推动形成优势互补、高质量发展的区域经济 布局，着力推动更高水平开放。 | 本项目为技术改造项目，淘汰落后生产设备，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用物理破碎制浆造纸，生产薄页纸、特种用纸、纸板，充分融入国内资源大循环发展格局，符合十四个五年规划和二〇三五年远景目标要求。 |
| 2 | 大庆市 | (三十八)倡导绿色生产生活方式。完善政社企废弃物资源化处理协作机制，建设生物质精炼和清洁养殖项目，利用工业余热、废水和化工废料发展循环经济，建设工业资源综合利用基地。倡导节能减排、绿色出行，稳步推进垃圾分类、扩大源头减量，形成节约适度、绿色低碳的生活方式和消费模式。 | 本项目为技术改造项目，淘汰落后生产设备，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用物理破碎制浆造纸，生产薄页纸、特种用纸、纸板，将原来生产废水外排方式改为生产废水处理后回用生产，不外排，提高水循环利用率，符合大庆市十四五中倡导绿色生产生活方式，完善了废弃资源化处理协作机制。符合大庆市第十四个五年规划和二O 三五年远景目标。 |

7、与黑龙江省“十四五”生态环境保护规划、《大庆市 “十四五”生态环境保护规划》符合性分析

本项目与《黑龙江省人民政府关于印发黑龙江省“十四五”生态环境保护规划的通知》

（黑政规〔2021〕18 号）、《大庆市“十四五”生态环境保护规划》相关符合性，详见下表。

表1.3.1-7  本项目与省“十四五”、市“十四五”生态环境保护规划符合性分析

| 类别 |  | 相关要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 省 |  | 省“十四五”主要任务深入 实施减污降碳、精准治污、亮剑护绿、科技赋能“四大行动”推动重点地区生产企业搬迁改造。推动重污染企业搬迁入园或依法关闭。进一步摸清危险化学品生产企业底数，完善搬迁改造实施方案，落实“一企一策”，强化搬迁改造安全环保管理。 | 本项目为造纸行业技术改造项目，通过技术改造淘汰落后生产设备，将生产废水回用于生产，减少对地表水环境的污染，本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区内，有利于企业集聚化管控，降低环境污染风险。 | 符合 |
| 市 | 依照饮用水源地分类管理原则，分批建设饮用水源地无线网络监控体系，完善水源地突发事件预警和应急能力体系，增强应对水源地突发性污染事件能力。加强对可能影响饮水安全的化工、冶炼、造纸等重点行业、重点污染源的监督管理，以石油类、重金属等污染防治为重点，全面排查治理饮用水源保护区内及上游地区的污染源，建立风险源数据信息系统。加强饮用水源保护区、准保护区内及上游地区油类和危险化学品交通运输行业的监管，督促其完善防溢流、防漏、防污染措施。集中式水源地及各大风险源要分别编制突发饮用水水源污染事故应急预案，加强应急演练，为处理重大突发污染事件提供管理及技术储备，确保群众饮用水安全。 | 本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区内，无集中式饮用水源，按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入、扩散、应急响应进行控制。本项目采取分区防渗，重点防渗区为污水处理站、危废暂存间、事故应急池等；一般防渗区为生产车间、机修间、仓库、办公楼等。本项目设置地下水跟踪监测井，设置在污水处理站潜水层下游方向，增强应对突发性污染事件能力。 | 符合 |  |
|  | 加大工业企业水污染防治力度。治理重点行业水污染。全面落实“水十条”任务措施和目标要求，依法取缔“十小”企业，推进石化、采掘、造纸、氮肥、印染、农副食品加工、制革、农药、原料药制造等重点行业专项治理，实施清洁化改造。新建、改建、扩建重点行业建设项目的，实行主要污染物排放等量或减量置换。“十四五”期间，氮肥行业尿素生产完成工艺冷凝液水解解析技术改造，印染行业实施低排水染整工艺改造，制革行业实施铬减量化和封闭循环利用技术改造。逐步建立取水量总量和污染物排放总量双总量控制制度。全面推动工业水污染防治从末端治理向源头减排为主的战略转变。 | 本项目运行时产生的废水主要为生产废水、生活污水。造纸产生的生产废水经处理后全部回用于生产，地厂区生活废水排入防渗旱厕内，定期清掏。 | 符合 |  |

本项目符合黑龙江省“十四五”生态环境保护规划、《大庆市“十四五”生态环境保护规划》内相关内容要求。

8、与《关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》符合性分析

为贯彻落实《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》(国发[2007]15号，以下简称《通知》)精神和工作部署，完成淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸产能(以下简称淘汰落后产能)任务，实现减排化学需氧量(COD)目标，推进行业结构调整，促进产业优化升级，本项目符合性见下表。

表 1.3.1-9与《关于做好淘汰落后造纸、酒精、味精、柠檬酸生产能力工作的通知》符合性分析

| 序号 | 通知要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 造纸行业主要淘汰年产 3.4 万吨以下草 浆生产装置、年产 1.7 万吨以下化学制 | 本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板原料，采用机械 | 符合 |
| 2 | 浆生产线(适用 GB3554-2001《造纸工业水污染物排放标准》)、排放不达标的(适用《环保总局关于修订〈造纸工业水污染物排放标准〉的公告》(环发[2003]152号))年产 1 万吨以下以废纸为原料的纸厂(东部、中部省份可根据本地实际适当提高淘汰落后制浆造纸产能的标准)。 | 法制浆造纸，无化学、生物制浆，本项目无脱墨、漂白工序。生产废水经污水处理站处理后，全部回用于生产，不外排。 | 符合 |

9、与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》符合性分析

具体见表 1.3-10。

表 1.3.1-10	与《造纸行业“十四五”及中长期高质量发展纲要》符合性分析

| 序号 | 通知要求 | 符合性分析 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污染物减排。巩固减排成果，保持污染物低排放水平，加大固体废物的综合利用和固、液、气废物中生物质的能源化利用。加强无组织逸散污染物的收集和处理，提高环保设施的自动化和运行管理水平。持证排污，依法依规申请排污许可证，做好自行监测。 | 本项目为造纸行业技术改造项目，通过技术改造淘汰落后生产设备，改变排水方式，将生产废水回用于生产，不外排，减少对地表水环境的污染；本项目对污水处理站产生的氨气、硫化氢进行加盖密闭、负压收集+活性炭吸附后由 15m 高排气筒排放，污染物排放浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）相应的排放要求。 | 符合 |

### 1.3.2“三线一单”符合性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）要求：为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。本项目位于大庆市大同区，结合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（黑政发[2020]14号）和《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（庆政规[2021]3号）相关管理要求进行本项目与“三线一单”符合性分析，具体见表1.3.2-1。

（1）生态保护红线

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区。项目选址不涉及自然保护区、风景名胜区、重要湿地、生态公益林、重要自然与人文景观、文物古迹及其他需要特别保护的区域，项目用地红线不在饮用水源保护区范围内，项目选址符合生态保护红线要求。

（2）环境质量底线

根据《黑龙江大同经济开发区总体规划》（2021—2030），项目所在区域的环境质量底线为：环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准；地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类水质标准；地下水环境质量目标为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）的Ⅲ类标准；项目声环境质量目标为《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。

项目生产废水处理后全部回用于生产，废气达标排放，危险废物和一般固废分类收集、贮存和处置，按规范要求分区防渗，噪声隔声减震等，根据项目所在地环境质量现状调查和污染排放影响预测可知，本项目运营后对区域内环境影响不大，环境质量可以保持现有水平，不会对区域环境质量底线造成冲击。

（3）资源利用上线

本项目不新增占地，建成运行后通过环境管理、设备选型、优化生产工艺、降低能耗、减少污染物排放等方面提高项目的清洁生产水平，项目运营期水资源循环利用，不会突破区域的资源利用上线。

（4）环境准入负面清单

本项目属于现有生产线的改造项目，位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，未增加生产规模，且通过改变原料及生产设备，减少了废水污染物的产生和排放，符合环境准入要求。

综上所述，项目选址和建设符合“三线一单”要求。

表1.3.2-1             本项目与“三线一单”符合性

| 内容 | 符合性分析 |
| --- | --- |
| 生态 保护 红线 | 本项目厂址位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，所在区域内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、基本农田保护区、基本草原、森林公园、地质公园、重要湿地、天然林、野生动物重要栖息地、重点保护野生植物生长繁殖地、重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场、沙化土地封禁保护区、封闭及半封闭海域等环境敏感区，因此本项目拟选厂址不在黑龙江省和大庆市生态保护红线内。 |
| 资源 利用 上限 | 本项目营运期将消耗一定的电源、水资源。土地资源：利用现有房屋进行建设，不新增占地面积。水资源：本项目用水主要为生产用水、生活用水。生产用水由院内自打井供给，生活用水由桶装水供给用量较少。生活污水采取防渗旱厕收集，定期清掏还田。生产用水排入院内污水处理系统，经处理后回用于生产。本项目工业用水重复利用率为97%，满足水资源利用上线要求；本项目以电为动力制浆造纸，能源利用效率高，能耗低。项目建成后，通过采取加强内部管理、优化设备运行、落实污染物治理等多方面措施，以“节能、降耗、减污”为目标，可有效控制污染物的排放和资源的消耗。项目电源、水资源的消耗相对于区域而言较小，符合资源利用上线要求。 |
| 环境 质量 底线 | 本项目处于环境空气质量达标区域。项目运营期排放的废气污染物能满足相应的排放标准限值要求，环境影响可以被接受；生产用水排入院内污水处理系统，经处理后回用于生产；本项目投产后厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类排放限值要求。根据项目所在地环境质量现状调查和排放污染物的影响分析，本项目运营后对区域内环境影响较小，本项目建设符合环境质量底线要求。 |
| 生态环境准入清单 | 本项目选址不在黑龙江省重点生态功能区内，所以不在《黑龙江省重点生态功能区产业准入负面清单（试行版）》要求范围内。本项目设置了有效的污染物排放控制和环境风险防控措施，符合《黑龙江省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控意见》（黑政发[2020]14号）的要求。 根据《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（庆政规[2021]3号）中附表3中大同区生态环境准入清单，本项目为造纸项目，不属于高污染、高耗能的类型，属于环境准入允许类别。 |

根据《大庆市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（庆政规[2021]3号），详见附图3，拟建项目位于黑龙江大同区其他区域的一般管控单元，详见表1.3.2-2。

表1.3.2-2            大庆市生态环境准入清单符合性分析

| 管控单元编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元类别 | 管控要求 |  | 拟建项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH23062230002 | 其他区域 | 一般管控单元 | 空间布局 约束 | 贯彻实施国家与黑龙江省大气、水污染相关各项标准，深化重点行业污染治理，推进国家和地方确定的各项产业结构调整措施。 引导工业项目向开发区集中，促进产业集聚、资源集约、绿色发展。对电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中，环保、能耗等不达标或生产、使用淘汰类产品的企业和产能，依法依规改造升级或有序退出。 | 本项目不属于钢铁、水泥、电解铝等产能严重过剩行业，不属于电力、钢铁、建材、有色、化工、石油石化、煤炭、印染等行业中环保、能耗不达标或生产、使用淘汰类产品的企业。 | 符合 |

- 1.3.3选址合理性分析

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，利用原有厂址进行改造，项目东侧为大庆宏亚纸业有限公司，西侧为福庆纸业有限公司，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。项目所在地水、电资源较为丰富，交通便利，有利于企业的运营及发展。在采取本报告书中所提污染防治措施情况下，各项污染物均可达标排放，其对外环境影响较小，可被外环境所接受。

大庆市李氏纸业制造有限责任公司通过技术改造，在不扩大生产规模的基础上，拟生产10000t/a薄页纸和纸板，根据《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则（试行）》，第三条：新建、扩建项目应位于产业园区，并符合园区规划及规划环境影响评价要求；原则上避开居民集中区、医院、学校等环境敏感区。不予批准位于自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、永久基本农田等环境敏感区的项目和严重缺水地区、城市建成区内的新建、扩建项目。原料林基地工程选址避开水土流失重点防治区、生态公益林、饮用水水源保护区等环境敏感区域，严重缺水地区禁止建设灌溉型林基地工程。

本项目选址位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，纸业园区主要以纸业发展为主，本项目为造纸项目，符合园区产业发展方向和总体规划。项目所在区域内无居民集中区、医院、学校等环境敏感目标，无国家法律、法规、规章和规划确定或县级及以上人民政府规定的自然保护区、风景名胜名、饮用水源保护区、基本农田保护区和其他需要特别保护的区域内。

综上所述，本项目选址合理。

## 1.4关注的主要环境问题及环境影响

根据国家和地方各级环境保护方针、政策及其环境管理要求，结合项目生产特点、区域环境问题和影响因素，本次评价以工程分析为基础，以水环境、环境空气影响分析、污染防治措施可行性分析、选址可行性分析为重点，注重污染物达标排放分析、环保措施技术可行性分析，提出合理的减轻环境影响的对策及建议。

项目存在的环境影响问题包括：项目运营期废水、废气、噪声、固废等。

（1）废水：主要为生产工艺废水、生活污水、锅炉排污水等。

（2）废气：主要为锅炉烟气、污水处理站废气等。

（3）噪声：主要是各种泵、风机等的机械噪声。

（4）固废：包括可回收利用部分、不可利用废料、危险废物及生活垃圾。

1.4.1对地表水环境的影响

（1）生产废水，本项目工艺废水、地面冲洗水输送至厂内污水处理站处理，污水处理站采用“气浮+A/O生化+沉淀”处理工艺，废水经处理后全部回用于生产，不外排。

（2）生活污水，本项目施工期、运行期生活污水排入防渗旱厕内，定期清掏。

（3）事故废水，发生事故时，事故废水排入 1 座有效容积为2500m3 的事故池。

1.4.2对地下水环境的影响

本项目厂区采取分区防渗，本项目重点防区包括生产车间、污水处理站、集水池、事故应急池、危废暂存间，采用粘土铺底，上层铺水泥进行硬化等防渗措施，防渗技术要求为等效黏土防层，防层至少 1m 厚粘土层渗透系数 K≤1×10-7cm/s；危废贮存库：储存危废场所，首先地面硬化后基础做防渗，再采用 2mm 高密度聚乙烯，防性能满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防要求。本项目一般防区为锅炉房、原料库房、成品库房，主要采用地面水泥硬化，等效黏土防层 Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s。简单防区为办公楼，采用硬化地面。并在厂区污水处理站西南方向设置一口地下水跟踪监测井，要求企业对监测井内水质指标定期进行监测，如发现指标异常增大或超标，应进行全面排查，找到污染源并排除，保障及时发现及时排除，将影响控制在厂界内。

1.4.3对大气环境的影响

本次评价重点分析废气源强、治理措施的可行性及对周边大气环境的影响。本项目运营期产生的大气污染物主要来源于锅炉产生的烟气及污水处理站排放的恶臭气体。

本项目锅炉采用生物质为燃料，燃烧后经 1 根 35m 高烟囱排放。锅炉排放烟气中 SO2、NOX、颗粒物满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放限值；

本项目污水处理站产生氨气、硫化氢，采用密闭加盖方式，同时使用引风机将集水池等产生的氨气、硫化氢收集后，使用活性炭吸附后通过 1 根不低于 15m高排气筒排放，减少氨气、硫化氢对周边环境影响。经计算，排气筒排放的氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中 15m 排气筒排放速率限值要求。无组织排放的氨气、硫化氢也可满足《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 1 二级新扩改建标准厂界监控点浓度限值。

1.4.4对噪声环境的影响

本次评价重点分析噪声控制措施的可行性及厂界的达标可行性。

本项目生产过程中噪声源主要为碎浆机、磨浆机、造纸机、锅炉、风机、水泵、浆泵和其他生产设备等，对高噪声设备采取隔声、消声、减振等控制措施，厂界四周噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。本项目周围无噪声敏感点，因此项目噪声对外环境影响较小。

1.4.5对固体废物环境影响

本项目生产过程中产生的一般固废主要是浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂，按照减量化、资源化、无害化原则，固体均得到了妥善处置，处置率 100%。本项目废活性炭、废机油暂存在危废贮存库，定期委托有资质单位处置。浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰等主要通过集中收集综合外售处理，锅炉软化水系统更换的废离子交换树脂定期由厂家更换回收处置。

1.4.6土壤的影响

本项目生产过程污染物排放或事故状态下大气沉降、垂直入渗可能会对土壤环境造成不利影响，建议企业做好污染防治设施的维护及检修，严格做好防控和分区防渗，从多方面降低项目建设对土壤环境的影响，从源头控制与过程控制采取相应防治措施。

1.4.7环境风险的影响

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的附录 A.1 对上述物质进行风险识别，本项目为非重大危险源，且根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，建设项目环境风险潜势为Ⅰ，本次环境风险评价等级确定为简单分析。针对本项目涉及的原料、产品，分析本项目各单元的安全监督重点部位、易发生事故环节和可能引发的事故后果及对保护目标的影响程度，并提出防范措施和对策。本项目根据生产流程各组成部分的特点和火灾危险性，结合地形、风向等条件，将生产线和原料分区集中布置；生产区地面应进行硬化措施，其他区域易污染地下水区域采取重点防渗措施；针对事故废水、污水处理站故障等风险情况发生设有2500m3 事故应急池一座。本项目还将按照国家和地方要求，编制突发环境事件应急预案，建立预防与预警机制应对可能发生的环境风险情况。

## 1.5环境影响评价的主要结论

本项目建设符合国家产业政策要求，符合相关行业规划。本项目在施工期及营运期对周边环境会造成一定的影响，但在建设方切实落实本报告书提出的各项环保措施和环境风险防控措施后，工程建设可以做到清洁生产、达标排放，污染物排放指标符合延平区污染物总量控制要求，其环境影响能够被现有环境所接受。本项目通过公参调查结果表明，公众对《大庆市李氏纸业改建项目》无反对意见。从环保角度上分析，本项目建设是可行的。

# 2总则

## 2.1编制依据

- 2.1.1法律、法规及规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（修订）（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订，2020年9月1日起施行）；

（7）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（8）《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年10月26日）；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号，2017年10月01日）；

（10）《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修改）（发改委49号令）；

（11）《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委2015年第9号公告）。

（12）《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（部令第16号，2021年1月1日起施行）；

（13）《黑龙江省大气污染防治条例》（2018修订）；

（14）《国家危险废物名录》（2021年版）（部令第15号）（2021年1月1日起实施）。

- 2.1.2技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地面水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）；

（5）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2022）

（7）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）

（8）《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）；

（9）《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）；

（10）《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018）；

（11）《污染源源强核算技术指南  制浆造纸》（HJ887-2018）；

（12）《制浆造纸企业环境守法导则》（环办函[2015]882号）；

（13）《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发改委、环境保护部、 工业信息化部公告2015年第9号）；

（14）《造纸工业污染防治技术政策》（公告2017年第35号）

（15）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环保部公告2017年第43号），2017年10月1日施行。

- 2.1.3相关文件

- 建设单位提供资料；

- 项目建设单位与评价单位签订的环境影响评价合同。

- 企业投资项目备案承诺书（项目代码：2203-230606-04-02-408189）

- 企业原项目环评《10000吨/年生活用纸建设项目环境影响报告书》（批复文号：同环建字[2007]3号）

（5）企业原项目验收《大庆市李氏纸业制造有限责任公司10000t/a生活用纸建设项目竣工环境保护验收监测报告》（庆环检字[2008]第0921号）

## 2.2评价目的和评价原则

- 2.2.1评价目的

（1）通过工程分析，掌握工程的“三废”污染物的排放特征和治理措施，为环境影响评价、防治对策和“总量控制”提供基础资料。

（2）通过环境质量现状调查和区域污染源调查，了解企业周围区域的自然环境、社会环境和污染源状况。

（3）通过评价工程的“三废”污染物排放对受纳环境造成影响的范围和程度，并提出相应的防治措施。对污染防治措施的可行性进行分析，对其达标情况、环保投资、运行费用等进行环境损益分析，并提出必要的建议。

（4）通过核算工程的污染物排放量，评价工程的最终排污量是否符合总量控制计划。

总之，通过环境影响评价，论证工程在环境方面的可行性，并为其执行“三同时”制度以及环境管理、环境监控提供科学的依据。

- 2.2.2评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价：贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价：规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点：根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.3环境影响识别

- 2.3.1环境影响因素识别

本项目产生的废水主要为斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，全部排入污水处理站，处理后全部回用于生产工艺。生活污水采取防渗旱厕回收还田。

锅炉烟气经袋式除尘+35米高烟囱排出，排放的污染物主要为颗粒物、SO2、NOX。污水处理站恶臭气体收集后经活性炭吸附+15米高排气筒排放，主要污染物为NH3和H2S。

项目噪声源主要为碎浆机、磨浆机、锅炉房风机等设备，噪声声级范围70-100dB（A）。

固体废物主要为污水处理站产生的污泥、锅炉灰渣、员工生活垃圾、废离子交换树脂、废活性炭及废润滑油。

本项目不新增占地，在现有厂房内对生产工艺进行技术改造，土建施工，对生态影响较小。

本次评价根据项目特点和区域环境特征，对环境影响要素进行初步识别，具体见表2.3.1-1，对施工期及运营期废水、废气、噪声、固体废物对周围环境产生的影响进行评价和分析，以及污染控制措施的可行性作为重点评价内容。

表2.3.1-1                       环境影响识别矩阵

| 工程阶段 | 工程作用因素 | 工程引起的环境影响及影响程度 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 水环境 | 声环境 | 固体废物 | 生态环境 | 人群健康 | 土壤环境 |
| 施工期 | 渣土垃圾 | -1S | -1S | -1S | -1S | -1S | -1S | -- |
|  | 物料运输 | -1S | -- | -1S | -- | -- | -- | -- |
|  | 施工废水 | -1S | -1S | -- | -- | -- | -- | -1S |
|  | 施工扬尘 | -2S | -- | -- | -- | -1S | -1S | -- |
|  | 施工噪声 | -- | -- | -2S | -- | -- | -1S | -- |
| 运营期 | 物料运输 | -1L | -- | -1L | -- | -1L | -1L | -- |
|  | 废气排放 | -2L | -- | -- | -- | -1L | -1L | -- |
|  | 废水排放 | -- | -1L | -- | -- | -- | -- | -- |
|  | 固废产生 | -- | -- | -- | -1L | -1L | -1L | -1L |
|  | 事故风险 | -2S | -1S | -- | -- | -1S | -1S | -- |
|  | 噪声排放 | -- | -- | -1L | -- | -- | -1L | -- |
|  | 厂区绿化 | + 1 L | -- | + 1 L | -- | + 2 L | + 1 L | + 2 L |

注：表中“+”表示有利影响、“-”表示不利影响；“1”表示轻微影响、“2”表示中等影响、“3”表示重大影响；“L”表示长期影响、“S”表示短期影响、“—”表示无相互作用

由表2.3.1-1可知，本项目的建设对环境的影响是多方面的，既存在短期、局部及可恢复的正、负影响，也存在长期的或正或负的影响。施工期主要环境影响因素为环境空气、声环境、生态环境，对社会环境则表现为短期内正影响，均随着施工期的结束而消失；营运期对环境的不利影响是长期存在的，主要影响因素表现在地表水、地下水和声环境等方面，而对当地的经济发展会起到一定的积极作用，有利于当地经济的发展。

- 2.3.2环境影响评价因子筛选

本项目对环境影响识别结果见表2.3.2-1，评价因子见表2.3.2-2。

表2.3.2-1                     环境影响识别结果

| 环境要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 | 产生影响的主要内容 | 主要影响因素 |
| 环境空气 | 扬尘 | TSP | 污水处理站恶臭气体、生物质锅炉烟气 | SO2、NOx、颗粒物；NH3、H2S、臭气浓度 |
| 水环境 | 施工废水、施工人员生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 员工生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 |
| 声环境 | 设备运输及安装等 | 施工噪声 | 碎浆机、磨浆机、锅炉风机等设备运行噪声 | 设备噪声 |
| 固体废物 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 建筑垃圾、生活垃圾 | 生活垃圾、杂质（砂、土、纤维）、污水处理站产生的污泥、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废活性炭、废润滑油 | 生活垃圾、杂质（砂、土、纤维）、污水处理站产生的污泥、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废活性炭、废润滑油 |

表2.3.2-2                       评价因子

| 环境要素类别 | 现状评价（调查）因子 | 影响预测（分析）因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、TSP、NH3、H2S | SO2、NO2、PM10、NH3、H2S |
| 地表水 | pH、COD、硫化物、石油类、氨氮、挥发酚 | pH、COD、硫化物、石油类、氨氮、挥发酚 |
| 地下水环境 | pH值、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发酚、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、总大肠菌群、细菌总数和K+，Na+，Ca2+，Mg2+，CO32-，HCO3-，Cl-（氯化物），SO42-（硫酸盐） | 高锰酸盐指数、氨氮 |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 土壤 | pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a，h）蒽、石油烃（C10 -C40） | / |
| 固体废物 | / | 废机油、废活性炭、污水处理站污泥等 |
| 环境风险 | / | 润滑油 |

## 2.4环境功能区划及评价标准

- 2.4.1环境功能区划

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，评价区环境质量功能区划见表2.4.1-1。

表2.4.1-1          项目所在区域环境功能区划一览表

| 序号 | 环境要素 | 所属区域 | 功能区划 | 划分依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 大同区 | 《环境空气质量标 准》（GB3095-2012） 及其修改单二类区 | 大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知 （庆政发〔2019〕11号） |
| 2 | 地表水环境 | 库里泡（过渡区） | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类水体 |  |
| 3 | 声环境 | 纸业包装 园区 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区域 |  |
| 4 | 地下水环境 | —— | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类 | 区域居民以地下水为水源 |
| 5 | 土壤环境 | 工业建设 用地 | 二类用地 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

- 2.4.2环境质量标准

- 2.4.2.1水环境

本项目所在区域地表水体为库里泡，根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），库里泡地表水环境功能为过渡区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水体标准，具体标准值见表2.4.2.1-1。

表2.4.2.1-1          地表水环境质量执行标准一览表

| 序号 | 污染物 | 单位 | V类标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6～9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）V类 |
| 2 | COD | mg/L | 40 |  |
| 3 | BOD5 | mg/L | 10 |  |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 2.0 |  |
| 5 | 总磷 | mg/L | 0.4 （湖、库0.2） |  |
| 6 | 粪大肠菌群（个/L） | mg/L | 40000 |  |

- 2.4.2.2环境空气

评价区域为二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表1的二级标准，详见表2.4.2.2-1。

表2.4.2.2-1                环境空气质量评价标准

| 污染物 | 环境质量标准 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 取值时间 | 浓度限值µg/m3 |  |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095–2012）中表1的二级标准 |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| 氨 | 1 小时平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表 D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 硫化氢 | 1 小时平均 | 10 |  |

- 2.4.2.3声环境

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，评价区域内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准：

表2.4.2.3-1           声环境执行标准一览表

| 声环境功能区类别 | 单位 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | dB（A） | 65 | 55 |

- 2.4.2.4土壤环境

本项目永久占地内土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1（基本项目）中第二类用地筛选值标准。

具体见表2.4.2.4-1。

表2.4.2.4-1               土壤环境执行标准                   单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 筛选值 | 标准名称 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第二类用地 |  |
| 1 | As | 60 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）基本项目 |
| 2 | Cd | 65 |  |
| 3 | Cr（六价） | 5.7 |  |
| 4 | Cu | 18000 |  |
| 5 | Pb | 800 |  |
| 6 | Hg | 38 |  |
| 7 | Ni | 900 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 |  |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 15 |  |
| 39 | 苯并［a］芘 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 15 |  |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并［a,h］蒽 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 70 |  |

- 2.4.2.5地下水

本项目所在区域执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准，具体标准见表2.4.2.5-1。

表2.4.2.5-1            地下水质量执行标准一览表

| 序号 | 标准项目 | 单位 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 无量纲 | 6.5-8.5 |
| 2 | 总硬度 | mg/L | 450 |
| 3 | 溶解性总固体 | mg/L | 1000 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 0.5 |
| 5 | 硝酸盐氮 | mg/L | 20 |
| 6 | 亚硝酸盐氮 | mg/L | 1.0 |
| 7 | 硫酸盐 | mg/L | 250 |
| 8 | 挥发酚 | mg/L | 0.002 |
| 9 | 耗氧量 | mg/L | 3.0 |
| 10 | 氰化物 | mg/L | 0.05 |
| 11 | 氟化物 | mg/L | 1.0 |
| 12 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 13 | 总大肠菌群 | MPN/100mL | 3 |
| 14 | 菌落总数 | CFU/mL | 100 |
| 15 | Fe | mg/L | 0.3 |
| 16 | Mn | mg/L | 0.1 |
| 17 | Pb | mg/L | 0.01 |
| 18 | As | mg/L | 0.01 |
| 19 | Cd | mg/L | 0.01 |
| 20 | Hg | mg/L | 0.001 |
| 21 | 六价铬 | mg/L | 0.05 |
| 22 | 钠 | mg/L | 200 |

- 2.4.3污染物排放标准

- 2.4.3.1废水

生产废水、锅炉排水均经污水处理站处理后全部循环使用，生活污水采取防渗旱厕回收还田，不外排。

- 2.4.3.2废气

生物质锅炉产生大气污染物经35m高烟囱排放，污染物排放浓度（参照燃煤锅炉）能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求。标准值见表2.4.3.2-1。

表2.4.3.2-1           锅炉大气污染物排放浓度限值               单位：mg/m3

| 产污环节 | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 汞及化合物 | 烟气黑度（林格曼黑度） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟囱 | 50 | 300 | 300 | 0.05 | ≤1 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求标准 |

恶臭污染物标准执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中无组织排放二级标准要求及表2有组织排放执行15米高排气筒排放要求，详见表2.4.3.2-2及表2.4.3.2-3。

表2.4.3.2-2                   恶臭污染物厂界标准

| 控制项目 | 单位 | 二级标准（现有） |
| --- | --- | --- |
| 氨 | mg/m3 | 2.0 |
| 硫化氢 | mg/m3 | 0.1 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 30 |

- 表2.4.3.2-3               恶臭污染物15米高排气筒排放标准

| 控制项目 | 单位 | 15米高排气筒 |
| --- | --- | --- |
| 氨 | kg/h | 4.9 |
| 硫化氢 | kg/h | 0.33 |
| 臭气浓度 | 无量纲 | 2000 |

- 2.4.3.3厂界噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准。

表2.4.3.3-1                     噪声排放标准

| 时期 | 标准 | 噪声限值/dB（A） |
| --- | --- | --- |
| 施工期 | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） | 昼间70dB（A）夜间55dB（A） |
| 运营期 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准 | 昼间65dB（A）夜间55dB（A） |

- 2.4.3.4固体废物

一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的有关规。

危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求。

## 2.5评价等级和评价重点

- 2.5.1评价等级

根据工程分析，依据《环境影响评价技术导则》中关于评价等级判据，确定各环境要素的评价等级。

- 2.5.1.1水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中规定的评价工作等级划分依据，本工程的具体情况为：

本项目生产工艺废水主要为斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，全部排入污水处理站，处理后全部回用于生产工艺，不外排。生活污水采取防渗旱厕回收还田。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表中“注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。”，本项目生产废水回收利用不外排。因此，地表水环境影响评价工作等级为三级B，本次仅对污水处理站处理后的水回用于生产工艺可行性进行分析。

表2.5.1.1-1              水污染影响型建设项目评价等级判定表

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）； 水污染物当量数W/（量纲一） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200且W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注1：水污染物当量数等于该污染物的年排放量除以该污染物的污染当量值（见附录A），计算排放污染物的污染物当量数，应区分第一类水污染物和其他类水污染物，统计第一类污染物当量数总和，然后与其他类污染物按照污染物当量数从大到小排序，取最大当量数作为建设项目评价等级确定的依据。 注2：废水排放量按行业排放标准中规定的废水种类统计，没有相关行业排放标准要求的通过工程分析合理确定，应统计含热量大的冷却水的排放量，可不统计间接冷却水、循环水及其他含污染物极少的清净下水的排放量。 注3：厂区存在堆积物（露天堆放的原料、燃料、废渣等以及垃圾堆放场）、降尘污染的，应将初期雨污水纳入废水排放量，相应的主要污染物纳入水污染当量计算。 注4：建设项目直接排放第一类污染物的，其评价等级为一级；建设项目直接排放的污染物为受纳水体超标因子的，评价等级不低于二级。 注5：直接排放受纳水体影响范围涉及饮用水水源保护区、饮用水取水口、重点保护与珍稀水生生物的栖息地、重要水生生物的自然产卵场等保护目标时，评价等级不低于二级。 注6：建设项目向河流、湖库排放温排水引起受纳水体水温变化超过水环境质量标准要求，且评价范围有水温敏感目标时，评价等级为一级。 注7：建设项目利用海水作为调节温度介质，排水量≥500万m3/d，评价等级为一级；排水量＜500万m3/d，评价等级为二级。 注8：仅涉及清净下水排放的，如其排放水质满足受纳水体水环境质量标准要求的，评价等级为三级A。 注9：依托现有排放口，且对外环境未新增排放污染物的直接排放建设项目，评价等级参照间接排放，定为三级B。 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价。 |  |  |

- 2.5.1.2大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中的有关规定，将大气环境影响评价工作分为一、二、三级，评价工作级别的依据见表2.5.1.2-1。

表2.5.1.2-1              环境空气影响评价工作等级

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10％ |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10％ |
| 三级 | Pmax＜1％ |

Pi的计算方法为：Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率（%）

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度（mg/m3）

Coi——第i个污染物的环境空气质量标准（mg/m3）。

Coi一般选用GB3095中1h平均取样时间的二级标准的质量浓度限值；对于没有小时浓度限值的污染物（PM10），取日平均浓度限值的三倍值；对该标准未包含的污染物（NH3、H2S），选用《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值（小时值）。

本项目主要大气污染物为生产车间及污水处理站产生的恶臭气体，即NH3和H2S；生物质锅炉产生的锅炉烟气，即颗粒物、SO2、NOx；故本项目选取NH3、H2S、颗粒物、SO2、NOx为主要的污染物进行评价工作等级的确定。采用《环境影响技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模式进行计算，估算模型参数见表2.5.1.2-2，预测结果见表2.5.1.2-6。

表2.5.1.2-2                  估算模型参数一览表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 38.9 |
| 最低环境温度/℃ |  | -36.2 |
| 土地利用类型 |  | 建设用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 |  | 否 |

表2.5.1.2-3                  锅炉点源参数调查清单

| 污染源 | 污染物 | 源强（t/a） | 排气高度 （m） | 烟囱出口温度（K） | 烟囱内径 （m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 颗粒物 | 0.00625 | 35 | 375 | 0.5 |
|  | SO2 | 1.41 |  |  |  |
|  | NOX | 4.25 |  |  |  |

表2.5.1.2-4              污水处理站点源参数调查清单

| 污染源 | 污染物 | 源强（t/a） | 排气高度 （m） | 烟囱出口温度（K） | 烟囱内径 （m） | 城市或乡村 | 地形 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉烟气 | 氨 | 0.0648 | 15 | 100 | 0.5 | 农村 | 复杂 |
|  | 硫化氢 | 0.00252 |  |  |  |  |  |

表2.5.1.2-5	           面源废气污染源参数一览表

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源(m) |  |  | 污染物排放速率 (kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 | 硫化氢 | 氨 |
| 矩形面源 | 124.716911 | 45.924469 | 138.00 | 180 | 170 | 2.50 | 0.00035 | 0.009 |

表2.5.1.2-6       锅炉烟气污染物排放采用估算模式计算结果表

| 序号 | 排气筒下风向距离 （m） | SO2 |  | NOx |  | TSP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 10 | 0.000012 | 0.00 | 0.000036 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 25 | 0.0011 | 0.22 | 0.003299 | 1.65 | 0.000005 | 0.00 |
| 3 | 50 | 0.004134 | 0.83 | 0.012402 | 6.20 | 0.000018 | 0.00 |
| 4 | 75 | 0.002842 | 0.57 | 0.008525 | 4.26 | 0.000013 | 0.00 |
| 5 | 100 | 0.003731 | 0.75 | 0.011194 | 5.60 | 0.000016 | 0.00 |
| 6 | 125 | 0.003967 | 0.79 | 0.011902 | 5.95 | 0.000017 | 0.00 |
| 7 | 150 | 0.004952 | 0.99 | 0.014855 | 7.43 | 0.000022 | 0.00 |
| 8 | 175 | 0.005465 | 1.09 | 0.016395 | 8.20 | 0.000024 | 0.01 |
| 9 | 200 | 0.005617 | 1.12 | 0.016851 | 8.43 | 0.000025 | 0.01 |
| 10 | 208 | 0.005624 | 1.12 | 0.016871 | 8.44 | 0.000025 | 0.01 |
| 11 | 225 | 0.005596 | 1.12 | 0.016788 | 8.39 | 0.000025 | 0.01 |
| 12 | 250 | 0.005484 | 1.10 | 0.016452 | 8.23 | 0.000024 | 0.01 |
| 13 | 275 | 0.005322 | 1.06 | 0.015967 | 7.98 | 0.000023 | 0.01 |
| 14 | 300 | 0.005137 | 1.03 | 0.015412 | 7.71 | 0.000023 | 0.01 |
| 15 | 325 | 0.004943 | 0.99 | 0.01483 | 7.41 | 0.000022 | 0.00 |
| 16 | 350 | 0.004816 | 0.96 | 0.014447 | 7.22 | 0.000021 | 0.00 |
| 17 | 375 | 0.004797 | 0.96 | 0.01439 | 7.19 | 0.000021 | 0.00 |
| 18 | 400 | 0.004748 | 0.95 | 0.014243 | 7.12 | 0.000021 | 0.00 |
| 19 | 425 | 0.004683 | 0.94 | 0.014049 | 7.02 | 0.000021 | 0.00 |
| 20 | 450 | 0.004605 | 0.92 | 0.013816 | 6.91 | 0.00002 | 0.00 |
| 21 | 475 | 0.004518 | 0.90 | 0.013555 | 6.78 | 0.00002 | 0.00 |
| 22 | 500 | 0.004425 | 0.89 | 0.013276 | 6.64 | 0.00002 | 0.00 |
| 23 | 525 | 0.004329 | 0.87 | 0.012987 | 6.49 | 0.000019 | 0.00 |
| 24 | 600 | 0.004038 | 0.81 | 0.012113 | 6.06 | 0.000018 | 0.00 |
| 25 | 625 | 0.003962 | 0.79 | 0.011887 | 5.94 | 0.000017 | 0.00 |
| 26 | 700 | 0.003958 | 0.79 | 0.011874 | 5.94 | 0.000017 | 0.00 |
| 27 | 800 | 0.003873 | 0.77 | 0.011618 | 5.81 | 0.000017 | 0.00 |
| 28 | 925 | 0.0037 | 0.74 | 0.011101 | 5.55 | 0.000016 | 0.00 |
| 29 | 1050 | 0.003493 | 0.70 | 0.010479 | 5.24 | 0.000015 | 0.00 |
| 30 | 1125 | 0.003365 | 0.67 | 0.010095 | 5.05 | 0.000015 | 0.00 |
| 31 | 1225 | 0.003198 | 0.64 | 0.009594 | 4.80 | 0.000014 | 0.00 |
| 32 | 1350 | 0.003005 | 0.60 | 0.009015 | 4.51 | 0.000013 | 0.00 |
| 33 | 1475 | 0.002828 | 0.57 | 0.008485 | 4.24 | 0.000012 | 0.00 |
| 34 | 1500 | 0.002795 | 0.56 | 0.008384 | 4.19 | 0.000012 | 0.00 |
| 35 | 1600 | 0.002667 | 0.53 | 0.008002 | 4.00 | 0.000012 | 0.00 |
| 36 | 1725 | 0.002522 | 0.50 | 0.007565 | 3.78 | 0.000011 | 0.00 |
| 37 | 1850 | 0.00239 | 0.48 | 0.007171 | 3.59 | 0.000011 | 0.00 |
| 38 | 1975 | 0.002271 | 0.45 | 0.006814 | 3.41 | 0.00001 | 0.00 |
| 39 | 2025 | 0.002227 | 0.45 | 0.006681 | 3.34 | 0.00001 | 0.00 |
| 40 | 2125 | 0.002143 | 0.43 | 0.00643 | 3.21 | 0.000009 | 0.00 |
| 41 | 2275 | 0.002029 | 0.41 | 0.006087 | 3.04 | 0.000009 | 0.00 |
| 42 | 2375 | 0.001959 | 0.39 | 0.005878 | 2.94 | 0.000009 | 0.00 |
| 43 | 2450 | 0.00191 | 0.38 | 0.005731 | 2.87 | 0.000008 | 0.00 |
| 44 | 2500 | 0.001879 | 0.38 | 0.005637 | 2.82 | 0.000008 | 0.00 |

表2.5.1.2-6      污水处理站恶臭污染物有组织排放采用估算模式计算结果表

| 序 号 | 下风向距离 （m） | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度 （mg/m3） | 占标率（%） | 浓度 （mg/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 10 | 0.000004 | 0.00 | 0.0 | 0.00 |
| 2 | 25 | 0.000021 | 0.01 | 0.000001 | 0.01 |
| 3 | 50 | 0.000033 | 0.02 | 0.000001 | 0.01 |
| 4 | 75 | 0.000034 | 0.02 | 0.000001 | 0.01 |
| 5 | 100 | 0.000044 | 0.02 | 0.000002 | 0.02 |
| 6 | 125 | 0.000079 | 0.04 | 0.000003 | 0.03 |
| 7 | 150 | 0.000105 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 8 | 175 | 0.000109 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 9 | 200 | 0.000109 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 10 | 213 | 0.00011 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 11 | 225 | 0.000109 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 12 | 250 | 0.000106 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 13 | 275 | 0.0001 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 14 | 300 | 0.000094 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 15 | 325 | 0.00009 | 0.04 | 0.000004 | 0.04 |
| 16 | 350 | 0.000086 | 0.04 | 0.000003 | 0.03 |
| 17 | 375 | 0.000085 | 0.04 | 0.000003 | 0.03 |
| 18 | 400 | 0.000087 | 0.04 | 0.000003 | 0.03 |
| 19 | 425 | 0.000087 | 0.04 | 0.000003 | 0.03 |
| 20 | 450 | 0.000089 | 0.04 | 0.000004 | 0.04 |
| 21 | 475 | 0.000092 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |
| 22 | 500 | 0.000095 | 0.05 | 0.000004 | 0.04 |

表2.5.1.2-8      污水处理站无组织排放采用估算模式计算结果表

| 序号 | 排气筒下风向距离（m） | 氨 |  | 硫化氢 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） | 浓度（mg/m3） | 占标率（%） |
| 1 | 10 | 0.00074 | 0.37 | 0.000001 | 0.29 |
| 2 | 25 | 0.00088 | 0.44 | 0.000001 | 0.34 |
| 3 | 50 | 0.0011 | 0.55 | 0.000001 | 0.42 |
| 4 | 75 | 0.00132 | 0.66 | 0.000002 | 0.51 |
| 5 | 100 | 0.00154 | 0.77 | 0.000002 | 0.6 |
| 6 | 125 | 0.00174 | 0.87 | 0.000002 | 0.68 |
| 7 | 150 | 0.00186 | 0.93 | 0.000003 | 0.72 |
| 8 | 171 | 0.0019 | 0.95 | 0.000003 | 0.74 |
| 9 | 175 | 0.0019 | 0.95 | 0.000003 | 0.74 |
| 10 | 200 | 0.00186 | 0.93 | 0.000003 | 0.72 |
| 11 | 225 | 0.00178 | 0.89 | 0.000002 | 0.7 |
| 12 | 250 | 0.00172 | 0.86 | 0.000002 | 0.67 |
| 13 | 275 | 0.00166 | 0.83 | 0.000002 | 0.65 |
| 14 | 300 | 0.00162 | 0.81 | 0.000002 | 0.63 |
| 15 | 325 | 0.00156 | 0.78 | 0.000002 | 0.61 |
| 16 | 350 | 0.00152 | 0.76 | 0.000002 | 0.59 |
| 17 | 375 | 0.00148 | 0.74 | 0.000002 | 0.57 |
| 18 | 400 | 0.00144 | 0.72 | 0.000002 | 0.56 |
| 19 | 425 | 0.0014 | 0.7 | 0.000002 | 0.54 |
| 20 | 450 | 0.00136 | 0.68 | 0.000002 | 0.53 |
| 21 | 475 | 0.00132 | 0.66 | 0.000002 | 0.51 |
| 22 | 500 | 0.0013 | 0.65 | 0.000002 | 0.5 |
| 23 | 525 | 0.00126 | 0.63 | 0.000002 | 0.49 |
| 24 | 600 | 0.00118 | 0.59 | 0.000002 | 0.46 |
| 25 | 700 | 0.00108 | 0.54 | 0.000001 | 0.42 |
| 26 | 800 | 0.001 | 0.5 | 0.000001 | 0.39 |
| 27 | 900 | 0.00102 | 0.51 | 0.000001 | 0.39 |
| 28 | 1100 | 0.00088 | 0.44 | 0.000001 | 0.34 |
| 29 | 1300 | 0.00078 | 0.39 | 0.000001 | 0.3 |
| 30 | 1600 | 0.00068 | 0.34 | 0.000001 | 0.26 |
| 31 | 2125 | 0.00056 | 0.28 | 0.000001 | 0.22 |
| 32 | 2225 | 0.00054 | 0.27 | 0.000001 | 0.21 |
| 33 | 2250 | 0.00054 | 0.27 | 0.000001 | 0.21 |
| 34 | 2375 | 0.00052 | 0.26 | 0.000001 | 0.2 |
| 35 | 2500 | 0.0005 | 0.25 | 0.000001 | 0.19 |

表2.5.1.2-9                    预测结果一览表

| 污染源 | 项目 | 最大占标率距离m | 最大占标率（%） | 预测浓度 （mg/m3） | 标准 （mg/m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 锅炉 | PM10 | 208 | 0.01 | 0.000025 | 0.45 |
|  | SO2 | 208 | 1.12 | 0.005606 | 0.50 |
|  | NO2 | 208 | 8.41 | 0.016819 | 0.20 |
| 污水处理站 | NH3 | 213 | 0.05 | 0.00011 | 0.2 |
|  | H2S | 213 | 0.04 | 0.000004 | 0.01 |
| 矩形面源 | NH3 | 175 | 0.95 | 0.0019 | 0.2 |
|  | H2S | 175 | 0.74 | 0.000003 | 0.01 |

由上表可知，锅炉排放的大气污染物、污水处理站排放的恶臭污染物最大落地浓度均未超过环境标准要求，NO2最大地面浓度占标率为8.41%，小于10%，故评价等级确定为二级评价，评价范围取以厂址为中心，边长5km矩形区域范围。

- 2.5.1.3声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2021）中规定的声环境影响评价工作等级划分的基本原则，本项目为改造项目，其选址所属区域声环境执行3类标准，项目建设前后噪声级增加较小且项目周围200m范围内无敏感目标，受影响人口无变化，因此，确定声环境影响评价工作等级为三级。

表2.5.1.3-1               声环境影响评价等级及其划分依据

| 工作等级 | 划分依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 声环境功能区域 | 敏感目标噪声级增高量 | 受影响人口数量 |
| 一级 | 0类 | ＞5dB（A） | 显著增多 |
| 二级 | 1类、2类 | 3～5dB（A） | 增加较多 |
| 三级 | 3类、4类 | ＜3dB（A） | 变化不大 |

厂界噪声评价范围为厂界外延200m范围。

- 2.5.1.4固体废物

重点分析固体废物性质及处置措施是否满足固体废物处置的“减量化、资源化、无害化”原则。分析危险废物的产生、收集、暂存、处置是否满足标准要求。

- 2.5.1.5环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行分析判定，本项目涉及环境风险物质主要为润滑油（油类物质），润滑油储存于机修间内。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

本项目危险物质主要为润滑油，最大存在总量约为0.1t。

①危险物质数量与临界量的比值（Q）

表2.5.1.5-1          本项目环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 本项目Q值 |  |  |  |  | 0.00004 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中附录C，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。

②环境风险评价等级

本项目环境风险评价等级划分见表2.5.1.5-2。

表2.5.1.5-2            环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据表2.5.1.5-2可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。本项目环境风险进行简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018，无需设置评价范围。

- 2.5.1.6地下水评价等级

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于112造纸，此项目地下水环境影响评价项目类别为II类项目，地下水评价等级判定依据见下表。

表2.5.1.6-1                  地下水环境敏感程度分级

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区；除集中式饮用水水源地以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源地（包括已建成的在用、备用、应急水源地，在建和规划的水源地）准保护区以外的补给径流区；未规定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其它未列入上述敏感分级的环境敏感区。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |

表2.5.1.6-2                    评价工作等级分级表

|  | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

表2.5.1.6-3              本项目地下水环境影响评价等级判定表

| 序号 | 项目 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 地下水环境敏感程度 | 不敏感 | 其所在区域未涉及集中饮用水水源准保护区及准保护区以外的补给径流区，未涉及特殊地下水资源保护区 |
| 2 | 本项目类别 | II类 | 造纸 |

本项目属于II类项目，且位于不敏感区域，对照表2.5.1.6-1和表2.5.1.6-2可知本项目地下水评价等级为三级。

- 2.5.1.6.1评价范围

根据地下水质点运移距离计算公式：

式中：L—下游迁移距离，m；

α—变化系数，α≥1，一般取2；

K—渗透系数，m/d，常见渗透系数查附录B表B.1获取，取10；

I—水力坡度，无量纲，取0.4%

T—质点迁移天数，5000d

ne—有效孔隙度，无量纲，取0.465。

经计算，L＝860m，场地两侧距离均为L/2为430m，上游距离为440m。根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）要求，地下水的评价范围应为场地下游L（860m）及两侧各L/2m（430m）构成的区域范围。根据项目所在地区域水文地质资料表明，该区域地下水潜水含水层为孔隙潜水，地下水流向由东北向西南。因评价等级为三级评价，适当扩大范围由此确定本项目地下水调查评价范围见图2.5.3-2。

- 2.5.1.7土壤环境评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业中造纸和纸制品中“纸浆、溶解浆、纤维浆等制造；造纸（含制浆工艺）”此项目土壤环境影响评价项目类别为II类项目，土壤评价等级判定依据见下表。

表2.5.1.7-1                 污染影响性敏感程度分级表

| 分级 | 项目场地的地下水环境敏感程度 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况。 |

表2.5.1.7-2             土壤环境污染影响型评价工作等级划分表

| 敏感程度 评价等级 占地规模 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

表2.5.1.7-3             本项目土壤环境影响评价等级判定表

| 序号 | 项目 | 类别 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土壤环境敏感程度 | 不敏感 | 项目所在区域无耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标及其他土壤环境敏感目标 |
| 2 | 占地规模 | 小型（≤5hm2） | 本项目占地28343.9m2 |
| 3 | 本项目类别 | II类 | 造纸 |

本项目属于II类项目，且位于不敏感区域，本项目占地规模属于小型（≤5hm2），对照表2.5.1.7-2和表2.5.1.7-3可知本项目土壤评价等级为三级。

- 2.5.1.8生态环境评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）本项目生态影响评价等级为三级。

表2.5.1.8-1                        生态评价等级判定

| 导则要求 | 本项目 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| a）涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级； | 本项目选址选线不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 不涉及 |
| b）涉及自然公园时，评价等级为二级； | 本项目选址选线不涉及自然公园 | 不涉及 |
| c）涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级； | 本项目选址不占用及跨越生态红线 | 不涉及 |
| d）根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 本项目为造纸项目，项目在陆地建设，不跨越及占用水域，不属于水文要素影响型项目 | 不涉及 |
| e）根据HJ610、HJ64判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级； | 项目所在区域及周围环境无天然林、公益林、湿地等生态保护目标 | 不涉及 |
| f）当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定； | 项目陆地占地面积共28343.9m2，项目不占用水域 | 三级 |
| 除本条a）、b）、c）、d）、e）、f）以外的情况，评价等级为三级； | 三级 | 三级 |
| 建设项目涉及经论证对保护生物多样性具有重要意义的区域时，可适当上调评价等级 | 本项目选址选线不涉及保护生物多样性具有重要意义的区域 | 不涉及 |
| 建设项目同时涉及陆生、水生生态影响时，可针对陆生生态、水生生态分别判定评价等级 | 本项目仅在陆地上建设，不跨越及占用水域，陆生生态评价等级为三级 | 不涉及 |
| 在矿山开采可能导致矿区土地利用类型明显改变，或拦河闸坝建设可能明显改变水文情势等情况下，评价等级应上调一级 | 本项目为造纸项目，项目建设不涉及矿山开采、拦河闸坝建设 | 不涉及 |
| 线性工程可分段确定评价等级。线性工程地下穿越或地表跨越生态敏感区，在生态敏感区范围内无永久、临时占地时，评价等级可下调一级 | 本项目不属于线性工程 | 不涉及 |
| 涉海工程评价等级判定参照GB/T19485 | 本项目工程不涉及海洋工程 | 不涉及 |
| 符合生态环境分区管控要求且位于原厂界（或永久用地）范围内的污染影响类改扩建项目，位于已批准规划环评的产业园区内且符合规划环评要求、不涉及生态敏感区的污染影响类建设项目，可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 | 本项目符合生态环境分区管控要求，本项目在原厂址进行技术改造项目，本项目属于污染类项目，因此本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 | 不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析 |

### 2.5.2评价重点

本评价以工程分析为主导，以大气环境影响评价、地表水环境影响评价、污染治理设施可行性分析等为重点评价内容；环境风险评价、地下水环境影响评价、固体废物影响分析及处置、声环境影响评价、土壤环境影响评价、生态环境影响评价、总量控制、环境管理和环境经济损益分析等作为一般评价内容。

### 2.5.3评价范围

表2.5.3-1            环境评价等级与范围汇总表

| 环境要素 | 评价范围 | 评价等级 |
| --- | --- | --- |
| 大气环境 | 以扩建项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域 | 二级 |
| 声环境 | 厂界外200m以内区域 | 三级 |
| 地下水环境 | 厂址上游440m、下游860m及两侧430m（其中环境敏感区一侧外延至敏感区域边界线）构成的区域范围 | 三级 |
| 土壤环境 | 占地范围外0.05km范围内 | 三级 |
| 地表水环境 | 库里泡水体 | 三级B |
| 生态环境 | / | 简单分析 |
| 环境风险 | / | 简单分析 |

评价范围详见图2.5.3-1至图2.5.3-5。

图2.5.3-1  环境空气评价范围

图2.5.3-2  地下水评价范围

图2.5.3-3  声评价范围

图2.5.3-4  土壤评价范围

## 2.6环境敏感目标

根据工程性质、周围环境特征及评价范围内环境敏感点的分布。

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，利用本项目原有厂址进行改建，项目东侧为大庆宏亚纸业有限公司、西侧为福庆纸业有限公司，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。经现场调查，本项目评价区内无国家、省、市级自然保护区、风 景名胜区和文物保护单位，环境保护目标主要为评价区范围内受项目 排污影响的大气环境、水环境、声环境、土壤环境。同时，通过对评 价范围内环境及人群分布情况的调查，确定本项目的环境保护目标， 项目环境保护目标见表2.6-1。

表2.6-1                     环境敏感目标

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂区边界位置、最近距离m | 受影响人数（人） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 老山头乡 | W，2373 | 3000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二类 |
|  | 四大家屯 | SW，2426 | 500 |  |
|  | 乔家围子 | SE，1241 | 300 |  |
|  | 后乔家围子 | SE，210 | 300 |  |
|  | 永久村 | NE，1844 | 500 |  |
| 地下水环境 | 散户（1户、赵家） | NW，1216 | 井深75m，生活饮用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 大庆金开元加工厂 | NE，686 | 井深74m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
|  | 大庆虹桥纸业有限公司 | NW,423 | 井深75m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
|  | 后桥家围子 | SE,210 | 深71m，生活饮用水 |  |
|  | 桥家围子水 | SE,1365 | 深72m，生活饮用水 |  |
|  | 项目厂址 | / | 井深74m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
| 地表水 | 库里泡 | SE，5200 | / | 《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅴ类水体标准 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 土壤环境 | 占地范围内+占地范围外50m范围内 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

图2.6-1  项目所在地与周围环境关系图

| 北侧（德昌伟业化工有限公司） | 东侧（大庆宏亚纸业） |
| --- | --- |
| 西侧（福庆纸业） | 南侧（空地） |

3建设项目工程分析

## 3.1原有项目基本情况

大庆市李氏纸业制造有限责任公司成立于2005年，建设地点位于黑龙江大同经济开发区纸业园区。原有项目以漂白针叶木浆及白纸边为原料，生产中高档生活用纸，项目总投资490万元，建设4台1575型纸机及配套的浆水循环系统等，年产生活用纸10000t/a。大庆市李氏纸业制造有限责任公司《10000吨/年生活用纸建设项目环境影响报告书》于2007年10月9日取得大庆市大同区环境保护局环评批复（同环建字[2007]3号），2008年10月，委托大庆市环境监测中心站进行竣工环保验收监测，编制了《大庆市李氏纸业制造有限责任公司10000t/a生活用纸建设项目竣工环境保护验收监测报告》，并通过大同区环境保护局验收。

- 3.1.1原有项目基本概况

建设单位：大庆市李氏纸业制造有限责任公司；

建设地点：黑龙江大同经济开发区纸业园区；

占地面积：28343.9m2；

建设规模：年产生活用纸10000吨；

劳动定员：80人；

工作制度：330天/年，24小时/天，三班工作制。

- 3.1.2原有项目组成

原有项目由主要生产装置、辅助生产装置及公用工程设施组成。根据现场踏勘情况并查阅项目环评和验收资料，原有项目组成情况见下表3.1.2-1。

表3.1.2-1               原有项目组成情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 生活用纸项目环评内容 | 全厂现状情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 主体工程 |  | 现全厂已停产 |
| 1 | 生产车间 | 占地面积2500m2，建筑面积2500m2，内设碎浆机、除砂机、纤维分离机、压力筛、磨浆机、1575型纸机、切纸机、复卷机等生产设备，车间内设料浆池4座，混凝土结构，单座尺寸4m×4m×4m，总容积256m3；设调浆池1座，混凝土结构，单座尺寸4m×4m×3.5m，总容积56m3 | 4台1575型纸机变更为2台3500型纸机，其他配套设施未变，依托原有。 |
| 二 | 公用工程 |  |  |
| 1 | 锅炉房 | 1座，占地面积380m2，建筑面积380m2，内设1台6t/h燃煤蒸汽锅炉，建设水膜除尘设施，锅炉烟囱35米。 | 燃煤锅炉已更换为1台6t/h生物质蒸汽锅炉，除尘器更换为袋式除尘器，其他配套设施不变。 |
| 三 | 储运工程 |  |  |
| 1 | 成品贮存 | 成品库一间，占地面积500m2 建筑面积500m2 | 不变 |
| 2 | 原料贮存 | 原料库一间，占地面积500m2建筑面积500m2， | 不变 |
| 3 | 燃料库房 | 一座，占地面积500m2，建筑面积500m2，燃料贮存场所。 | 不变 |
| 4 | 危险废物暂存间 | 位于生产车间内，机修间东侧，建筑面积10m2。用于暂存机修产生的废润滑油及废活性炭。 | 不变 |
| 四 | 辅助工程 |  |  |
| 1 | 办公楼 | 1座，占地面积600m2，建筑面积600m2 | 不变 |
| 五 | 环保工程 |  |  |
| 1 | 污水处理设施 | 位于生产车间内部东南角，污水处理站1座，采取气浮+A/O生化+沉淀处理工艺 | 不变 |
| 2 | 锅炉烟气处理系统 | 水膜除尘+35米高排气筒 | 已更换为袋式除尘+35米高排气筒 |

- 3.1.3厂区平面布置

根据现场踏勘的情况，整个厂区呈正方形，生产车间位于厂区中部，生产设备按照生产工艺流程由东向西依次安装。办公楼位于厂区东侧，锅炉房位于生产车间西北侧，原料库房位于生产车间北侧22m，成品库房位于生产车间西南侧7m，项目平面布置基本保证了工艺流程的顺畅紧凑，同时最大限度地节省厂区占地，减少物料输送流程，为厂区的绿化美化工作提供了较大的空间。厂区平面布置合理，详见附图1。

- 3.1.4原有项目原材料及能源消耗

项目主要原材料及能源消耗指标见表3.1.4-1。

表3.1.4-1         原有工程主要原辅材料及能源消耗情况一览表

| 序号 | 原辅材料/能源名称 | 单位 | 原有项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂白针叶木浆和木浆成份纸板 | t/a | 10100 |
| 2 | 分散剂 | t/a | 0.9 |
| 3 | 剥离剂 | t/a | 1.3 |
| 4 | 包装箱 | t/a | 800 |
| 5 | 纸芯原纸 | t/a | 445 |
| 7 | 煤 | t/a | 5000 |
| 9 | 离子交换树脂 | t/a | 2.5 |
| 10 | 聚合氯化铝 | t/a | 6.0 |
| 11 | 聚丙烯酰胺 | t/a | 2.0 |
| 12 | 润滑油 | t/a | 0.1 |
| 13 | 水 | t/a | 4.0x105 |
| 14 | 电 | 万kwh/a | 700 |

- 3.1.5原有项目生产设备

根据现场踏勘的情况，原有工程主要生产设备详见表3.1.5-1。

表3.1.5-1                 原有项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 数量（台/套） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有项目情况 | 现场情况 |
| 1 | 15m3高浓度水利碎浆机 | 1 | 1 |
| 2 | 5m3高浓度水利碎浆机 | 1 | 1 |
| 3 | 1.2m3压力筛 | 1 | 1 |
| 4 | 0.6m3压力筛 | 1 | 1 |
| 5 | 43跳筛 | 1 | 1 |
| 6 | 23跳筛 | 1 | 1 |
| 7 | 斜筛 | 2 | 2 |
| 8 | 浆泵 | 14 | 14 |
| 9 | 木粉筛选机 | 1 | 1 |
| 10 | 离心泵 | 6 | 6 |
| 11 | 450双盘磨浆机 | 4 | 4 |
| 12 | 3600mm平板纸纸机（3500型） | 0 | 2 |
| 13 | 1575型纸机 | 4 | 0 |
| 14 | 切纸机 | 1 | 1 |
| 15 | 卷纸机 | 2 | 2 |
| 16 | 生物质蒸汽锅炉及配套设备 | 0 | 1 |
| 17 | 燃煤蒸汽锅炉及配套设备 | 1 | 0 |
| 18 | 脱水机 | 1 | 1 |

### 3.1.6 原有公用及辅助工程

（1）供排水

①给水

原有项目年总用水量40万t/a(1212t/d),其中，生产用水为36078t/a(1202.6t/d),锅炉新鲜水补水为990t/a（3t/d)，生活用水为2112t/a(6.4t/d)。

②排水

原有项目总排水量约为1160.4t/d，经院内污水处理站处理达标后，通过暗管道排入约14.5km处的东大海泡（政府指定排污泡）。

- 供热

- 原有项目供热由原有6t/h燃煤锅炉，2012年改造为6t/h生物质锅炉进行供热。

（3）供电

原有项目电源引自地区变电所35kV二路馈出线。二路电源同时工作，互为备用。

### 3.1.7 原有项目生产工艺

3.1.7.1 原有项目制浆造纸生产工艺

工艺流程简述：生产生活用纸时，商品木浆、纸边经水利碎浆机处理后，送高浓度除渣器，在经疏解机，双圆盘磨打浆后送至浆池。混合后的纸浆送抄造浆池，然后经流送系统上网，经压榨、干燥、表面施胶、干燥、软压光、卷纸，打包后，入库贮存。

图 3.1-2    现有项目生产工艺流程及产污环节示意图

3.1.7.2 污水处理设施处理工艺

废水首先收集到白水回收池中，经过微网过滤后，回收水中的纸纤维，废水进入混凝沉淀池，加入聚丙烯酰胺和聚合氯化铝后，废水进入气浮处理装置，经气浮刮板去除浮渣后，84%的白水用于配浆工序。16%的白水流入生物接触氧化池与生活污水一起经过厂区污水处理厂进行处理达标后，排入东大海。

图 3.1-3     污水处理工艺流程及产污环节示意图

表 3.1.7.1              污水处理设施建设情况

| 项目 | 构建筑物 | 数量 | 尺寸 | 容积（单座） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 污水处理 | 污水池 | 3座 | Ф3×2.5m | 120m3 |
|  | 曝气池 | 1座 | 20.45×4×5.5m | 450m3 |
|  | 沉淀池 | 2座 | 6×3×2.7m | 50m3 |
| 污泥处理 | 脱水机 | 1台 |  |  |
|  | 废渣池 | 1座 | 6×3×2.7m | 50m3 |

### 3.1.8 原有项目污染源排放情况分析

大庆市李氏纸业制造有限责任公司原有项目的“三废”排放量以《10000吨/年生活用纸建设项目环境影响报告书》及其环评批复和验收意见为依据。

3.1.8.1 废水

（1 ）制浆造纸废水及生活污水

原有项目外排废水主要为生产废水、锅炉排污水（除尘废水循环利用不外排，不计入总排水量）及生活污水，排放量1160.4t/d 、382930t/a，执行标准为《制浆造纸工业水污染物排放标准》（GB3544-2001 ）表 1 标准；

3.1.8.2 废气

（1）锅炉废气

原有项目建有一台 6t/h 燃煤锅炉，日运行时间 24h ，耗煤量15.2t/d，5000t/a,燃煤锅炉烟气中主要污染物为 SO2、NOX 和颗粒物，配备水膜除尘设施处理，根据《大庆市李氏纸业制造有限责任公司10000t/a生活用纸建设项目竣工环境保护验收监测报告》，烟尘排放浓度147.1-174.1mg/m3 、SO2 排放浓度352-392mg/m3 ，可以满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001 ）二类区Ⅱ时段标准。

（2）污水处理站恶臭气体

污水处理站恶臭气体经轴流风机+活性炭吸附+15米高排气筒排放，根据《大庆市李氏纸业制造有限责任公司10000t/a生活用纸建设项目竣工环境保护验收监测报告》，硫化氢未检出，氨在下风向浓度范围为0.08-0.18mg/m3 ，下风向均为10个臭气浓度，可达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求。

3.1.8.3 固体废物

原有项目产生的固体废物 523.5t/a ，固废类型和处置方式详见表 3.1.8.1。

表 3.1.8.1    原有项目固体废物产生及处置情况一览表

| 名称 | 产生量（ t/a） | 处置方式 |
| --- | --- | --- |
| 污水处理站污泥 | 419 | 风干后由附近村民做燃料 |
| 微网回收的纸纤维 | 46 | 外售养殖场用作生产蛋托 |
| 铜网 | 0.5 | 外售废品回收站 |
| 毛布 | 8 | 生活垃圾填埋场处理 |
| 废活性炭 | / | 本企业锅炉焚烧 |
| 生活垃圾 | 50 | 生活垃圾填埋场处理 |
| 合计 | 523.5 |  |

3.1.8.4 噪声

对厂区噪声源，采取选用低噪声设备、安装消声器、设备基础减震和设置厂房隔声等措施从源头和传播途径控制噪声。根据《大庆市李氏纸业制造有限责任公司10000t/a生活用纸建设项目竣工环境保护验收监测报告》，厂界噪声满足《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中3类标准。

3.1.8.5 污染物排放总量核定

原有项目污染物排放总量根据环评验收意见来核定。

表 3.1.8.2        原有项目污染物总量排放核定      单位：t/a

| 项目 |  | 环评报告及 验收 |
| --- | --- | --- |
| 废水 | 废水量 | 382930 |
|  | COD | 17.2 |
| 废气 | SO2 | 18.6 |
|  | NOx | 13.1 |
|  | 颗粒物 | 7.98 |

### 3.1.9 原有项目存在问题和技改内容

对照现行的《产业结构调整指导目录》（2019 年版，2021年修订）、《制浆造纸建设项目环境影响评价文件审批原则(试行)》、污染物排放标准等相关环保政策，原有项目环评中4台1575型纸机属于国家产业政策目录中淘汰设备，6t/h燃煤锅炉不符合国家大气污染防治相关要求，属于淘汰设施。2012年改造将4台1575型纸机更换为2台3500型纸机，燃煤锅炉改为生物质燃料锅炉并配套建设布袋除尘设施，其他配套工程设施不变；产品由年产1万吨/年生活用纸调整为年产1万吨/年薄页纸、特种用纸（金融、建材、电气电力、微电子、国防、通讯、食品、医疗等所需要的功能性用纸）、纸板，改造项目符合国家产业政策及环保要求。

## 3.2改建项目工程分析

大庆市李氏纸业制造有限责任公司在未办理环保相关手续的前提下改造原有10000t/a制浆造纸生产线，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板生产薄页纸、特种纸和纸板。2021年12月20日，大庆市大同区生态环境局下发了《关于完善造纸企业环保手续的函》，要求大庆市李氏纸业制造有限责任公司尽快完善环保手续，在环保手续完善之前，不允许从事任何生产行为。目前，厂区造纸生产包装纸生产线已停产，待改造项目环评审批后再进行生产。

大庆市李氏纸业制造有限责任公司在原址进行造纸项目改造。生产原料为漂白针叶木浆和木浆成份纸板，采用“碎浆+分离+磨浆+调浆+造纸”工艺，年生产薄页纸、特种纸和纸板共1万吨。原有6t/h燃煤锅炉改为生物质锅炉，水膜除尘改为袋式除尘，生产废水由处理后排放改为回用于生产，其他配套工程及设施不变。本次改造项目未新增用地，也未增加生产规模。本项目技术改造完成后，不再生产卫生纸和包装纸。

- 3.2.1改建项目概况

项目名称：大庆市大同区李氏纸业改建项目。

建设单位：大庆市李氏纸业制造有限责任公司。

建设地点：黑龙江大同经济开发区纸业园区内（厂址中心地标E124°43′0.223″，N45°55′28.251″）

项目投资：2700万元，其中环保投资54万元，占总投资的2%。

项目性质：技术改造。

建设规模：对原有项目进行改建，将4台1575型纸机更换为2台3500型纸机，燃煤锅炉改为生物质燃料锅炉，锅炉烟气除尘设施由水膜除尘改为布袋除尘，生产废水由原来处理后直排改为处理后全部回用不外排；以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用“碎浆+分离+磨浆+调浆+造纸”工艺，生产薄页纸、特种纸和纸板，年生产能力1万吨。

占地面积：项目总占地面积28343.9m2，建筑面积5000m2。

劳动定员及工作制度：劳动定员15人；两班倒，每班12h，全年工作天数为330天。本项目不设食堂和宿舍。

建设周期：2012年5月-2012年6月，施工期2个月。

- 3.2.2改建项目组成和厂区平面布置

本次改造工程，拆除了原生产车间内的四台1575型纸机（属于国家淘汰设施），更换为2台3500型纸机，锅炉房内1台6t/h燃煤锅炉改建为锅炉房1台6t/h生物质锅炉，锅炉烟气除尘设施由水膜除尘改为袋式除尘器，依托原有原料库、成品库、污水处理站和办公楼。厂区平面布置见3.1.3章节内容及附图1。

表3.2.2-1                   改建项目组成一览表

| 类别 | 建设设施 | 工程内容 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 原有工程 | 本次改造工程 | 现有工程 |  |
| 主体工程 | 生产车间 | 占地面积2500m2，建筑面积2500m2，以漂白针叶木浆和白纸边为原料，年产1万吨生活用纸生产生产线；生产车间内建设碎浆机、除砂机、纤维分离机、压力筛、磨浆机、纸机（4台1575型）、切纸机、复卷机等生产设备，建设料浆池4座，混凝土结构，单座尺寸4m×4m×4m，总容积256m3；建设调浆池1座，混凝土结构，单座尺寸4m×4m×3.5m，总容积56m3。 | 以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，年生产薄页纸、特种纸、纸板共1万吨；4台1575型纸机更换为2台3500型纸机（宽幅3600mm，抄作定量16-30g/m2，车速180-200m/分）、燃煤锅炉更换为燃生物质锅炉并配套布袋除尘器。其他均依托现有工程不变。 | 占地面积2500m2，建筑面积2500m2。以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，采用“碎浆+分离+磨浆+调浆+造纸”工艺，年生产薄页纸、特种纸、纸板共1万吨。生产车间内有碎浆机、除砂机、纤维分离机、压力筛、磨浆机、纸机（2台3500型纸机）、切纸机、复卷机等生产设备，建设料浆池4座，混凝土结构，单座尺寸4m×4m×4m，总容积256m3；建设调浆池1座，混凝土结构，单座尺寸4m×4m×3.5m，总容积56m3。 | 依托原有建筑 |
| 辅助工程 | 锅炉房 | 占地面积380m2，建筑面积380m2，砖混结构，内设6t/h燃煤蒸汽锅炉，用于厂区生产及生活供热，废气采用水膜除尘器+35米高烟囱排放。 | 原有6t/h燃煤蒸汽锅炉拆除，更换为6t/h生物质锅炉，废气治理采用袋式除尘+35米高烟囱排放。 | 占地面积380m2，建筑面积380m2，砖混结构，内设6t/h生物质锅炉，用于厂区生产及生活供暖使用，废气治理采用袋式除尘器+35米高烟囱排放。 |  |
|  | 办公室 | 占地面积600m2，建筑面积600m2，位于厂区东侧，作为办公用房 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 占地面积600m2，建筑面积600m2，位于厂区东侧，作为办公用房 |  |
|  | 维修车间 | 位于生产车间内部西南角，占地面积为200m2，用于日常设备小修及设备保养。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 位于生产车间内部西南角，占地面积为200m2，用于日常设备小修及设备保养。 |  |
|  | 门卫 | 位于厂区北侧，1栋，单层，占地面积25m2。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 位于厂区北侧，1栋，单层，占地面积25m2。 | 依托 |
| 贮运工程 | 原料库房 | 一座，占地面积500m2，建筑面积500m2，用作储存生产原材料。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 一座，占地面积500m2建筑面积500m2，用作储存生产原材料。 | 依托原有建筑 |
|  | 成品库房 | 一座，占地面积500m2，建筑面积500m2，成品贮存场所，单座贮存能力2000吨。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 一座，占地面积500m2建筑面积500m2，成品贮存场所，单座贮存能力2000吨。 |  |
|  | 燃料库房 | 一座，占地面积300m2，建筑面积300m2。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 一座，占地面积300m2，建筑面积300m2。 |  |
|  | 危险废物暂存间 | 位于生产车间内，机修间东侧，建筑面积10m2。用于暂存机修产生的废润滑油及废活性炭。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 位于生产车间内，机修间东侧，建筑面积10m2。用于暂存机修产生的废润滑油及废活性炭。 |  |
| 公用工程 | 供水 | 生活用水由桶装水供给，生产用水由院内自打井供给。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 生活用水由桶装水供给，生产用水由院内自打井供给。 | 依托 |
|  | 排水 | 生产废水、锅炉排水均经污水处理站处理后排入东大海。生活污水采用防渗旱厕回收换田。 | 生产废水、锅炉排水均经污水处理站处理后全部循环使用。生活污水采用防渗旱厕回收换田。 | 生产废水、锅炉排水均经污水处理站处理后全部循环使用。生活污水采用防渗旱厕回收换田。 |  |
|  | 供电 | 本项目用电由大庆电网提供 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 本项目用电由大庆电网提供 |  |
|  | 供热 | 生产及生活供热由一台6t/h燃煤锅炉提供。 | 一台6t/h燃煤锅炉改为一台6t/h生物质锅炉。 | 生产及生活供热由一台6t/h生物质锅炉提供。 | 依托 |
| 环保工程 | 污水处理工程 | 污水处理站：循环处理能力为960t/d，设置污水池3座，每座120m3，曝气池450m3，2座沉淀池，每座50m3，废渣池50m3 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 污水处理站：循环处理能力为960t/d，设污水池3座，每座120m3，曝气池450m3，2座沉淀池，每座50m3，废渣池50m3 | 依托 |
|  | 废气治理工程 | 锅炉烟气经水膜除尘+35m高排气筒排放，污水处理工程产生的废气采取负压收集+活性炭吸附+15高排气筒 | 锅炉烟气经水膜除尘改为袋式除尘。 | 锅炉烟气经袋式除尘+35m高排气筒排放，污水处理工程产生的废气采取负压收集+活性炭吸附+15高排气筒 |  |
|  | 噪声处理工程 | 高噪声设备均位于室内并采取减震、隔声等措施。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 高噪声设备均位于室内并采取减震、隔声等措施。 |  |
|  | 固废收集 及防渗 | 污水处理站沉淀污泥经脱水机脱水后外售砖厂制砖，生活垃圾收集后运至垃圾填埋场；杂质（砂、土、纤维）外售资源化处置；废离子交换树脂由厂家更换时回收处理；废机油、废活性炭、设危险废物暂存间，暂存后委托有资质单位处置。 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 污水处理站沉淀污泥经脱水机脱水后外售砖厂制砖，生活垃圾收集后运至垃圾填埋场；杂质（砂、土、纤维）外售资源化处置；废离子交换树脂由厂家更换时回收处理；废机油、废活性炭设危险废物暂存间，暂存后委托有资质单位处置。 |  |
|  | 应急事故池 | 应急事故池位于生产车间北侧，容积为2500m3 | 本次依托现有工程，不进行改建。 | 应急事故池位于生产车间北侧，容积为2500m3 | 依托 |

- 3.2.3本项目产品方案和生产规模

本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，年产薄页纸、特种纸、纸板共1万吨。本项目产品方案见表3.2.3-1。

表3.2.3-1                本项目技术改造后产品方案表

| 序号 | 产品品种 | 单位 | 产量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄页纸、特种纸、纸板 | 吨 | 10000 |
| 合计 |  | 吨 | 10000 |

- 3.2.4本项目物料能源消耗情况

项目改建后，原辅材料及能源变化情况见表3.2.4-1。

表3.2.4-1             改建前后项目物料、能源变化一览表

| 序号 | 原辅材料/能源名称 | 单位 | 原有项目 | 现有项目 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 漂白针叶木浆和木浆成份纸板 | t/a | 10100 | 10100 |
| 2 | 分散剂 | t/a | 0.9 | 0 |
| 3 | 剥离剂 | t/a | 1.3 | 1.3 |
| 4 | 包装箱 | t/a | 800 | 0 |
| 5 | 纸芯原纸 | t/a | 445 | 0 |
| 6 | 木粉 | t/a | 0 | 1000 |
| 7 | 煤 | t/a | 5000 | 0 |
| 8 | 成型生物质燃料 | t/a | 0 | 4165 |
| 9 | 离子交换树脂 | t/a | 2.5 | 2.5 |
| 10 | 聚合氯化铝 | t/a | 6.0 | 6.0 |
| 11 | 聚丙烯酰胺 | t/a | 2.0 | 2.0 |
| 12 | 润滑油 | t/a | 0.1 | 0.1 |
| 13 | 水 | t/a | 4.0x105 | 9622.8 |
| 14 | 电 | 万kwh/a | 700 | 262 |

表3.2.4-2                     本项目物料平衡表

| 原料 | 年用量（t/a） | 产品及副产物 | 年产量（t/a） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 漂白针叶木浆及木浆成份纸板 | 10100 | 薄页纸、特种纸、纸板 | 10000 |  |
| 木粉 | 1000 | 污泥 | 765 |  |
| 新鲜水补水 | 9622.8 | 杂质固废 | 335 |  |
|  |  | 损失量 | 9504 |  |
|  |  | 生活污水 | 118.8 |  |
| 合计 | 20722.8 | 合计 | 20722.8 |  |

- 3.2.5主要生产设备

表3.2.5-1                  改建后主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、制浆主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 15m3高浓度水利碎浆机 | 15m3ZSG型 | 台 | 1 | 利旧 |
| 2 | 5m3高浓度水利碎浆机 | 5m3ZSG型 | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 1.2m3压力筛 | 1.2m3 | 台 | 1 | 利旧 |
| 4 | 0.6m3压力筛 | 0.6m3 | 台 | 1 | 利旧 |
| 5 | 4m3跳筛 | 4m3 | 台 | 1 | 利旧 |
| 6 | 2m3跳筛 | 2m3 | 台 | 1 | 利旧 |
| 7 | 斜筛 | 3*5m3 | 台 | 2 | 利旧 |
| 8 | 浆泵 | / | 台 | 14 | 利旧 |
| 12 | 木粉筛选机 | 5m3 | 台 | 1 | 利旧 |
| 13 | 离心泵 | / | 台 | 6 | 利旧 |
| 14 | 450双盘磨浆机 | 450ZDP型 | 台 | 4 | 利旧 |
| 二、造纸主要设备 |  |  |  |  |  |
| 1 | 3500型纸机 | 幅宽3600mm，抄做定量16-30g/m3，生产纸重38-70g，设计车速200m/min | 套 | 2 | 新增 |
| 2 | 切纸机 | 1760型甩刀切纸机 | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 卷纸机 | 3600mm | 台 | 2 | 利旧 |
| 三、锅炉房 |  |  |  |  |  |
| 1 | 生物质蒸汽锅炉 | 6t/h | 台 | 1 | 新增 |
| 2 | 引风机 | / | 台 | 1 | 利旧 |
| 3 | 鼓风机 | / | 台 | 1 | 利旧 |
| 四、污水处理站 |  |  |  |  |  |
| 1 | 风机 | 7.5kw | 台 | 1 | 利旧 |
| 2 | 提升泵 | 5kw | 台 | 2 | 利旧 |
| 3 | PAC加药装置 | / | 套 | 1 | 利旧 |
| 4 | PAM加药装置 | / | 套 | 1 | 利旧 |

- 3.2.6公用工程

1、供水

本项目用水主要为生产用水和生活用水。

（1）生产用水：

主要为生产工艺用水和锅炉补水。

生产用水引用《黑龙江省地方标准  用水定额》（DB23/T727-2021）中E.10造纸和纸制品业用水定额中生活用纸30m3/t，本项目年产1万吨薄页纸、特种用纸（金融、建材、电气电力、微电子、国防、通讯、食品、医疗等所需要的功能性用纸）及纸板。生产工艺用水量909.09m3/d（300000t/a）。生产工艺废水经污水处理站处理后循环利用。根据水平衡图，生产用水重复利用率：生产用水水重复利用率=（循环水量/（循环水量+生产补水量））×100%=（881.82/（881.82+29.16-0.45））×100%=97%。需要补充用水量约为27.27t/d（9000t/a），。

锅炉补充水，包括补充的软水及排污水补充水。本项目锅炉软水制备采用全自动软水设备。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中“430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”生物质燃料锅外水处理产污系数为0.356吨/吨-原料废水，本项目燃烧生物质颗粒4165t/a，锅炉软化水及排污水约为4.5t/d（1482.74t/a）。锅炉蒸发损失（按1%计算）量1.44t/d（475.2t/a），则锅炉补充新鲜用水量为5.94t/d（1957.94t/a）。锅炉排污水排入污水处理站，污水处理站处理后全部回用于生产工艺，生产工艺需要补充新鲜水量22.77t/d（7514.1t/a），

综上，本项目生产用水、锅炉用水总计28.71t/d（9474.3t/a），由厂区内原有自打井供水，原有自打井出水量150m3/h，可以满足项目生产用水需求。

（2）生活用水：

本项目共有员工15人，厂区不设食堂、宿舍，办公楼内无上下水，职工办公饮等均为桶装水，参照《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）中表 G.9 公共管理、社会保障和社会组织用水定额-国家行政机关先进值10m3/人.a标准计算，本项目生活用水量为0.45t/d（150t/a）。

综上所述，本项目生产补充新鲜水量22.77t/d（7514.1t/a），锅炉用水量约为5.94t/d（1957.94t/a），共28.71t/d（9474.3t/a），由厂区内原有自打井供水；生活用水量约为0.45t/d（150t/a），由桶装水供给，可以满足本项目用水需求。项目新鲜水总用水量为29.16t/d（9622.8t/a）。

2、排水

生产废水、锅炉排污水均经污水处理站处理后全部循回用于生产不外排；生活污水产生量（按用水量的80%计算）0.36t/d（118.8t/a），采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。

工艺详细水平衡图见图3.2.6.1-1。

图3.2.6.1-1  生产过程水平衡图（t/d）

3、供电

本项目用电由附近电网引入，能够满足项目用电需求。

4、供热

年产1万吨薄页纸、特种用纸（金融、建材、电气电力、微电子、国防、通讯、食品、医疗等所需要的功能性用纸）、纸板，年生产330天，每天约30.3吨，1.3t/h，平均蒸汽耗用量1.6m3/t产品左右，24小时连续生产，由此可计算出生产每小时需要2.67t蒸汽（密度1.284kg/m3），考虑到企业远期发展，本项目采用一台6t/h生物质锅炉为本项目生产提供热源，能满足本项目用热需求。年耗生物质颗粒约4165吨，由建设单位外购。

## 3.3生产工艺流程

- 3.3.1工艺流程及产污节点

本项目无脱墨和漂白工序，生产工艺流程简述如下：

（1）原料筛选

生产前对漂白针叶木浆和木浆成份纸板进行人工分拣，经分拣后的生产原料由链板输送机送入水力碎浆机制纸浆。

（2）制浆系统

①水力碎浆

原料在水力碎浆机机械高速搅拌下，粉碎后料浆进入料浆池（共4座，单座4×4×4m），水力碎浆过程中的用水来自回用水。

②浆料纤维分离

浆料纤维分离是料浆在水力碎解后，进入纤维分离机和压力筛进行原料的“二级碎解”和分离，目的是分离杂质和提高疏解率，利用纤维与杂质比重的不同，采用机械分离法将杂质分离。分离出杂质经过跳筛回收部分纤维返回纤维分离机。除砂、纤维分离过程产生的杂质（砂、土、纤维）等杂物，外运至垃圾填埋场填埋处理。

③磨浆

经以上过程净化处理后的脱除一定量的水分后（浓度达到5％左右）才能进行磨浆处理。纸浆浓缩设备为斜筛脱水机，料浆进入斜筛脱水机进行浓缩处理，以去除料浆中的部分水分，从而使料浆浓缩到预定的浓度。经浓缩的料浆进入双盘磨中进一步磨浆处理。浓缩过程中产生的废水经厂内自建污水处理站处理后回用于生产过程。

磨浆的作用是进一步分散和疏解纸浆纤维。经磨浆后的料浆进入调浆池中。

（3）造纸系统

①调浆

为使料浆达到抄纸料浆浓度要求，需加入来自经污水处理站处理后的水，进一步稀释料。

②抄纸

经上述工艺处理后的料浆进入纸机的真空网笼上网，网部成型，成型后的浆料浓度为20%，经机械压榨（浆料浓度为40%）和蒸汽烘干脱水后（出纸干度为92%），经卷取及复卷后成为产品。产生的冲网废水全部由污水处理站处理后回用于生产过程。

③输送打包

抄纸纸卷进入复卷机复卷后输送、称重、打包入库。

漂白针叶木浆和木浆成份纸板

图3.3.1-1  制浆工艺流程及产污环节图

图3.3.1-2  造纸工艺及产污环节图表

表3.3.1-1                 改建工程污染治理措施一览表

| 污染源 | 项目 | 主要污染物 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | COD、SS等 | 经污水处理站处理后回用于生产，污水处理站工艺为“高效浅层气浮+A/O生化+混凝沉淀”。 |
|  | 锅炉排污水 | COD、SS等 |  |
|  | 生活污水 | COD、SS、氨氮 | 防渗旱厕回收还田 |
| 废气 | 锅炉烟气 | 颗粒物、SO2、NOX | 袋式除尘+35米高烟囱排放 |
|  | 污水处理站废气 | 氨、硫化氢 | 密闭负压集气+活性炭吸附处理+15米高排气筒排放 |
| 噪声 | 设备运行噪声 | 等效连续A声级 | 基础减振，厂房隔声 |
| 固废 | 污水处理站污泥 | 污泥 | 集中收集，综合外售处理 |
|  | 杂质 | 砂石、木纤维等 | 集中收集，综合外售处理 |
|  | 废离子交换树脂 | 废树脂 | 由生产厂家上门更换时回收处置 |
|  | 燃料灰渣 | 灰渣 | 集中收集，综合外售处理 |
|  | 废机油 | 废机油 | 贮存在危废间集中收集，定期委托有资质的单位处理 |
|  | 废活性炭 | 废活性炭 |  |
| 雨污管网 | 厂区雨污分流，生产污水进入污水处理站处理后全部回用于生产，生活污水采取防渗旱厕回收还田，雨水依托场地坡度排放至场外雨水边沟自然排放。 |  |  |
| 环境风险 | 事故应急池 |  |  |
| 环境管理 | 按照《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》建立完善的环境管理制度 |  |  |

## 3.4污染源分析

- 3.4.1施工期污染源分析

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，利用本项目原有厂址进行改建，本次施工内容主要为设备基础施工及设备的运输、拆卸及安装。

- 3.4.1.1施工废水

当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将会有施工泥浆废水产生，产生量较少，污染物主要为SS，经沉淀后回用于厂区绿化。生活污水采取防渗旱厕回收还田。

- 3.4.1.2施工扬尘

施工期的大气污染物主要是地面扬尘污染，污染因子为TSP。

施工产生的地面扬尘主要来自三个方面，一是来自土方的挖掘扬尘及现场堆放扬尘；二是来自建筑材料包括白灰、水泥、沙子等搬运和搅拌扬尘；三是来自来往运输车辆引起的二次扬尘。

- 3.4.1.3施工噪声

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声等。主要施工机械的噪声源强见表3.4.1.3-1。

施工作业噪声各个阶段的主要噪声源都不大一样，各个阶段（土石方阶段、基础阶段、结构阶段和装修阶段）噪声源特征值见表3.4.1.3-2。

表3.4.1.3-1             主要施工机械设备噪声一览表

| 序号 | 施工机械 | 测量声级[dB（A）] | 测量距离（m） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铲土机 | 75 | 15 |
| 2 | 自卸卡车 | 70 | 15 |

表3.4.1.3-2                施工各阶段主要设备噪声情况

| 土石方阶段主要设备噪声情况 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离（m） |
| 翻斗机 | 85 | 3 |
| 推土机 | 86 | 5 |
| 装载机 | 90 | 5 |
| 基础施工阶段主要设备噪声情况 |  |  |
| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离（m） |
| 平地机 | 86 | 15 |
| 结构施工阶段主要设备噪声情况 |  |  |
| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离（m） |
| 振捣棒 | 80 | 2 |
| 电锯 | 103 | 1 |
| 装修阶段主要设备噪声情况 |  |  |
| 设备名称 | 声级，dB（A） | 距离（m） |
| 砂轮机 | 91～105 | 1 |
| 木工圆锯机 | 93～101 | 1 |
| 电钻 | 62～82 | 10 |
| 切割机 | 91～95 | 1 |

- 3.4.1.4施工期固体废物

施工期固体废物包括：

①施工建设过程中产生的废建筑材料，主要成分为：土沙石、水泥、废金属等，产生量较少。

②施工人员产生的生活垃圾按每人每天0.25kg计算，施工人员约20人，则每天产生生活垃圾5kg，整个施工期施工人员生活垃圾产生量约为0.3t。

- 3.4.2运行期污染源分析

- 3.4.2.1废水

（1）生产废水

生产工艺废水经污水处理站处理后循环利用，水循环利用率为97%，则需要补充用水量约为27.27t/d（9000t/a），其中，补充新鲜水量22.77t/d（7514.1t/a），锅炉排污水4.5t/d（1482.74t/a）。本项目制浆废水源强参照《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）表1，表3.4.2.1-1为典型制浆造纸废水水质范围。

表3.4.2.1-1  典型制浆造纸废水水质范围（摘录）	单位：mg/L

| 废水种类 |  | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总氮 | 总磷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废纸浆 |  | 1500-5000 | 550-1500 | 800-1800 | 4-15 | 5-20 | 0.5-1 |
| 造纸废水 |  | 500-1800 | 180-800 | 250-1300 | 1-3 | 2-4 | 0.5-1 |
| 本项目取值 | 制浆废水 | 2800 | 800 | 1500 | 15 | 10 | 0.5 |

项目生产废水通过污水处理站处理后全部回用于生产不外排。

（2）生活污水

本项目共员工15人，厂区不设食堂、宿舍，办公楼内无上下水，职工办公等均为桶装水，参照《黑龙江省地方标准 用水定额》（DB23/T727-2021）中表 G.9 公共管理、社会保障和社会组织用水定额-国家行政机关先进值10m3/人.a标准计算，本项目生活用水量为0.45t/d（150t/a）。

生活污水产生量（按用水量的80%计算）0.36t/d（118.8t/a），采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。

（3）锅炉排水

锅炉补充水，包括补充的软水及排污水补充水。本项目锅炉软水制备采用全自动软水设备，原理是离子交换。钠离子交换树脂带有大量的钠离子，当水中的钙镁离子含量高时，离子交换树脂可以释放出钠离子，功能基团与该镁离子结合，使水中的钙镁离子含量降低，水的硬度下降，硬水就变为软水。

根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中“430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-工业废水量和化学需氧量”生物质燃料锅外水处理产物系数为0.356吨/吨-原料。本项目燃烧生物质颗粒4165t/a。

锅炉软化水及排污水约为4.5t/d（1482.74t/a）。锅炉蒸发损失（按1%计算）量1.44t/d（475.2t/a），则锅炉补充新鲜用水量为5.94t/d（1957.94t/a）。经污水处理站处理后全部循回用于生产不外排。

综上所述，本项目生产工艺用水量909.09m3/d（300000m3/a）；循环用水补充用水量约为27.27t/d（9000t/a），其中，补充新鲜水量22.77t/d（7514.1t/a），锅炉排污水4.5t/d（1482.74t/a），生活污水产生量（按用水量的80%计算）0.36t/d（118.8t/a），采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。生产废水、锅炉排水均经污水处理站处理后全部循环使用，不外排。

表3.4.2.1-2             项目废水主要污染物产排情况一览表

| 污染源 | 污染 物 | 污染物产生 |  |  |  | 治理措施 |  | 污染物排放 |  |  |  | 排放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 核算 方法 | 产生废水 量m3/d | 产生浓度mg/L | 产生量 t/d | 工艺 | 效率% | 核算方法 | 废水回用 量m3/d | 排放浓度mg/L | 产生量 t/d | （d/a） |
| 造纸、制浆废水 | COD | 类比法 | 909.09 | 2800 | 2.6 | 气浮+A/O生化+沉淀 | 97 | 类比 法 | 909.09 | 84 | 0.078 | 330 |
|  | BOD5 |  |  | 800 | 0.73 |  | 97 |  |  | 24 | 0.022 |  |
|  | SS |  |  | 1500 | 1.4 |  | 98 |  |  | 30 | 0.028 |  |
|  | 氨氮 |  |  | 15 | 0.014 |  | 20 |  |  | 12 | 0.0112 |  |
| 锅炉排污水 | COD | 类比法 | 4.5 | 101 | 0.00045 | 气浮+A/O生化+沉淀 | 97 | 类比 法 | 8.09 | 30.3 | 0.000135 | 330 |
|  | SS |  |  | 33 | 0.00015 |  | 98 |  |  | 6.6 | 0.00003 |  |
| 生活污水 | COD | 类比法 | 0.36 | 300 | 0.000108 | 采用防渗旱厕收集，定期清掏还田 |  |  |  |  |  | 330 |
|  | BOD5 |  |  | 150 | 0.000054 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SS |  |  | 120 | 0.000043 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  | 30 | 0.0000108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本项目生产废水全部回用于生产，不排放。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 3.4.2.2废气

（1）锅炉烟气

本项目设置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，生产及冬季生活供热均由生物质锅炉提供，年耗生物质颗粒4165吨，本项目烟气采用袋式除尘+35米高排气筒排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”生物质锅炉采取袋式除尘，废气治理效率为99.7%。烟气产生情况见表3.4.2.2-1。

据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430工业锅炉（热力供应）行业系数手册”中“4300工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉可知，生物质燃料的锅炉烟气排放系数以及SO2、NO2的产污系数如下：

1）烟气排放系数：W=6240标立方米/吨-原料；

2）SO2产污系数：GSO2=17S千克/吨-原料（本次含硫量S以0.02计算）；

3）NO2产污系数：GNO2=1.02千克/吨-原料；

4）颗粒物产物系数：G颗粒物=0.5千克/吨-原料

5）C=G/W烟气

式中：C——污染物的产生浓度；

W——烟气-锅炉烟气量（Nm3/t）；

G——污染源的产生量（mg/t）

本项目生物质锅炉大气污染物产排情况见表3.4.2.2-1。

表3.4.2.2-1              锅炉大气污染物产生及排放情况

| 污染源 | 烟气量 | 污染物 | 产生及排放情况 |  | 排放标准 mg/Nm3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/m3 | t/a |  |
| 35m烟囱 | 259.89600（m3/a） | 颗粒物 | 0.24 | 0.00625 | 50 |
|  |  | SO2 | 54.2 | 1.41 | 300 |
|  |  | NOX | 163.5 | 4.25 | 300 |

《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；烟囱高度执行燃煤锅炉房烟囱最低允许高度35m，并高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上。

（2）污水处理站恶臭

本项目生产车间及污水处理站会产生恶臭，由于恶臭成分种类多元，衰减机理复杂，源强和衰减量难以准确量化，根据美国EPA的研究，每处理1g的BOD5可产生0.0031g的NH3和0.00012g的H2S，本项目BOD5去除量为233.67t/a。则本项目产生的NH3和H2S见表3.4.2.2-2。

表3.4.2.2-2              NH3和H2S产生情况一览表

| 名称 | BOD5处理量（t/a） | 产生量 （t/a） | 产生速率（kg/h） | 排放形式 | 处理措施 | 治理效率 | 排放速率（kg/h） | 排放量（t/a） | 排放时间（h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NH3 | 233.67 | 0.72 | 0.091 | 有组织排放 | 负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒 | 收集效率90%，治理效率90% | 0.0082 | 0.0648 | 7920 |
| H2S |  | 0.028 | 0.0035 |  |  |  | 0.00032 | 0.00252 |  |
| NH3 |  | 0.072 | 0.009 | 无组织排放 |  |  | 0.009 | 0.072 |  |
| H2S |  | 0.0028 | 0.00035 |  |  |  | 0.00035 | 0.0028 |  |

本项目有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值，污水处理站封闭，及时清掏污泥、加强厂区绿化，尽量控制无组织气体排放量，经大气稀释扩散后无组织H2S、NH3、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准恶臭污染物厂界标准限值要求。

- 3.4.2.3噪声

本项目噪声污染源主要为生产车间的碎浆机、磨浆机、锅炉房风机等设备，其噪声源强详见表3.4.2.3-1。

表3.4.2.3-1               主要设备噪声源强

| 序号 | 设备名称 | 台数 | 所在位置 | 声压级（LeqdB（A）） | 距厂界位置（m） | 治理措施 | 降噪效果 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 15m3高浓度水利碎浆机 | 1 | 生产车间 | 80-85 | W90 | 建筑隔声、消声减振 | 30 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。 昼65dB 夜55dB |
| 2 | 5m3高浓度水利碎浆机 | 1 | 生产车间 | 80-85 | W90 |  | 30 |  |
| 3 | 1.2m3压力筛 | 1 | 生产车间 | 70-75 | W73 |  | 30 |  |
| 4 | 0.6m3压力筛 | 1 | 生产车间 | 70-75 | S69 |  | 30 |  |
| 5 | 43跳筛 | 1 | 生产车间 | 70-75 | W72 |  | 30 |  |
| 6 | 23跳筛 | 1 | 生产车间 | 70-75 | S61 |  | 30 |  |
| 7 | 斜筛 | 2 | 生产车间 | 70-75 | W61 |  | 30 |  |
| 8 | 浆泵 | 14 | 生产车间 | 70-80 | W66 |  | 30 |  |
| 9 | 木粉筛选机 | 1 | 生产车间 | 70-80 | W63 |  | 30 |  |
| 10 | 离心泵 | 6 | 生产车间 | 70-80 | W54 |  | 30 |  |
| 11 | 450双盘磨浆机 | 4 | 生产车间 | 75-85 | W54 |  | 30 |  |
| 12 | 3600mm平板纸纸机 | 2 | 生产车间 | 80-85 | W51 |  | 30 |  |
| 13 | 切纸机 | 1 | 生产车间 | 80-85 | W50 |  | 30 |  |
| 14 | 卷纸机 | 2 | 生产车间 | 80-85 | W35 |  | 30 |  |
| 15 | 生物质蒸汽锅炉 | 1 | 锅炉房 | 70-85 | W13 |  | 30 |  |
| 16 | 引风机 | 1 | 锅炉房 | 80-85 | W13 |  | 30 |  |
| 17 | 鼓风机 | 1 | 锅炉房 | 80-85 | W13 |  | 30 |  |

- 3.4.2.4固体废物

本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废润滑油，废活性炭产生情况如下。

（1）杂质

除砂、纤维分离过程产生的砂、土、纤维等杂物，集中收集，综合外售处理。

（2）污水处理站固体废物

废水处理设施产生污泥包括一级混凝沉淀、好氧剩余污泥和三级处理物化污泥。根 据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012），沉淀污泥经脱水机脱水后外售砖厂制砖。废水处理污泥产生量见表3.4.2.4-1和表3.4.2.4-2。

表3.4.2.4-1                废水处理污泥产生系数一览表

| 污泥类别 | HJ2011-2012（摘录） |  | 本项目取值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 污泥产量 | 含水率（%） | 污泥产量 | 含水率（%） |
| 混凝沉淀污泥 | 1.0-1.2kgDS/kgSS | 96-97 | 1.0-1.2kgDS/kgSS | 96 |
| 好氧剩余污泥 | 0.3kgDS/kgCOD | 99.2-98.5 | 0.3kgDS/kgCOD | 99 |
| 三级处理物化污泥 | 2kgDS/kgCOD | 98-99 | 2kgDS/kgCOD | 98 |

表3.4.2.4-2                 废水处理污泥产生量一览表

| 污泥类别 | 污泥绝干量t/a | 处置量t/a | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 混凝沉淀污泥 | 290 | -- | 脱水机脱水后，贮存在废渣池，定期外售给砖厂制砖。 |
| 好氧剩余污泥 | 9.9 | -- |  |
| 三级处理物化污泥 | 6 | -- |  |
| 合计 | 305.9 | 765（含水60%） |  |

（3）锅炉灰渣

参考《污染源源强核算技术指南 锅炉》（HJ991-2018）中物料衡算法进行核算，项目锅炉灰渣产生量约为132.28t/a、除尘器集尘6.3t/a，集中收集，综合外售处理。

（4）废离子交换树脂

本项目产生的固废主要为软化水系统中产生的废离子交换树脂。依据《国家危险废物名录》（2021），锅炉软化水系统产生的废离子交换树脂已不属于危险废物，判定为一般工业固体废物。废离子交换树脂的产生量约为0.1t/a，由生产厂家上门更换时回收处置。

（5）废润滑油

本项目设备在运行过程中，定期需对设备进行维护保养，会产生废润滑油，产生量约为0.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废机油属于危险废物，其废物类别为HW08，废物代码为900-249-08。废润滑油经收集后暂存于危险废物暂存间内，定期交由有资质单位处理。

（6）废活性炭

本项目生产过程中产生的恶臭气体经有组织收集后使用活性炭吸附装置进行净化处理。根据中国建筑出版社（1997）出版的《简明通风设计手册》第十章中关于活性吸附处理治理废气的方法中提供的数据：每1.0kg活性炭吸附有机废气的平衡量为0.43～0.61kg，本项目取每1.0kg活性炭吸附有机废气量为0.52kg。本项目废气去除量为0.61t/a，则需要活性炭的量为1.17t/a。废活性炭产生量约1.2t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年修订），属于HW49中的危险废物，废物代码900-039-49，暂存于原有危废暂存间内，后定期交由有资质单位处理。

（7）生活垃圾

运行期工作人员产生的生活垃圾按每人每天0.25kg计算，工作人员约15人，则每天产生生活垃圾3.75kg，每年运行330天，整个运行期工作人员生活垃圾产生量约为1.24t/a。

表3.4.2.4-3                   危险废物情况一览表

| 序号 | 危险废物名称 | 危险废物类别 | 危险废物代码 | 产生量 | 产生工序 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废周期 | 危险特性 | 污染防治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废润滑油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 维修、保养 | 液态 | 矿物油 | 石油类 | 每年 | T、I | 危废暂存间暂存后委托有资质到单位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 1.2 | 废气治理 | 固态 | 活性炭 | vocs | 每年 | T | 危废暂存间暂存后委托有资质到单位处置 |

表3.4.2.4-4           危险废物贮存场所基本情况表

| 贮存场所（设施）名称 | 危险废物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物代码 | 位置 | 占地面积 | 贮存能力 | 贮存周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废临时贮存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 生产车间内部 | 10m2 | 5t | 3-6月 |
| 危废临时贮存间 | 废活性炭 | HW49 | 900-039-49 | 生产车间内部 | 10m2 | 5t | 3-6月 |

表3.4.2.4-5                  项目固体废物产生与处置情况

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 年产生量（t/a） | 主要成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 1.24 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 |
| 2 | 杂质 | 除砂、纤维分离 | 335 | 砂、土、纤维 | 集中收集，综合外售处理 |
| 3 | 污泥 | 污水处理站 | 765 | 纤维 | 污泥干化后，定期外售给砖厂制砖 |
| 4 | 锅炉炉渣和捕集到的飞灰 | 锅炉 | 138.58 | 炉渣、飞灰 | 集中收集，综合外售处理 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 锅炉软化水 | 0.1 | 废树脂 | 由生产厂家上门更换时回收处置 |
| 6 | 废润滑油 | 维修、保养 | 0.1 | 废润滑油 | 危废暂存间暂存后委托有资质到单位处置 |
| 7 | 废活性炭 | 废气治理 | 1.2 | 废活性炭 | 危废暂存间暂存后委托有资质到单位处置 |

- 3.4.3“三本帐”统计

表3.4.3-1    项目改建前后主要污染物“三本帐”   单位：t/a（废气量m3/a）

| 污染物 |  | 现有项目 排放量 | 本项目 |  |  | “以新代老” 削减量 | 整体工程 排放量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生量 | 削减量 | 排放量 |  |  |  |
| 废气 | SO2 | 18.6 | 1.41 | 0 | 1.41 | 18.6 | 1.41 | -17.19 |
|  | NOX | 13.1 | 4.25 | 0 | 4.25 | 10.5 | 4.25 | -6.25 |
|  | 颗粒物 | 7.98 | 2.0825 | 2.076 | 0.0065 | 7.98 | 0.0065 | -7.9735 |

## 3.5清洁生产分析

一、清洁生产的原则

清洁生产是将污染预防的战略持续应用于生产过程、产品和服务中，以减少人类的风险。因此将清洁生产纳入环境影响评价制度后，环境影响评价制度更加完善，在预防和控制污染方面发挥更大的作用。

清洁生产追求的目标是生产过程、产品的设计和开发以及服务过程，充分提高效率，减少污染物的产生，从而达到环境效益和经济效益相统一这一理想环保目标。那些技术工艺落后，设备陈旧，产污量大的项目因不符合清洁生产的要求而被否定。

根据国家环保局[环控（1887）232号]“关于印发国家环保局关于推行清洁生产若干意见的通知”的要求。通知明确提出建设项目的环境评价应包括清洁生产的内容。

要求：

（1）项目建议书阶段，要对工艺和产品是否符合清洁生产要求提出初评。

（2）项目可行性研究阶段，要对重点原料选用、生产工艺和技术改进、产品等方案进行评价，最大限度地减少技术和产品的环境风险。

（3）对于使用限 期淘汰的落后工艺和设备，不符合清洁生产要求的建设项目，环境保护行政主管部门不得批准其项目环境影响报告书。

（4）所提出的清洁生产措施要与主体工 程“同时设计，同时施工，同时投产”。

将清洁生产的思想引入环评工作，以此强化工程分析，可大大提高环评质量。对于建设项目而言，可以减轻建设项目的末端处理负担，提高建设项目的环境可 靠性，提高建设项目的市场竞争力以及降低建设项目的环境责任风险。

二、实行清洁生产的目的和意义

在工业生产中，实行清洁生产意义在于：

1、环境与经济必须协调发展，走经济和环境可持续发展的道路；

2、工业环境管理模式必须随着社会主义市场经济的发展而改变，由末端治 理转变为实行预防污染和工业生产全过程的控制；

3、推行清洁生产将会给社会和企业本身带来巨大的社会、经济、环境效益。

三、清洁生产分析的主要内容

本项目清洁生产评价采用《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委2015年第9号公告）评价标准，评价指标见表3.5-1。根据分析比较，本项目的清洁生产综合评价指标为二级，该项目的建设符合清洁生产要求。

表3.5-1          纸浆评价指标项目、权重及基准值

| 清洁生产指标等级 |  | 一级 |  | 二级 | 三级 | 本项目数值 | 本项目水平 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、生产工艺与装备要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.碎浆 | 非脱墨制浆 | 碎浆浓 度≥8% |  | 碎浆浓度≥4% |  | 碎浆浓度=5% | 二级 |
| 2.筛选 | 压力筛选 |  |  |  |  | 压力筛选 | 一级 |
| 二、资源能源利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位产品取水量m3/ Adt | 非脱墨制浆 | ≤9 |  | ≤13 | ≤18 | 0.95 | 一级 |
| 单位产品综合能耗kgce/ Adt | 非脱墨制浆 | ≤230 |  | ≤280 | ≤310 | 270 | 二级 |
| 三、资源综合利用指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 水重复利用率% | 非脱墨制浆 | 95 |  | 90 | 85 | 97 | 一级 |
| 四、污染物产生指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水产生量m3/t | 非脱墨制浆 | 3 |  | 6 | 15 | 0 | 一级 |
| 单位产品 CODCr产生量 | 非脱墨制浆 | 10 |  | 20 | 25 | 0 | 一级 |
| 五、清洁生产管理指标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境法律法规标准执行情况 | 符合国家和地方有关环境法律、法规，废水、废气、噪声等污染物排放符合国家和地方排放标准；污染物排放应达到国家和地方污染物排放总量控制指标和排污许可证管理要求 |  |  |  |  | 符合 | 一级 |
| 产业政策执行情况 | 生产规模符合国家和地方相关产业政策，不使用国家和地方明令淘汰的落后工艺和装备 |  |  |  |  | 符合 | 一级 |
| 固体废物处理处置 | 采用符合国家规定的废物处置方法处置废物；一般固体废物按照GB18599相关规定执行；危险废物按照GB18597相关规定执行 |  |  |  |  | 符合 | 二级 |
| 清洁生产审核情况 | 按照国家和地方要求，开展清洁生产审核 |  |  |  |  | 符合 | 二级 |
| 环境管理体系制度 | 按照GB/T24001建立并运行环境管理体系，环境管理程序文件及作业文件齐备 |  |  |  | 拥有健全的环境管理体系和完备的管理文件 | 符合 | 二级 |
| 废水处理设施运行管理 | 建有废水处理设施运行中控系统，建立治污设施运行台账 |  | 建立治污设施运行台账 |  |  | 符合 | 二级 |
| 污染物排放监测 | 按照《污染源自动监控管理办法》的规定，安装污染物排放自动监控设备，并与环境保护主管部门的监控设备联网，并保证设备正常运行 |  |  |  | 对污染物排放实行定期监测 | 符合 | 二级 |
| 环境管理制度和机构 | 具有完善的环境管理制度；设置专门环境管理机构和专职管理人员 |  |  |  |  | 符合 | 一级 |
| 环境应急 | 编制系统的环境应急预案并开展环境应急演练 |  | 编制系统的环境应急预案 |  |  | 符合 | 二级 |
| 环境信息公开 | 按照《环境信息公开办法（试行）》第十九条要求公开环境信息 |  |  |  | 按照《环境信息公开办法（试行）》 第二十条要求公开环境信息 | 符合 | 二级 |
|  | 按照HJ617编写企业环境报告书 |  |  |  |  | 符合 | 一级 |

本项目废水产生量指标低于三级，但本项目产生废水均循环使用，不外排。

工业用水重复利用率计算：

计算公式如下：

式中：R——工业用水重复利用率，%；

Vr——在一定计算时间内产品生产重复用水量，m3，本项目取889.91m3/d；

Vi——在一定计算时间内产品生产取水量，m3，本项目取28.71m3/d；

经计算得出本项目工业用水重复利用率约为97%。

- 3.5.1清洁生产建议

鉴于清洁生产是一个动态、相对的概念，有必要坚持持续清洁生产，以确保企业清洁生产水平始终保持在相对较高的水平，而实现持续清洁生产的重要手段就是实施清洁生产审计，如表3.5.1-1所示。

表3.5.1-1      企业实行持续清洁生产和实施清洁生产审计的必要性

| 序号 | 必要性分析 |
| --- | --- |
| 1 | 本评价中的清洁生产分析只是从评价工作需要出发开展的，受条件限制，不完全符合工业企业清洁生产审计程序，也不尽详细。为了最大限度地节约资源，减少排污，企业应该有领导、有组织、有计划地按照清洁生产审计程序开展清洁生产审计 |
| 2 | 清洁生产审计产生的方案中包括远期实施方案，这些方案或从经济上，或从技术上分析目前实施有困难，但随着企业经济及技术实力的增强，应给以实施 |
| 3 | 企业在发展过程中会不断出现新问题，需要一个不间断的清洁生产审计过程，针对企业在每一个新的发展阶段出现的问题都能发现和解决，并不断减少企业资源消耗和废物排放，进一步提高企业清洁生产水平 |

（1）建立和完善清洁生产组织

清洁生产是一个动态的、相对的概念，也是一个连续的过程，必须有一个固定的机构、稳定的工作人员来组织和协调这方面的工作，以巩固已取得的清洁生产成果，并使清洁生产工作持续地开展下去。

（2）清洁生产组织

建议企业应单独设立清洁生产办公室，直接归属厂长领导，有专人负责并要求具备以下能力：熟练掌握清洁生产审计知识、熟悉企业的环保情况、了解企业的生产和技术情况、具有较强的工作协调能力及较强的工作责任心和敬业精神。

1）任务

清洁生产办公室的任务有以下4个方面：

①组织协调并监督实施审计提出的清洁生产方案。

②组织企业职工的清洁生产教育和培训。

③选择下一轮清洁生产审计重点，并启动新的清洁生产审计。

④负责清洁生产活动的日常事务管理。

2）建立和完善清洁生产管理制度

①把审计成果纳入企业的日常管理。

②把清洁生产的审计成果特别是清洁生产审计产生的一些无/低费方案及时纳入企业的日常管理轨道，是巩固清洁生产成效、防止走过场的重要手段。

③把清洁生产审计提出的加强管理方面的措施文件化，形成制度。

④把清洁生产审计提出的岗位操作改进措施写入岗位的操作规程，并要求严格遵照执行。

⑤把清洁生产审计提出的工艺过程控制的改进措施写入企业的技术规范。

3）建立和完善清洁生产奖惩机制

①奖惩与清洁生产挂钩，建立清洁生产奖惩激励机制，以调动全体职工参与清洁生产的积极性。

②保证稳定的清洁生产资金来源。

清洁生产的资金来源可以有多种渠道，但是清洁生产管理制度的一项重要作用是：保证实施清洁生产所产生的经济效益全部或部分地用于清洁生产和清洁生产审计，以持续推进清洁生产。

4）加强职工培训工作

清洁生产措施能否顺利落实、清洁生产目标能否达到与企业职工的素质有很大关系，因为只有企业职工才是执行清洁生产的基本单元。建议企业应加强对职工关于清洁生产方面的培训工作，并且要针对培训内容，制定合理的培训计划。不仅对车间工人进行培训，也要对企业领导、工程技术人员和车间班组长进行培训，并把清洁生产目标具体分配到每一个人，以利于清洁生产目标的实现。

5）制定持续清洁生产计划

清洁生产工作并非一朝一夕就可完成，而是一个动态的、循序渐进的过程，同时，随着技术的发展，新的清洁生产手段也必将不断涌现，从而为企业清洁生产水平的提高提供了可能的选择。因此，作为有长远发展规划的企业应主动制定切合实际的长期清洁生产计划，使清洁生产有组织、有计划地进行下去并有机融入整个生产过程，这样才能保证企业的清洁生产水平始终保持在相对较高的水平。建议企业制定符合企业生产实际和进一步发展目标的清洁生产计划。

- 3.5.2清洁生产结论

本项目清洁生产评价采用《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委2015年第9号公告）评价标准，本项目的清洁生产综合评价指标除废水产生量指标低于三级，其他指标均为二级，本项目产生废水均循环使用，不外排。该项目的建设符合清洁生产要求。

4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境现状调查与评价

- 4.1.1地理位置

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，中心地理坐标E124°43′0.223″，N45°55′28.251″，利用本项目原有厂址进行改建，项目东侧为大庆宏亚纸业、西侧为福庆纸业，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。具体地理位置见附图1。

- 4.1.2地质及地形地貌

该区域是松辽盆地中央坳陷区北部的一个大型背斜构造带，南北长140km，东西最宽处约70km。境内无山无岭，地势西南偏低，东北偏高，相对高差较小，整个区域海拔高度在138-144m之间。地貌基本特征表现为波状起伏的低平原，稍高处多为平缓的漫岗，其上植被发育较差；平地上多为草原和耕地，间有许多面积不大的盐碱小丘；低处多为排水不畅的季节性积水洼地和低位沼泽，以及大大小小的碱水泡子。境内无天然河流，只有些通向水泡子的小水沟及人工开凿的排水干渠。

- 4.1.3气候气象

大庆市气象局近20年气象观测资料显示，本工程范围内属北温带大陆性季风气候，四季分明，受蒙古内陆冷空气和海洋暖流季风影响较大，冬季漫长而寒冷干燥，夏季短暂而温湿多雨，春秋季风交替，气温变化大，冰封期长，无霜期短，冻土深达2-2.2m。

气温：年平均气温3.3℃，年极端最高气温38.9℃，年极端最低气温-36.2℃。

风速：平均风速3.7m/s，年最大风速为22.7m/s，SW。

降水量：年平均442.0mm，年最大降水量651.2mm。

年平均水气压：8.2hpa。

降雪量：平均积雪158d，最大积雪深度220.0mm。

蒸发量：年平均蒸发量1531.4mm，年最大蒸发量1711.0mm，年最大蒸发量1711.0mm，年最小蒸发量1378.4mm。

- 4.1.4区域地质及水文地质条件

（1）第四系上更新统松散层空隙潜水

分布于全区，含水层岩性为上更新统大兴屯组细砂，厚度2.3~6.0m，包气带岩性由粉质粘土及杂填土组成。地下水水位埋深1.02~3.72m，含水层渗透系数0.6~3.2m/d，弱富水性，单井涌水量小于100m3/d，地下水化学类型以HCO3-Na型水为主。该层水无开采供水意义。

（2）第四系中更新统林甸组松散岩类孔隙承压水

分布于全区，含水层主要由河湖相沉积的灰白色，杂色砂，砂砾石组成，偶夹粘土透镜体、含水层顶板埋深30.0~40.0m，含水层厚度2.0~10.0m，承压水头高度30.56~36.80m，渗透系数5.0~15.0m/d。富水性中等，单井涌水量为100~1000m3/d。地下水水位水化学类型以HCO3-Na、Ca型水，矿化度<0.5gL，PH值7.10~8.20，总硬度0.93~2.28mmol/L该层水是工业用水和生活用水的主要供水目的层。

（3）第三系依安组碎屑岩孔隙裂隙承压水

含水层主要由砂岩，泥质粉砂岩组成，厚度10~30m，承压水头45~52m，渗透系数1.26~8.66m/d，富水性中等，单井涌水量100~1000m3/d。地下水类型为HCO3-Na、Ca型，矿化度0.27~0.52g/L，水质较好。

白垩系上统明水组碎屑岩孔隙裂隙承压水

分布于全区，含水层岩性主要由中粗砂岩，含砾砂岩组成，多以透镜体状分布，单层厚度3.0m~9.0m，累计厚度10.0m~80.0m，局部最厚可达85.0m~126.0m顶板标高-120.0~160.0m，单井出水量430~1700m3/d最大静水位埋深目前已达到40多米，而60年代初却高出地面10余米地下水化学类型为HCO3-Na型水，矿化度小于0.3g/L。

项目所在场址孔隙潜水地下水流向为东北向西南流。

- 4.1.5地表水

区域内地表水文状况属安达闭流区，无天然河流，大气降水都汇集到低洼地，无法排出区外。区域内的主要地表水体为库里泡。

- 4.1.6土壤类型与植被分布

工程所在区域内主要土壤类型为盐碱土、草甸土、沼泽土，并有少量的碳酸盐黑钙土分布。

工程所在区域内植被呈复区镶嵌分布，植被稀疏，粮食单产较低。植物资源以草本植物为主体，草原天然植被属于“蒙古植物区系”。在植物方面，目前主要为天然牧草，低洼地范围内生长有芦苇、三棱草、蒲草等植被；在地势较高处草原植被较为茂盛繁杂，羊草、萎菱菜和针茅为优势种，伴生种有蒿属等植物，同时还分布有碱草、碱蒿等耐盐碱植物；区域内农作物主要为玉米、土豆、白菜及其它应季蔬菜等。

- 4.1.7野生动物分布

区域内野生动物种类和数量均较少，伴随人类生存的农田小型鼠类、麻雀、家燕等种群数量较多，使陆生动物区系具有典型的农田动物群色彩。

## 4.2环境保护目标调查

- 4.2.1环境保护目标

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，利用本项目原有厂址进行改建，项目东侧为大庆宏亚纸业有限公司、西侧为福庆纸业有限公司，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。经现场调查，本项目评价区内无国家、省、市级自然保护区、风景名胜区和文物保护单位，环境保护目标主要为评价区范围内受项目排污影响的大气环境、水环境、声环境、土壤环境。同时，通过对评价范围内环境及人群分布情况的调查，确定本项目的环境保护目标， 项目环境保护目标见表4.2.1-1。

表4.2.1-1                        环境敏感目标

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂区边界位置、最近距离m | 受影响人数（人） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 老山头乡 | W，2373 | 3000 | 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）及其修改单中二级标准 |
|  | 四大家屯 | SW，2426 | 500 |  |
|  | 乔家围子 | SE，1241 | 300 |  |
|  | 后乔家围子 | SE，210 | 300 |  |
|  | 永久村 | NE，1844 | 500 |  |
| 地下水环境 | 散户（1户、赵家） | NW，1216 | 井深75m，生活饮用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 大庆金开元加工厂 | NE，686 | 井深74m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
|  | 大庆虹桥纸业有限公司 | NW,423 | 井深75m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
|  | 后桥家围子 | SE,210 | 深71m，生活饮用水 |  |
|  | 桥家围子 | SE,1365 | 深72m，生活饮用水 |  |
|  | 项目厂址 | / | 井深74m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
| 地表水 | 库里泡 | SE，5200 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 中Ⅴ类水体标准 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 |
| 土壤环境 | 占地范围外200m范围内 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |

4.3环境空气质量现状调查与评价

4.3.1环境空气质量现状评价

- 4.3.1.1环境空气质量达标区判定

根据大庆市生态环境局2023年6月5日发布的《2022年大庆市生态环境状况公报》，2022年，大庆市城区环境空气中二氧化硫年均浓度为7μg/m3，日均值浓度范围为3～27μg/m3，优于国家环境空气质量一级标准限值；二氧化氮年均浓度为16μg/m3，日均值浓度范围为3～62μg/m3，优于国家环境空气质量一级标准限值；可吸入颗粒物（PM10）年均浓度为38μg/m3，日均值浓度范围为8～213μg/m3，优于国家环境空气质量二级标准限值；细颗粒物（PM2.5）年均浓度为26μg/m3，日均值浓度范围为5～186μg/m3，优于国家环境空气质量二级标准限值；一氧化碳24小时平均第95百分位数为0.9mg/m3，日均浓度范围为0.2～1.5mg/m3，优于国家环境空气质量一级标准限值；臭氧最大8小时平均第90百分位数为110μg/m3，日均值浓度范围为32～148μg/m3，优于国家环境空气质量二级标准限值。区域空气质量现状评价见表4.3.1.1-1。

表4.3.1.1-1          本项目所在区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（μg/m3） | 标准值/（μg/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 7 | 60 | 11.7 | 达标 |
| NO2 | 年平均 | 16 | 40 | 40.0 | 达标 |
| PM10 | 年平均 | 38 | 70 | 54.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均 | 26 | 35 | 74.3 | 达标 |
| CO | 24小时平均第95百分位数 | 900 | 4000 | 22.5 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位数 | 110 | 160 | 68.8 | 达标 |

根据《2022年大庆市环境状况公报》结果，六项环境空气污染物基本项目浓度均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级限值要求，本项目区域属于环境空气质量达标区域。因此判断项目所在区域为环境空气质量达标区。

- 4.3.1.2环境空气质量现状

本项目其他污染物氨、硫化氢、污染因子环境质量现状委托黑龙江永青环保科技有限公司进行现场监测，监测时间为2022年1月23日-28日。

（1）监测项目

氨、硫化氢

（2）监测点位

共3个补充监测点位，主导风向上风向、厂址处及主导风向下风向，点位分布见表4.3.1.2-1，见图4.3.1.2-1。

图4.3.1.2-1  环境现状监测点位图

表4.3.1.2-1             其他污染物补充监测点位基本信息

| 监测点名称 | 监测因子 | 检测时段 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目厂址 | 氨、硫化氢 | 1h均值 | 厂址处 | / |
| 永久村 |  |  | 主导风向上风向 | NE，1844 |
| 后乔家围子 |  |  | 主导风向下风向 | SE，210 |

（3）监测频率

监测频率：氨、硫化氢的1小时平均浓度，采样7天，每天采样4次，每天采样时间为02:00、08:00、14:00、20:00，每小时至少有45分钟的采样时间。

（4）监测分析方法

监测分析方法按照《空气和废气监测方法》和《环境监测技术规范》中的有关规定执行。监测分析方法及使用仪器情况详见表4.3.1.2-2、4.3.1.2-3。

表4.3.1.2-2             环境空气监测分析方法一览表

| 序号 | 检测项目 | 检测依据 | 检出限值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂分光光度法HJ533-2009 | 0.01mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 | 亚甲基蓝分光光度法《空气和废气监测分析方法》（第四版 增补版）国家环境保护总局（2003年）P476 | 0.001mg/m3 |

表4.3.1.2-3             环境空气监测使用仪器一览表

| 序号 | 检测项目 | 仪器名称 | 编号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 环境空气颗粒物综合采样器 | JYJC-102/103 |
|  |  | 紫外可见分光光度计 | JYJC-113 |
| 2 | 硫化氢 | 环境空气颗粒物综合采样器 | JYJC-102/103 |
|  |  | 紫外可见分光光度计 | JYJC-113 |

（5）评价方法

本项目采用占标百分比对环境空气现状进行评价。计算公式：

式中：Sij——代表单项大气参数i在第j点的占标百分比；

Cij——代表第i中大气污染物监测结果，mg/Nm3；

Co——代表第i中大气污染物评价标准，mg/m3。

当评价因子的占标百分比Sij＞100%时，表明该参数超过了规定的环境空气标准，已不能满足使用要求；当Sij≤100%时，表明该参数未超过规定的环境空气标准。

- 4.3.1.3监测结果

空气质量现状监测结果见表4.3.1.3-1。

表4.3.1.3-1           环境空气质量现状监测结果       单位：mg/m3

| 监测时间 | 监测点位 | 监测时间 | NH3 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01月23日 | 永久村 | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月24日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月25日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月26日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月27日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月28日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月29日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月23日 | 后乔家围子 | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月24日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月25日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月26日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月27日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月28日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |
| 01月29日 |  | 02:00～02:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 08:00～08:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 14:00～14:45 | 0.01L | 0.001L |
|  |  | 20:00～20:45 | 0.01L | 0.001L |

由表4.3.1.3-1可知，本项目所在区域在监测时段内氨、硫化氢的1小时浓度满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中的附录D浓度参考限值要求，TSP的24小时平均浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，其他污染物氨、硫化氢、TSP的环境质量现状达标。

- 4.3.1.4现状评价结论

1、根据《2022 年大庆市生态环境状况公报》，评价区域内基本污染物指标均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准，因此本项目所在区域为环境空气质量达标区。

2、根据补充监测单项污染指数评价结果表明，特征污染物氨和硫化氢满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中参考限值。

## 4.4地表水环境质量现状评价

- 4.4.1现状评价

由于本工程不涉及的地表水体，距离本项目最近地表水体为库里泡，位于本项目东南侧5.2km，根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），库里泡水体功能为过渡区。根据《2022年大庆市生态环境状况公报》可知，通过古恰泄洪闸口监测数据进行分析，安肇新河古恰泄洪闸口污染物浓度持续降低， 化学需氧量、 高锰酸盐指数、总磷同比分别下降18.9%、14.4%、13.3%，历史首次达到地表五类水质。库里泡执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水体标准。

## 4.5地下水环境现状调查与评价

- 4.5.1地下水环境质量现状监测

- 4.5.1.1监测点位

评价范围为以生产车间为中心，厂址上游440m、下游860m及两侧各430m构成的区域范围，参照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），根据地下水径流方向由东北向西南，布设地下水监测点6个。监测点具体位置图4.5.1.1-1，监测点基本情况见表4.5.1.1-1。

表4.5.1.1-1                 地下水位监测结果

| 编号 | 监测点位置 | 井深m | 水位埋深（m） | 监测含水层 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1# | 散户（1户、赵家） | 75 | 6.5 | 承压水监测井 |
| 2# | 大庆金开元加工厂 | 74 | 5.3 | 承压水监测井 |
| 3# | 大庆虹桥纸业有限公司 | 75 | 5.7 | 承压水监测井 |
| 4# | 后桥家围子 | 71 | 5.4 | 承压水监测井 |
| 5# | 桥家围子水 | 72 | 6.1 | 承压水监测井 |
| 6# | 项目厂址 | 74 | 5 | 承压水监测井 |

（1）监测频率

本项目位于松嫩平原区低平原区，依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表4中的要求，本次地下水位监测频率为一期。

- 4.5.1.2地下水水质监测

（1）地下水质监测因子

监测因子：K+、Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、铬（六价）、总硬度、铅、氟化物、镉、铁、锰、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、菌落总数、石油类。

（2）水质监测布点

根据本项目地层特征，以及地下水含水层特点和区域水资源开发利用情况，参照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016），本次共布设6个水质监测点。地下水水质监测布点见图4.5.1.1-1。

地下水水质监测布点信息见表4.5.1.2-1。

表4.5.1.2-1             地下水水质监测布点信息表

| 编号 | 监测点位 | 监测层位 | 坐标 | 相对位置 | 井深（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 散户（1户、赵家） | 承压水 | E124.71008 N45.93456 | 项目厂址东北侧1216m | 75 |
| 2 | 大庆金开元加工厂 | 承压水 | E124.72583 N45.92681 | 项目厂址东北侧686m厂子 | 74 |
| 3 | 大庆虹桥纸业有限公司 | 承压水 | E124.71129 N45.92637 | 项目厂址东北侧423m厂子 | 75 |
| 4 | 后桥家围子 | 承压水 | E124.71995 N45.92115 | 项目厂址东南侧 210m | 71 |
| 5 | 桥家围子水 | 承压水 | E124.72317 N45.91247 | 项目厂址东南侧1365m | 72 |
| 6 | 项目厂址 | 承压水 | E124.71681 N45.92467 | / | 74 |

图4.5.1.1-1  地下水监测布点图

（3）监测时间及频次

2022年1月23日对地下水质监测井取样1次，并进行水质分析。

（4）监测结果

地下水水质现状监测结果见表4.5.1.2-2。

表4.5.1.2-2            地下水水质现状监测结果                单位：mg/L

| 监测日期 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  | 《地下水质量标准》GB/T14848-2017 Ⅲ类标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 散户 （赵家） | 大庆金开元加工厂 | 大庆虹桥纸业有限公司 | 后桥家围子 | 桥家围子水 | 项目厂址 |  |
|  | 3月12日 |  |  |  |  |  |  |
| K+（mg/L） | 1.86 | 2.16 | 2.14 | 1.98 | 2.37 | 2.44 | / |
| Na+（mg/L） | 68.3 | 98.5 | 83.4 | 85.2 | 78.0 | 94.0 | / |
| Ca2+（mg/L） | 21.8 | 19.4 | 17.7 | 27.4 | 20.4 | 28.0 | / |
| Mg2+（mg/L） | 11.6 | 19.7 | 14.8 | 16.2 | 16.9 | 18.3 | / |
| CO32-（mg/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / |
| HCO3-（mg/L） | 228 | 316 | 273 | 287 | 279 | 314 | / |
| Cl-（mg/L）氯化物 | 35.4 | 42.2 | 37.5 | 24.2 | 31.5 | 26.6 | ≤250 |
| SO42-（mg/L）硫酸盐 | 29.7 | 38.9 | 31.7 | 40.3 | 30.6 | 44.5 | ≤250 |
| pH（无量纲） | 7.2 | 7.5 | 7.3 | 7.4 | 7.8 | 7.1 | 6.5≤pH≤8.5 |
| 总硬度（mg/L） | 212 | 209 | 262 | 234 | 278 | 302 | ≤450 |
| 氨氮（mg/L） | 0.279 | 0.368 | 0.292 | 0.103 | 0.227 | 0.184 | ≤0.50 |
| 氰化物（mg/L） | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | 0.002L | ≤0.05 |
| 挥发酚（mg/L） | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | 0.0003L | ≤0.002 |
| 耗氧量（mg/L） | 2.48 | 2.34 | 2.66 | 2.17 | 2.31 | 2.87 | ≤3.0 |
| 氟化物（mg/L） | 0.205 | 0.276 | 0.231 | 0.243 | 0.222 | 0.317 | ≤1.0 |
| 砷（µg/L） | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | 0.3L | ≤0.01 |
| 汞（µg/L） | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | 0.04L | ≤0.001 |
| 镉（µg/L） | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | 0.5L | ≤0.005 |
| 铅（µg/L） | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | ≤0.01 |
| 六价铬（mg/L） | 0.004L | 0.004L | 0.005 | 0.004L | 0.004L | 0.005 | ≤0.05 |
| 铁（mg/L） | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | 0.03L | ≤0.3 |
| 锰（mg/L） | 0.20 | 0.23 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.30 | ≤0.1 |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.134 | 0.178 | 0.145 | 0.085 | 0.117 | 0.096 | ≤20.0 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | 0.016L | ≤1.0 |
| 溶解性总固体（mg/L） | 442 | 563 | 366 | 458 | 387 | 824 | ≤1000 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | < 2 | ≤3.0 |
| 细菌总数（CFU/mL） | 38 | 49 | 33 | 28 | 22 | 53 | ≤100 |
| 石油类（mg/L） | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 0.01L | 《地表水环境质量标准》GB3838-2002表1中的Ⅲ类标准0.05 |

- 4.5.1.3评价标准及方法

（1）评价标准

采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中III类标准，石油类参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准执行≤0.05mg/L。

（2）评价方法

采用单因子标准指数法对地下水水质现状监测结果进行评价，评价模式如下：

式中：Si，j——水质单因子i在第j点的标准指数；

Cij——水质评价因子i在第j点的监测值，mg/L；

Csi——i因子的评价标准，mg/L。

pH的标准指数公式：

pHj≤7.0时

pHj＞7.0时

式中：SpHj——pH值的单项指数；

pHj——j点pH值监测值；

pHsu——水质标准中pH值上限；

pHsd——水质标准中pH值下限。

当单因子标准指数＞1时，表示该水质参数所表征的污染物已满足不了标准要求，水体已受到污染；反之，则满足标准要求。

（3）单因子标准指数

地下水单因子标准指数计算结果见表4.5.1.3-1。

表4.5.1.3-1             地下水单因子标准指数计算结果

| 监测日期 监测项目 | 监测结果 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 散户（） | 大庆金开元加工厂 | 大庆虹桥纸业有限公司 | 后桥家围子 | 桥家围子水 | 项目厂址 |
|  | 3月12日 |  |  |  |  |  |
| K+（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| Ca2+（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| Na+（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| Mg2+（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| CO32-（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| HCO3-（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 氯化物Cl-（mg/L） | 0.142 | 0.169 | 0.150 | 0.097 | 0.126 | 0.106 |
| 硫酸盐SO42-（mg/L） | 0.119 | 0.156 | 0.127 | 0.161 | 0.122 | 0.178 |
| pH（无量纲） | 0.133 | 0.333 | 0.2 | 0.267 | 0.533 | 0.067 |
| 总硬度（mg/L） | 0.471 | 0.464 | 0.582 | 0.52 | 0.618 | 0.671 |
| 氨氮（mg/L） | 0.558 | 0.736 | 0.584 | 0.206 | 0.454 | 0.368 |
| 氰化物（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 挥发酚（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 耗氧量（mg/L） | 0.827 | 0.78 | 0.887 | 0.723 | 0.77 | 0.957 |
| 氟化物（mg/L） | 0.205 | 0.276 | 0.231 | 0.243 | 0.222 | 0.317 |
| 砷（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 汞（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 镉（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 六价铬（mg/L） | / | / | 0.1 | / | / | 0.1 |
| 铁（mg/L） |  |  |  |  |  |  |
| 锰（mg/L） | 2 | 2.3 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 3 |
| 铅（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 硝酸盐（mg/L） | 0.119 | 0.009 | 0.007 | 0.004 | 0.006 | 0.005 |
| 亚硝酸盐（mg/L） | / | / | / | / | / | / |
| 溶解性总固体（mg/L） | 0.442 | 0.563 | 0.366 | 0.458 | 0.387 | 0.824 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | / | / | / | / | / | / |
| 细菌总数（CFU/mL） | 0.38 | 0.49 | 0.33 | 0.28 | 0.22 | 0.53 |
| 石油类（mg/L） | / | / | / | / | / | / |

从上表可以看出，地下水环境质量满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准，石油类能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类限值。

## 4.6声环境质量现状评价

4.6.1声环境现状监测

- 4.6.1.1监测点位

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，中心地理坐标E124°43′0.223″，N45°55′28.251″，利用本项目原有厂址进行改建，项目东侧为大庆宏亚纸业、西侧为福庆纸业，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。厂界声环境现状监测布点详见图4.6.1.1-1。

- 4.6.1.2监测时间、频率

委托黑龙江永青环保科技有限公司，监测时间为2022年1月23日和1月24日连续两天（昼夜各一次）。

- 4.6.1.3监测结果

声环境现状监测结果见表4.6.1.3-1。

表4.6.1.3-1            现状噪声监测结果一览表           （单位：dB（A））

| 监测地点 | 2022.01.23监测结果 |  | 2022.01.24监测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼 | 夜 | 昼 | 夜 |
| 厂界东侧外1m ▲1 | 54.5 | 42.2 | 51.3 | 45.5 |
| 厂界南侧外1m ▲2 | 53.2 | 44.3 | 52.6 | 40.6 |
| 厂界西侧外1m ▲3 | 52.5 | 45.7 | 54.0 | 41.0 |
| 厂界北侧外1m ▲4 | 55.3 | 44.6 | 55.2 | 44.1 |

图4.6.1.1-1  声环境现状监测布点图

- 4.6.2声环境现状评价

- 4.6.2.1评价标准

评价标准为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准。

表4.6.2.1-1      《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准

| 声环境功能区类别 | 单位 | 时段 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 |
| 3类 | dB（A） | 65 | 55 |

- 4.6.2.2评价结果

由监测结果表可知，噪声昼间在51.3-55.3dB（A）之间，夜间在40.6-45.7dB（A）之间，与表4.6-2对照可以看出，本项目厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

## 4.7土壤质量现状监测与评价

- 4.7.1土壤环境质量现状监测

（1）采样点布设

本项目土壤环境影响类型属于污染影响型项目，评价等级为三级，确定本项目占地范围内共布设3个表层样监测点，土壤现状监测点位详见表4.7.1-1，监测点位见图4.7.1-1。

表4.7.1-1                 土壤现状监测点位

| 编号 | 监测点名称 | 坐标 | 执行标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#项目厂址西北角 占地范围内 | 124.71636 45.92514 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| 2 | 2#生产车间旁 占地范围内 | 124.71687 45.92472 |  | 采取表层样，在0~0.2m取样 |
| 3 | 3#项目厂址南侧 占地范围内 | 124.71671 45.92405 |  | 采取柱状样，在0~0.2m取样 |

图4.7.1-1 土壤现状监测布点图

（2）监测项目

1#~3#点位监测项目：pH、Cd、Hg、As、Pb、Cr（六价）、Cu、Ni、苯、甲苯、乙苯、氯苯、苯乙烯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、氯乙烯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1-二氯乙烷、1，2-二氯乙烷、1，1-二氯乙烯、顺-1，2-二氯乙烯、反-1，2-二氯乙烯、二氯甲烷、1，2-二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3- 三氯丙烷、硝基苯、苯胺、2-氯酚、䓛、萘、苯并（a）蒽、苯并（b）荧蒽、苯并（k）荧蒽、苯并（a）芘、茚并（1，2，3-cd）芘、二苯并（a，h）蒽、石油烃（C10-C40）。共47项。

（3）监测时间

监测时间：2021年1月23日。

（4）监测频次

采样1次，分别对各采样土壤进行监测因子全分析。

（5）监测结果

本项目土壤检测结果见表4.7.1-2。

表4.7.1-2                      土壤检测结果                  单位：mg/Kg

| 监测项目 | 检测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#项目厂址西北角 | 2#生产车间旁 | 3#项目厂址南侧 |
|  | 0~0.2m | 0~0.2m | 0~0.2m |
| 镉 | 0.11 | 0.07 | 0.08 |
| 砷 | 4.88 | 3.93 | 3.75 |
| 汞 | 0.088 | 0.113 | 0.114 |
| 铅 | 37 | 33.2 | 27.4 |
| 六价铬 | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
| 铜 | 38 | 39 | 32 |
| 镍 | 26 | 35 | 33 |
| 四氯化碳 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
| 氯仿 | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
| 氯甲烷 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
| 1，1-二氯乙烷 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 1，2-二氯乙烷 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
| 1，1-二氯乙烯 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
| 顺-1，2-二氯乙烯 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
| 反-1，2-二氯乙烯 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L |
| 二氯甲烷 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
| 1，2-二氯丙烷 | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
| 1，1，1，2-四氯乙烷 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 1，1，2，2-四氯乙烷 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 四氯乙烯 | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L | 1.4×10-3L |
| 1，1，1-三氯乙烷 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
| 1，1，2-三氯乙烷 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 三氯乙烯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 1，2，3-三氯丙烷 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 氯乙烯 | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L | 1.0×10-3L |
| 苯 | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L | 1.9×10-3L |
| 氯苯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 1，2-二氯苯 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
| 1，4-二氯苯 | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L | 1.5×10-3L |
| 乙苯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 苯乙烯 | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L | 1.1×10-3L |
| 甲苯 | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L | 1.3×10-3L |
| 间+对二甲苯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 邻二甲苯 | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L | 1.2×10-3L |
| 硝基苯 | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 苯胺 | 0.37L | 0.37L | 0.37L |
| 2-氯酚 | 0.04L | 0.04L | 0.04L |
| 苯并[a]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[a]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2L | 0.2L | 0.2L |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 䓛 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 二苯并[a，h]蒽 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 茚苯并[1，2，3-c，d]芘 | 0.1L | 0.1L | 0.1L |
| 萘 | 0.09L | 0.09L | 0.09L |
| 石油烃 | 189 | 169 | 70 |
| pH（无量纲) | 6.5 | 7.1 | 6.2 |
| 全盐量 | 353 | 417 | 395 |

4.7.2土壤环境质量现状评价

（1）评价方法

利用单项污染指数法进行评价。评价公式如下：

式中：Pi-土壤中i种污染物污染指数；

Ci-土壤中i种污染物污染实测值（mg/kg）；

Si-土壤中i种污染物评价标准（mg/kg）。

土壤环境背景值评价采用单因子污染指数法。

单因子污染指数为土壤污染因子含量与土壤环境质量标准的比值，其表达式为：

式中：Pi——土壤环境污染指数；

Ci——土壤环境质量实测值，mg/kg；

Si——土壤环境质量评价标准，mg/kg。

Pi≤1表明污染物未超标；Pi＞1表明污染物超标，且Pi值越大，表明污染越严重。

（2）评价标准

1#~6#监测点位土壤执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准。

（3）评价结果

建设用地土壤环境质量现状评价结果见表4.7.2-1。

表4.7.2-1                                  建设用地土壤环境质量现状评价结果（Pi值）

| 监测项目 | 监测结果 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1#项目厂址西北角 | 2#生产车间旁 | 4#项目厂址南侧 |
|  | 占地范围内 | 占地范围内 | 占地范围内 |
|  | 0~0.5m | 0~0.5m | 0~0.5m |
| 镉（mg/Kg） | 0.002 | 0.001 | 0.001 |
| 砷（mg/Kg） | 0.081 | 0.066 | 0.063 |
| 汞（mg/Kg） | 0.002 | 0.003 | 0.003 |
| 铅（mg/Kg） | 0.046 | 0.042 | 0.034 |
| 六价铬（mg/Kg） | / | / | / |
| 铜（mg/Kg） | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
| 镍（mg/Kg） | 0.029 | 0.039 | 0.037 |
| 四氯化碳（mg/Kg） | / | / | / |
| 氯仿（mg/Kg） | / | / | / |
| 氯甲烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，1-二氯乙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，2-二氯乙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，1-二氯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 顺-1，2-二氯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 反-1，2-二氯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 二氯甲烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，2-二氯丙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，1，1，2-四氯乙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，1，2，2-四氯乙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 四氯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，1，1-三氯乙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，1，2-三氯乙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 三氯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，2，3-三氯丙烷（mg/Kg） | / | / | / |
| 氯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 氯苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，2-二氯苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 1，4-二氯苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 乙苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯乙烯（mg/Kg） | / | / | / |
| 甲苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 间+对二甲苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 邻二甲苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 硝基苯（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯胺（mg/Kg） | / | / | / |
| 2-氯酚（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯并[a]蒽（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯并[a]芘（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯并[b]荧蒽（mg/Kg） | / | / | / |
| 苯并[k]荧蒽（mg/Kg） | / | / | / |
| 䓛（mg/Kg） | / | / | / |
| 二苯并[a，h]蒽（mg/Kg） | / | / | / |
| 茚苯并[1，2，3-c，d]芘（mg/Kg） | / | / | / |
| 萘（mg/Kg） | / | / | / |
| 石油烃（mg/Kg） | 0.42 | 0.038 | 0.016 |
| pH（无量纲） | / | / | / |

（4）评价结论

从表中可以看出，评价区域内土壤环境质量较好，没有出现超标情况。本项目永久占地内土壤满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中表1建设用地土壤污染风险筛选值（基本项目）中第二类用地筛选值标准，以及表2（其他项目）中第二类用地筛选值标准。

5环境影响预测与评价

5.1施工期环境影响分析

5.1.1施工对地表水环境的影响分析

本项目利用原有厂址进行改建，生活污水采用防渗旱厕回收还田。

当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将会有施工泥浆废水产生，产生量较少，污染物主要为SS。泥浆废水经沉淀罐收集后部分回用，少量泼洒场地，经过这些措施，本工程施工期对地表水环境的影响将大大减小。

由于施工是短暂的，施工完毕后影响也随之消失，因此施工期产生废水对地表水环境影响较小。

5.1.2施工期环境空气环境影响分析

工程在建设施工过程中，各种燃油动力机械和运输车辆排放的废气，挖土、运土、填土、夯实和汽车运输过程的扬尘，都会给周围环境空气带来污染。污染大气的主要因子是扬尘污染最为严重。

对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段。按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，其中风力起尘主要是由于露天堆放的建材（如黄沙、水泥等）及裸露的施工区表层浮尘因天气干燥及大风，产生风尘扬尘；而动力起尘，主要是在建材的装卸、搅拌过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。据有关文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%上。据了解，该项目建设过程中的运输车辆以使用10吨的卡车较多，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下的经验计算公式为：

式中：Q－汽车行驶的扬尘，kg/km辆；

V－汽车速度，km/hr；

W－汽车载重量，吨；

P－道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1.2-1为一辆10吨卡车，通过

一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此，可以通过采取限速行驶及保持路面的清洁等措施后，减小汽车扬尘对环境的影响。

表5.1.2-1    不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘统计表     单位：kg/辆km

| P 车速 | 0.1 （kg/m2） | 0.2 （kg/m2） | 0.3 （kg/m2） | 0.4 （kg/m2） | 0.5 （kg/m2） | 1 （kg/m2） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5（km/hr） | 0.051056 | 0.085865 | 0.116382 | 0.144408 | 0.170715 | 0.287108 |
| 10（km/hr） | 0.102112 | 0.171731 | 0.232764 | 0.288815 | 0.341431 | 0.574216 |
| 15（km/hr） | 0.153167 | 0.257596 | 0.349146 | 0.433223 | 0.512146 | 0.861323 |
| 25（km/hr） | 0.255279 | 0.429326 | 0.58191 | 0.722038 | 0.853577 | 1.435539 |

施工期扬尘的另一个主要原因是露天堆场和裸露场地的风力扬尘。由于施工的需要，一些建材需露天堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，堆场起尘的经验计算公式为：

其中：Q－起尘量，kg/吨年；V50－距地面50m处风速，m/s；

V0－起尘风速，m/s；W－尘粒的含水率，%。

尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同粒径的尘粒的沉降速度见表5.1.2-2。

表5.1.2-2               不同粒径尘粒的沉降速度统计表

| 粒径，μm | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度，m/s | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径，μm | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度，m/s | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径，μm | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度，m/s | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 4.222 | 4.624 |

从上表可以看出，尘粒的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当粒径为250μm时，沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250μm时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。在有风的情况下，施工扬尘会对该区域造成一定的影响。由起尘计算公式可知，V0与粒径和含水率有关，因此，通过采取减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面等措施后，风力起尘对环境的影响较小。

总之，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

5.1.3施工噪声环境影响分析

- 5.1.3.1施工设备噪声影响分析

（1）设备噪声影响值

假设所有设备均为稳态连续发声状态，在不考虑任何声屏障情况下，根据点声源模式计算出单台设备随距离衰减量见表5.1.3.1-1。

表5.1.3.1-1             单台设备随距离衰减噪声值          单位：dB（A）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 30m | 40m | 80m | 100m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 推土机 | 90 | 84 | 78 | 74.5 | 72 | 66 | 50 |
| 载重卡车 | 90 | 84 | 78 | 74.5 | 72 | 66 | 50 |
| 搅拌机 | 80 | 74 | 68 | 64.5 | 62 | 56 | 40 |
| 电锯 | 100 | 94 | 88 | 84.5 | 82 | 76 | 60 |

（2）采用标准

施工场界噪声按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行评价。标准内容见表5.1.3.1-2。

表5.1.3.1-2        建筑施工场界环境噪声排放标准           单位：dB（A）

| 噪声限值 |  |
| --- | --- |
| 昼间 | 夜间 |
| 70 | 55 |

（3）影响分析

根据建筑施工场界环境噪声排放标准，施工场界噪声应达到昼间70dB（A），夜间55dB（A）。由单台设备在场界处达标距离昼间约为100m。由于夜间不施工，且场界200m范围内没有居民区。项目施工期噪声对周围环境影响较小。

- 5.1.3.2施工期交通噪声影响分析

施工期施工设备及建筑材料的运入，将使区域道路车流量增多，经估算高锋时运输车辆将增加20辆/h，均系高吨位货车，其声级值可达85dB（A）以上，由于是间断运输，对交通噪声贡献量不会很大。但在运输车辆通过时，道路沿线附近居民将受到交通噪声的影响。根据模式计算，当运输车辆车速超过50km/h时，运输沿线道路两侧50m处居民将受到70dB（A）以上的噪声干扰。

- 5.1.3.3评价结论

本项目场界200m范围内没有居民区，施工场界噪声应达到昼间70dB（A），夜间55dB（A）。施工期施工设备及建筑材料的运入，将使运输线路车流量增多约20辆/h，对交通噪声贡献较小。当运输车辆车速超过50km/h时，运输沿线道路两侧居民将受到70dB（A）以上的噪声干扰，因此在经过居民区路段时，应限速行驶，并禁止22：00-凌晨6：00运输。

5.1.4施工期的固废影响分析

施工期间建筑工地会产生大量余泥、渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。如不妥善处理这些建筑固体废弃物，则会阻碍交通，污染环境。在运输过程中，车辆如不注意清洁运输，沿途撒漏泥土，污染街道和公路，影响城市容貌与交通。

对建筑垃圾，可回收利用的应尽量回收。不能回收的应及时处理，防止因长期堆放产生扬尘等污染。生活垃圾应定点堆放，定期清运至垃圾处理场或填埋，严禁乱堆乱扔等治理措施后，经过上述措施后施工期固体废物对环境影响较小。

5.1.5生态环境影响评价

本项目是在现有的厂区内进行改建，不新增用地，不改变土地使用性质，对厂区内地表土层和植被破坏较小，造成的水土流失较小，不会影响区域植被的生长，不会导致生态环境的恶化。

施工期间粉尘和车辆废气排放对陆域生态环境的影响主要为此类污染物排放对周边植被的影响。粉尘和烟尘会在植物叶片表面沉降，使叶片表面积尘成层而影响植物光合作用、呼吸作用和蒸腾作用，造成减产。通常粒径大于1μm的颗粒物在扩散过程中可自然沉降，吸附于植物叶片上，阻塞气孔，影响生长，使叶片褪色、变硬，植物生长不良。颗粒物与SO2的协同作用可增强SO2的毒性，加大叶片受害症状。另外，粉尘落到田间会影响土壤透水透气性，不利于植物吸收土壤养分，间接造成植物生长缓慢，导致农作物减产。

本项目是在现有的厂区内进行改建，施工期粉尘和烟尘排放量较小，其影响范围主要是在厂区内，因此在正常排放情况下，项目废气排放对周边植被生长的影响较小。

## 5.2运营期环境影响评价

5.2.1地表水影响分析

（1）废水正常排放影响分析

本项目锅炉排污水及工程生产过程中产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，生活污水采用防渗旱厕回收还田。本项目利用漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少，本项目采用高效浅层气浮+A/O生化+混凝沉淀工艺对污水进行处理，废水经集水池收集后，经气浮+A/O生化+沉淀工艺进行处理，处理后再回用于生产工艺，不排入地表水体，不会对地表水体产生影响。

（2）废水事故情况影响分析

本项目如遇到污水处理站设备故障，将立即停止生产，项目废水暂存在污水处理站事故池中，待污水处理设备正常运行后恢复生产。

5.2.2环境空气影响评价

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018），对于二级评价项目一般性要求是不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算；提出污染源监测计划。

- 5.2.2.1污染物排放量核算

本项目大气污染物有组织排放量核算见表 5.2.2.1-1。

表  5.2.2.1-1	             大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ （mg/m3） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |

一般排放口

| 1 | 生产锅炉烟气排 放 口 （DA001） | SO2 | 54.2 | 1.41 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOX | 163.5 | 4.25 |
|  |  | 颗粒物 | 0.24 | 0.00625 |
| 3 | 污水处理站排 放口（DA002 | 氨气 | / | 0.0648 |
|  |  | 硫化氢 | / | 0.00252 |
| 一般排放口合计 |  | SO2 |  | 1.41 |
|  |  | NOX |  | 4.25 |
|  |  | 颗粒物 |  | 0.00625 |
|  |  | 氨气 |  | 0.0648 |
|  |  | 硫化氢 |  | 0.00252 |

本项目大气污染物无组织排放量核算见表 5.2-4。

表 5.2-4	          大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/ （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 1 | 污水处理站 | NH3 | 加强管理、加强绿化 | 《恶臭污染物排放标 准》（GB14554-93）中二级无组织标准限值 | 1.5 | 0.072 |
|  |  | H2S |  |  | 0.06 | 0.0028 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 无组织排 放合计 |  | NH3 |  |  |  | 0.072 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.0028 |

本项目大气污染物排放量包括有组织排放源和各无组织排放源在正常排放条件下的预测排放量之和，具体见表 5.2-5。

表 5.2-5	           大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | NH3 | 0.1368 |
| 2 | H2S | 0.00532 |
| 3 | SO2 | 1.41 |
| 4 | NOx | 4.25 |
| 5 | 颗粒物 | 0.00625 |

- 5.2.2.2锅炉烟气影响分析

本项目设置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，生产及冬季生活供热均由生物质锅炉提供，年耗生物质颗粒4165吨，本项目烟气采用袋式除尘+35米高排气筒排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中“4430 工业锅炉（热力供应）行业系数手册”生物质锅炉采取袋式除尘，废气治理效率为99.7%。锅炉烟气经35m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；烟囱高度35m，烟囱高度执行燃煤锅炉房烟囱最低允许高度35m，并高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上。

根据估算模式计算可知，NOx、TSP和SO2最大落地浓度均远低于各自的环境质量标准，对周围环境空气的影响不大。

本项目大气评价范围内的敏感目有老山头乡、四大家屯、桥家围子、后桥家围子、永久村。最近居民点为老山头乡，位于厂区东南侧210m，由估算模式预测计算结果表可知，厂区下风向208m处的NOx落地浓度为0.016871mg/m3，占标率为8.44%；SO2落地浓度为0.005624mg/m3，占标率为0.12%；TSP落地浓度为0.000025mg/m3，占标率为0.01%。综上所述本项目大气污染物排放对评价范围内的敏感点的贡献值远低于环境空气质量标准限值，因此，项目周边环境敏感目标受本项目废气的影响较小。

- 5.2.2.3污水处理站恶臭预测

污水处理站恶臭主要污染物为 NH3、H2S 等气体，主要发生源是集水池等。恶臭溢出量受污水量、BOD5、COD、污泥量等多种因素影响。

恶臭气体企业主要通过对产生恶臭气体的集水池采取加盖处理，通过管道将产生恶臭气体的池体、房间连同使用引风机负压收集+ 活性炭吸附后经 15m 高排气筒排放，通过预测，氨气、硫化氢满足《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表 2 中 15m 排气筒排放限值要求。

项目污泥压滤间为密闭结构，同时对脱水后污泥应及时清运，减少其在厂内的滞留时间，使恶臭对周围的环境影响减至最低。在厂界处种植一些对氨等恶臭气体有较好抗性和吸收能力的植物。在厂界绿化时，建议重点加强对厂区北侧、东西两侧绿化，以降低恶臭对环境的影响。

通过估算模式预测，污水处理站大气污染物的最大落地浓度均未超过环境标准要求，最大地面浓度占标率均小于10%，所占环境份额较小，可被环境所接受。

5.2.2.5大气环境防护距离预测

本次大气环境影响评价等级定为二级，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的8.7.5条要求“对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界向外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的贡献浓度满足环境质量标准”，根据预测结果，本项目无组织排放的氨、硫化氢厂界浓度值满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中标准限值，故无需计算大气环境防护距离，无需设置大气环境防护区域。

综上所述，严格采取本项目提出的措施，确保达标排放，本项目建设不会对周围环境产生明显影响。

5.2.2.6小结

（1）通过项目所在区域的大气环境现状监测结果来看，评价区域监测点位的各监测值均低于环境质量评价标准，环境空气质量总体良好，符合环境功能的要求。

（2）综上所述，本项目工程建成达产后，项目运营期在正常排放情况下，NOx最大落地浓度Cmax为0.016871mg/m3，最大占标率Pmax为8.44%；SO2最大落地浓度Cmax为0.005624mg/m3，最大占标率Pmax为0.12%；TSP最大落地浓度Cmax为0.000025mg/m3，最大占标率Pmax为0.01%。氨最大落地浓度Cmax为0.000105mg/m3，最大占标率Pmax为0.05%；硫化氢最大落地浓度Cmax为0.000004mg/m3，最大占标率Pmax为0.04%。NOx、TSP、SO2、氨、硫化氢最大落地浓度均远低于环境质量标准，对周围环境空气的影响不大。经过分析，本项目对敏感点的污染物浓度预测值均低于评价标准，对周边敏感目标的影响不大。

（3）总体来看，本项目废气排放对环境的影响是可以接受的。评价范围内敏感目标的预测结果值均未出现超标情况，说明本项目污染物排放对敏感目标影响不大。建设单位应落实本评价提出的大气污染防治措施，加强环保设施运行管理，从环境空气影响角度分析，本项目建设是可行的。

大气环境影响评价自查表见表5.2.2.6-1。

表5.2.2.6-1             建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级 |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长<5km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOX排放 | ≧2000t/a |  |  |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  | <500t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物（PM10、NOx、SO2、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  | 地方标准 |  |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 建设项目正常排放源 建设项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  | AUSTAL2000 |  |  |  | EDMS |  |  |  | CALPUFF |  |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≧50km |  |  |  |  | 边长5~50km |  |  |  |  |  |  | 边长<5km |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C建设项目最大占标率≦100% |  |  |  |  |  |  | C建设项目最大占标率>100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 |  |  | C建设项目最大占标率≦10% |  |  |  |  |  |  |  | C建设项目最大占标率＞10% |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 |  |  | C建设项目最大占标率≦30% |  |  |  |  |  |  |  | C建设项目最大占标率＞30% |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（）h |  |  |  |  | C非正常占标率≦100% |  |  |  |  |  |  |  | C非正常占标率>100% |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年评价浓度叠加值 | C叠加达标 |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≦-20% |  |  |  |  |  |  | K>-20% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子：（氨、硫化氢） |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（） |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |  |
| 环评结论 | 环境影响 | 可以接受不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气防护距离 | 距（）厂界最远（）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源 年排放量 | NOx： （4.25）t/a |  | SO2： （1.41）t/a |  |  |  |  | 颗粒物：（0.00625）t/a |  |  |  | 氨； （0.0648）t/a |  |  |  | 硫化氢； （0.00252）t/a |  |
| 注：“”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.2.3噪声环境影响评价

5.2.3.1预测范围与内容

本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，利用本项目原有厂址进行改建，项目东侧为大庆宏亚纸业有限公司、西侧为福庆纸业有限公司，北侧为德昌伟业化工有限公司，南侧为空地。厂界外200m范围内无敏感目标，故本次预测针主要预测厂界噪声等效声级。

5.2.3.2噪声源情况

本项目噪声污染源主要为生产车间的碎浆机、磨浆机、锅炉房风机等设备，其噪声源强在70-100dB（A）间，为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，需采取措施，见表5.2.3.2-1。

表5.2.3.2-1                 噪声源及控制措施

| 噪声源（设备名称） | 声源强dB（A） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15m3高浓度水利碎浆机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 5m3高浓度水利碎浆机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 1.2m3压力筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 0.6m3压力筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密封的房间 | 20-30 |
| 43跳筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 23跳筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 斜筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 浆泵 | 70-80 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 木粉筛选机 | 70-80 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 离心泵 | 70-80 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 450双盘磨浆机 | 75-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 3600mm平板纸纸机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 切纸机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 卷纸机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 生物质蒸汽锅炉 | 70-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 引风机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 鼓风机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |

5.2.3.3预测模式

预测模式选用《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的模式，其数学表达式如下：

单个噪声源预测公式：

两个以上的多个噪声源同时存在时，总声级计算公式：

式中：r—预测点到声源的距离，m；

Adiv—距离衰减，dB；Abar—遮挡物衰减，dB；

Aatm—空气吸收衰减，dB；Aexc—附加衰减，dB。

距离衰减Adiv、遮挡物衰减Abar、空气吸收衰减Aatm、附加衰减Aexc均按环境影响评价技术导则—声环境》（HJ/T2.4-2009）推荐的公式计算。

5.2.3.4预测结果及评价

选取本项目主要噪声设备作为点源，采用多源叠加的方法做出厂界噪声值预测，预测结果见图5.2.3.4-1和图5.2.3.4-2。

图5.2.3.4-1  昼间噪声预测结果图

图5.2.3.4-2  夜间噪声预测结果图

由上表可知，噪声源采取减震、车间封闭等措施后，昼间叠加值在52.37-53.58dB（A）之间，夜间叠加值在42.39-44.32dB（A）之间，贡献值在27.24-39.20dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A），不会对周围声环境产生明显影响。

5.2.4固体废物影响分析

5.2.4.1固体废物分类及源强调查分析

根据工程分析，本项目运营期固体废物主要为生活垃圾、浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废润滑油，废活性炭。

（1）生活垃圾

运行期工作人员产生的生活垃圾按每人每天0.25kg计算，工作人员约15人，则每天产生生活垃圾3.75kg，每年运行330天，整个运行期工作人员生活垃圾产生量约为1.24t/a。

（2）危险废物

本项目的危险废物是在生产设备检修过程产生少量废润滑油及废气治理措产生的废活性炭，废机油年产生量约0.1t，废活性炭年产量约为1.2t，拟临时贮存在危废暂存间，委托有资质单位处置。危险废物特性见表5.2.4.1-1，危废暂存间基本情况见表5.2.4.1-2。

表5.2.4.1-1              危险废物产生情况一览表

| 序号 | 危险废 物名称 | 危险废 物类别 | 危险废物 代码 | 产生量 （t/a） | 产生工序 及装置 | 形态 | 主要 成分 | 危险 特性 | 污染防治 措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 0.1 | 设备检修 过程 | 液态 | 废润滑油 | 毒性、 易燃性 | 由资质单 位处置 |
| 2 | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 1.2 | 废气治理 | 固态 | Vocs | T | 由资质单 位处置 |

表5.2.4.1-2           项目危险废物贮存场所基本情况

| 贮存场所名称 | 危险废 物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物 代码 | 位置 | 占地面 积（m2） | 贮存 周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危废 贮存间 | 废机油 | HW08 | 900-214-08 | 生产车间内部 | 10 | 3-6月 |
|  | 废活性炭 | HW49 | 900-041-49 | 生产车间内部 | 10 | 3-6月 |

（3）一般工业固废

由工程分析可知，本项目一般工业固体废物主要为浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣及废离子交换树脂等。

固体废物汇总表详见表5.2.4.1-3。

表5.2.4.1-3                固体废物产生及处置情况表

| 序号 | 种类 | 产生工序 | 年产生量（t/a） | 主要成分 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生活垃圾 | 日常生活 | 1.24 | 生活垃圾 | 环卫部门定期清理 |
| 2 | 杂质 | 除砂、纤维分离 | 335 | 砂、土、纤维 | 定期外售给收购企业进行资源化利用 |
| 3 | 污泥 | 污水处理站 | 765 | 纤维 | 沉淀污泥经板框压滤后外售砖厂制砖 |
| 4 | 锅炉炉渣和捕集到的飞灰 | 锅炉 | 138.58 | 炉渣、飞灰 | 定期外售给收购企业进行资源化利用 |
| 5 | 废离子交换树脂 | 锅炉软化水 | 0.1 | 废树脂 | 由生产厂家上门更换时回收处置 |
| 6 | 废润滑油 | 维修、保养 | 0.1 | 废润滑油 | 危废暂存间暂存后委托有资质到单位处置 |
| 7 | 废活性炭 | 废气治理 | 1.2 | 废活性炭 | 危废暂存间暂存后委托有资质到单位处置 |

5.2.4.2固体废物影响分析

（一）危险废物影响分析

本项目生产过程中产生的危险废物应设置独立的临时储存间，设立标识牌，储存间应有地面防渗、渗滤液收集和排风系统设置，危险废物要有进出台账，并及时委托有资质的单位收集和处理，建立危废转移台账制度。

（1）危险废物贮存场所环境影响分析

危废间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行建设。

表5.2.4.2-1      与《危险废物贮存污染控制标准》选址原则衡量表

| 序号 | 选址要求 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 贮存设施选址应满足生态环境保护法律法规、 规划和“三线一单” 生态环境分区管控的要求， 建设项目应依法进行环境影响评价。 | 符合 |
| 2 | 集中贮存设施不应选在生态保护红线区域、 永久基本农田和其他需要特别保护的区域内， 不应建在溶洞区或易遭受洪水、 滑坡、 泥石流、 潮汐等严重自然灾害影响的地区。 | 符合 |
| 4 | 贮存设施不应选在江河、 湖泊、 运河、 渠道、 水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡， 以及法律法规规定禁止贮存危险废物的其他地点。 | 符合 |
| 5 | 贮存设施场址的位置以及其与周围环境敏感目标的距离应依据环境影响评价文件确定。 | 危废储存间距居民点最近距离为210m。危废间无组织废气排放量较小，风险事故情况下影响范围也很小，基本符合要求 |

由上表可知，本项目危废间选址符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）等规范要求。

本项目危废产生量为1.3t/a，危废贮存间占地面积为10m2，贮存周期3-6月，其贮存能力完全可以满足危废的临时储存要求。

所有危废均放置于专用的容器中密闭存放，无组织废气的排放量较小，对周边敏感点影响较小。若危废泄露，设集液沟通至漏液收集池，用泵抽入专用容器内，作为危废处置，不得混入到废水中，以防止对水环境造成污染。危废间地面均按要求做了防渗处理，故对地下水和土壤的影响也很小。故危废贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标可能造成的影响很小。

（2）运输过程的环境影响分析

危险废物为废机油，均产生于生产车间内，在车间密封后运至危废间，产生散落和泄露的可能性均很小，运输沿线无环境敏感点，故危废运输的对环境的影响较小。厂外运输均委托专门的运输单位，其环境影响不列入本项目评价。

（3）危险废物暂存场设置和转移

1）本项目营运期产生的危险废物主要为废机油，集中收集暂存于厂区的危险废物暂存库内，本项目危险废物暂存库内应根据《危险废物贮存污染控制标准》（18597-2023），采取“四防”（防风、防雨、防晒、防渗漏）措施，暂存库位于厂区东北部，因此，危险废物贮存过程中对环境空气、地表水、地下水、土壤以及环境敏感保护目标影响不大，危废贮存容器应符合以下要求：

①应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

③装载危险废物的容器必须完好无损。

④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

⑤液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

2）危险废物转移和处置

目前建设单位尚未明确委托的危险废物处理单位，根据《黑龙江省危险废物经营许可证发放情况公告》（2023年7月14日），黑龙江省核发的危险废物处理资质单位名单中，有能力处理本项目危险废物的企业名称、设施地址、经营范围和经营规模见下表。

表5.2.4.2-2	 本项目运营期固体废物产生量及综合利用情况一览表

| 序号 | 单位名称 | 设施地址 | 经营范围 | 核准经营规模 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 黑龙江京盛华环保科技有限公司 | 黑龙江省绥化市安达市黑龙江省绥化市安达市哈大齐工业走廊万宝山工业园区 | HW02医药废物,HW03废药物、药品,HW04农药废物,HW05木材防腐剂废物,HW06有机溶剂废物,HW07热处理含氰废物,HW08废矿物油与含矿物油废物,HW09油/水、烃/水混合物或乳化液,HW11精（蒸）馏残渣,HW12染料、涂料废物,HW13有机树脂类废物,HW15爆炸性废物,HW16感光材料废物,HW17表面处理废物,HW18焚烧处置残渣,HW19含金属羰基化合物废物,HW20含铍废物,HW21含铬废物,HW22含铜废物,HW23含锌废物,HW24含砷废物,HW25含硒废物,HW26含镉废物,HW27含锑废物,HW28含碲废物,HW29含汞废物,HW30含铊废物,HW31含铅废物,HW32无机氟化物废物,HW33无机氰化物废物,HW34废酸,HW35废碱,HW36石棉废物,HW37有机磷化合物废物,HW38有机氰化物废物,HW39含酚废物,HW40含醚废物,HW45含有机卤化物废物,HW46含镍废物,HW47含钡废物,HW48有色金属采选和冶炼废物,HW49其他废物,HW50废催化剂 | 154900.0t/a |
| 2 | 大庆圣德雷特化工有限公司 | 黑龙江省大庆市大同区大庆高新轻纺工业园18号 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW31含铅废物,HW49其他废物 | 80000.0t/a |
| 3 | 黑龙江鸿晟达环保科技有限公司 | 黑龙江省大庆市龙凤区萨东工业小区 | HW08废矿物油与含矿物油废物,HW31含铅废物,HW49其他废物 | 16000.0t/a |

建议建设单位在上述资质单位中选择适合的危废处置单位处置本项目运营期产生的危险废物，建设单位加强对危险废物转移和处置的管理，采取如下措施：

①建设单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。

②危险废物的运输应采取危险废物转移联单制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

③建设单位每转移一车、船（次） 同类危险废物，应当填写一份联单。每车、船（次）有多类危险废物的，应当按每一类危险废物填写一份联单。

3）转移周期

根据建设单位提供资料，危废暂存间储存3-6个月危险固废即应进行转移处置。

4）危险废物台账管理

①根据危险废物产生后不同的管理流程，在产生、贮存、利用、处置等环节建立有关危险废物的台账记录表（或生产报表）。如实记录危险废物产生、贮存、利用和处置等各个环节的情况。对于危险废物产生频繁，每批均进行记录负担过重的情形，如果从废物产生部门到贮存库/场的过程可以控制，有效防止废物非法流失，则在批量完成后进行统一和分类统计。在危险废物产生环节，可以按重量、体积、袋或桶的方式记录危险废物数量。危险废物转移出产生单位时或在产生单位内部利用处置时，原则上要求称重。

②定期（如按月、季或年）汇总危险废物台账记录表（或称生产报表），形成周期性报表。报表应当按所产生危险废物的种类反映其产生情况以及库存情况。按所产生危险废物的种类以及利用处置方式反映内部自行利用处置情况与提供和委托外单位利用处置情况。

③汇总危险废物台账报表，以及危险废物产生工序调查表及工序图、危险废物特性表、危险废物产生情况一览表、委托利用处置合同等，形成完整的危险废物台账。

5）其他要求

①由专人负责危废的日常收集和管理，对任何进出临时贮存所的危废都要记录在案，做好危险废物排放量及处置记录。

②危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

③危险废物处置或利用单位必须具备相应的能力和资质，不允许将危险废物出售给没有加工或使用能力的单位和个人，废物处理之前需要对其生产技术、设备、加工处理能力进行考察，保证不会产生二次污染，废物处理之后还要进行跟踪，以便及时得到反馈信息并处理遗留问题。采取以上措施的情况下，本项目产生的危废对环境产生影响较小。

（二）一般工业固废

厂区内的一般工业固废收集处建设需严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）和环保部2013年36号公告要求建设及管理，做到“三防”措施。

（三）生活垃圾

生活垃圾收集时拟设置专门的存储设施和场所，存储场所要做好防渗、溢流措施，并应采取设置顶盖等防治降雨（水）的进入；做到及时清运、妥善处理，清运过程严格遵守卫生安全程序，避免沿途遗洒和飘散造成环境污染。

5.2.4.3小结

本项目工程固体废物包括废水处理生产的污泥、生产过程产生的杂质、锅炉灰渣、废离子交换树脂、生活垃圾和废润滑油、废活性炭等。建设单位应认真落实上述各种固体废物分类处置措施，保证各种固体废物得到有效处置，营运期产生的各种固体废物对环境的影响可得到有效地控制，从而避免项目产生的固废对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

建议：

①厂家应尽早联系并落实相应有资质的固废处置厂家，并保证在生产前签订委托处置协议，以确保工程投产后，固体废物得到充分处置，减小堆存量，使各类的固体废物均得到妥善地处置，提高项目的社会效益、经济效益和环境效益。

②危险固体废物的收集、运输和处置都应遵守国家有关规定，厂区内按规范设计、 设置危险固体废物临时储存设施，对危险废物的收集、贮存、运输、处置危险废物的设施、场所应设置危险废物识别标志。收集、储存危险废物，必须按照危险废物特性进行分类，收集分类后，进行妥善处置。

5.2.5地下水影响分析

5.2.5.1地下水环境受污染的主要途径

地下水受污染途径是多种多样的，大致可分为四类：

（1）间歇入渗型。大气降水或其它灌溉水使污染物随水通过非饱水带，周期的渗入含水层，主要是污染潜水。淋滤固体废物堆引起的污染，即属于此类。

（2）连续入渗型。污染物随水不断的渗入含水层，主要也是污染潜水。废水聚集地段（如废水渠，废水池，废水渗井等）和受污染的地表水体连续渗漏造成地下水污染，即属此类。

（3）越流型。污染物是通过越流的方式从已受污染的含水层（或天然水层）转移到未受污染的含水层（或天然淡水层）。污染物或者通过整个层间，或者通过底层尖灭的天窗，或者通过破损的井管，污染潜水和承压水。地下水的开采改变了越流方向，使已受到污染的潜水进入未受污染的承压水，即属于此类。

（4）径流型。污染物通过地下径流进入含水层，污染潜水或承压水。污染物通过地下岩溶孔道进入含水层，即属此类.

5.2.5.2项目对周边地下水环境影响分析

- 正常情况对地下水环境影响分析

建设单位严格按照报告中提出的“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”原则，采取地下防渗措施，厂区地面进行硬化的基础上，一般情况下污水不会渗漏并进入地下，对地下水不会造成污染。项目正常运行过程中可有效防止污染物泄露，避免对地下水环境产生不良影响。

（二）事故情况对地下水环境的影响分析

考虑到非正常情况下，建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时的运行状况，导致污水或物料“跑冒滴漏”对第四系松散岩类孔隙潜水的影响。预测情况如下：

- 预测因子：

根据项目工程分析，项目可能导致地下水污染的特征因子为COD和氨氮等。在根据导则要求选用标准指数法对各项污染因子进行排序，假设曝气池发生事故，根据工程分析水污染源分析，污染物标准指数排序见下表。

表5.2.5.2-1            各污染物标准指数排序表

| 序号 | 污染物 | 污染物浓度mg/L | 标准浓度mg/L | 标准指数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD | 2800 | 3.0 | 933.3 |
| 2 | 氨氮 | 15 | 0.5 | / |

- 预测内容

项目采取分区防渗措施，正常工况下不会对区内地下水水质造成影响。假设非正常工况下集水池防渗层发生泄漏导致污染物通过包气带进入地下水，导致地下水遭受污染。再次状况下预测对地下水造成的影响。

- 预测范围

根据区域的地下水文特征，确定地下水评价范围为场地上游600m、下游860m及两侧各430m构成的区域范围。

- 预测模式选择

当项目运转出现事故，含有污染物的废水将以渗入的方式进入含水层。建设场地地下水流向呈一维流动，地下水位动态稳定，因此污染物在含水层的迁移，可概化为瞬时注入示踪剂（平面瞬时点源）的一维稳定流动二维水动力弥散问题，当取平行地下水流动的方向为x轴长方向时，则污染物浓度分布模式如下：

式中：X，Y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点x，y处的示踪剂浓度，g/L；

M——含水层的厚度，m；

mM——瞬时注入的示踪剂质量，kg；

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向x方向的弥散系数，m2/d；

DT——横向y方向的弥散系数，m2/d；

π——圆周率。

模式参数选取

根据项目所在区域地质与水文地质条件，预测参数取值见下表。

表5.2.5.2-2              地下水各参数取值

| 含水层厚度M（m） | 有效孔隙度ne | 水流速度u （m/d） | 纵向弥散系数DL（m2/d） | 横向弥散系数DT（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.5 | 0.465 | 0.00162 | 0.5 | 0.03 |

- 预测源强（瞬间注入的示踪剂质量mM）计算：

本项目污水处理站中各池体泄漏均对地下水产生影响，正常运营状态下不会有污水泄漏，当建设项目的工艺设备或地下水环境保护措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或保护效果达不到设计要求时，可能造成污水泄漏。

结合项目的特点，因此，若曝气池泄漏对地下水影响最大，从最大风险原则考虑，非正常状况下为沉淀池体破裂和防渗层同时破裂时污水泄漏对地下水水质造成影响。根据《给排水构筑物工程施工及验收规范》，水池允许最大渗水量按池壁和池底浸湿面积计算，钢筋混凝土结构水池渗漏量不得超过2L/（m2·d）。在正常状况下，一个沉淀池渗漏面积为：池底面积+池壁面积=L×B+2×B×H+2×L×H=20.45x4+2x20.4x5.5+2x4x5.5=350.75m2，二个沉淀池正常情况下每日的最大允许污水渗透量Q计算如下：渗漏量=渗漏面积×渗漏强度=2L/（m2·d）×350.75m2=701.5L/d，本次事故状况下的污染源强按正常状态下的10倍计算；则事故状况下源强如表5.2.5.2-3所示。

表5.2.5.2-3              集水池泄漏事故状况下源强

| 渗漏面积（m2） | 渗漏强度（L/m2﹒d） | 渗漏量 （L/d） | 污染物 | 浓度 （mg/L） | 污染物质量（g/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 350.75 | 20 | 7015 | COD | 2800 | 19642 |
|  |  |  | 氨氮 | 15 | 105.225 |

- 预测时段：

预测时段设定为：自泄露时间点起，选择100d、1000d共2个时段，预测泄露发生后给定源强的污染物在地下水中的浓度分布，从而确定污染事故对地下水环境的影响范围和程度。

- 预测结果及分析

本评价以保守估计为原则，假定在泄漏废水直接进入浅层地下水情形下进行预测，预测结果见下图。

图5.2.5.2-1  COD100天预测结果图

图5.2.5.2-2  COD1000天预测结果图

正常状况下，个生产环节按照设计参数运行，地下水可能的污染来源为集水池、各管线等跑冒滴漏。本项目已经根据相关防渗设计规范采取严格的防渗措施，一般情况下污水不会渗漏和进入地下，对地下水不会造成污染。

非正常状况下，曝气池池出现破损，发生泄漏第100d、渗漏点位置COD、氨氮污染物通过地下水径流向下游迁移。100天时，COD下游最大浓度为：36.59mg/l，超标距离最远为23.162m，预测范围内的超标面积为372m2，影响距离最远为下游37.162m，预测范围内的影响面积为1020m2,随着时间推移，中心点在向下游移动，中心点浓度逐渐减，小1000天时，下游最大浓度为：3.65mg/L，超标距离最远为21.62m，预测范围内的超标面积为304m2，影响距离最远为下游94.62m，预测范围内的影响面积为2871m2。

氨氮100天时，下游最大浓度为：0.196mg/L，未超标，影响距离最远为下游21.162m，预测范围内的影响面积为311m2。随着时间推移，中心点在向下游移动，中心点浓度逐渐减小，至1000d时，下游最大浓度为：0.0196mg/L，未超标，最大值低于检出限氨氮小于的标准限值0.5mg/L，即氨氮未超标。可见，在瞬时泄漏场景下，污水渗漏对地下水环境的影响较小。

综上所述，项目开工建设期做好防渗工作，避免非正常情况产生，并建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，项目建成后不会对当地地下水产生影响。

5.2.6运营期土壤影响分析

5.2.6.1本项目对土壤环境的污染

本项目污染物质可以通过多种途径进入土壤，主要类型有以下三种：

（1）大气沉降：污染物质来源于被污染的大气，污染物质主要集中在土壤表层，其主要污染物是废气中的颗粒物等，它们降落到地表，破坏土壤肥力与生态系统的平衡；各种大气飘尘等降落地面，会造成土壤的多种污染。

（2）垂直入渗：项目产生生产废水主要为工艺废水和生活污水，经厂区污水处理设施处理达标后回用。正常状况下，水污染对周围土壤环境造成影响很小。但如果厂区内管道、阀门及污水处理设施出现跑、冒、滴、漏则会使污水下渗污染土壤。

（3）地面漫流：项目产生的固废、危废等在运输、贮存或堆放过程中通过扩散、降水淋洗等直接或间接地影响土壤。

5.2.6.2土壤污染影响评价

为防止事故状态对土壤的污染，减少项目运行过程中对土壤环境的不利影响，项目厂区将采取一系列防范措施（详见第6章污染防治措施），如危险废物严格按要求进行暂存、控制项目“三废”的排放、厂区分级防渗建设等，在采取这些措施的基础上，项目所产生污染物对土壤环境的不利影响将减至最小，对土壤环境的影响不大。

5.2.7环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）对项目建设进行环境风险评价。环境风险评价程序见图5.2.7-1。

图5.2.7-1  环境风险评价工作程序图

5.2.7.1风险识别

（1）物质危险性识别

物质危险性识别，包括主要原辅材料、燃料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等。

本项目主要风险物质为润滑油及发生火灾产生的CO。

（2）生产系统危险性识别

生产系统危险性识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。

在贮运过程中：原料和成品纸等储存设施保管不善，遇明火，可能发生火灾事故产生CO。润滑油在贮存过程中发生泄漏污染土壤和地下水、发生火灾产生伴生气CO对大气环境的污染等。

（3）环境风险类型及危害分析

本项目发生可能性较大的事故有三类：泄漏事故、火灾次生事故。

（a）泄漏事故

主要是生产装置纸浆泄漏、污水处理站污水泄漏，润滑油储存设施泄漏，导致土壤及地下水环境污染。事故的可能性主要有：

①作业人员不认真执行设备检修维护及现场巡检等安全管理规章制度，未能及时发现事故隐患并加以解决。

②由于操作不当而泄漏事故。

③生产设施活储存设施本体腐蚀，发生泄漏。

（b）火灾次生事故

原料及成品仓库遇明火、高热产生燃烧，润滑油遇明火、高热产生燃烧，火灾燃烧为不充分燃烧，它不仅会伴生一氧化碳等大气污染物排放，在扑灭火灾过程中还会产生大量的消防尾水，如处理不当会造成水体污染。

（4）环境敏感性识别

根据现场勘查，评价范围内主要环境敏感目标以村庄为主，厂区周围敏感目标分布与厂区的距离详见表5.2.7.1-1。

表5.2.7.1-1              环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护对象 | 相对厂区边界位置、最近距离m | 受影响人数（人） | 功能要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 老山头乡 | W，2373 | 3000 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二类 |
|  | 四大家屯 | SW，2426 | 500 |  |
|  | 乔家围子 | SE，1241 | 300 |  |
|  | 后乔家围子 | SE，210 | 300 |  |
|  | 永久村 | NE，1844 | 500 |  |
| 地下水环境 | 散户 | NW，1216 | 井深75m，生活饮用水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
|  | 大庆金开元加工厂 | NE，686 | 井深74m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
|  | 大庆虹桥纸业有限公司 | NW，423 | 井深75m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
|  | 后桥家围子 | SE，210 | 深71m，生活饮用水 |  |
|  | 桥家围子水 | SE，1365 | 深72m，生活饮用水 |  |
|  | 项目厂址 | / | 井深74m、仅供该企业厂区生产、绿化用水井 |  |
| 地表水 | 库里泡 | SE，5200 | / | 《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）中V类水体标准 |
| 声环境 | 厂界外200m范围内 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类 |
| 土壤环境 | 占地范围外200m范围内 |  |  | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018） |
| 生态影响 | 厂区外200m以内的范围 |  |  | / |

5.2.7.2评价级别、范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B进行分析判定，本项目涉及危险物质主要为润滑油及发生火灾后伴生的CO，可能扩散途径为发生火灾、爆炸事故产生污染物污染大气环境，因此环境风险类型主要为大气环境风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）规定：环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

本项目危险物质主要为润滑油，风险源主要为机修间。本项目润滑油的最大存储量约为0.1t/a。

①危险物质数量与临界量的比值（Q）

表5.2.7.2-1       本项目环境风险物质数量、临界量及其比值（Q）

| 序号 | 危险物质名称 | CAS号 | 最大存在总量qn（t） | 临界量Qn（t） | Q值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 润滑油 | / | 0.1 | 2500 | 0.00004 |
| 本项目Q值 |  |  |  |  | 0.00004 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018中附录C，当Q＜1时，项目环境风险潜势为Ⅰ。

②环境风险评价等级

本项目环境风险评价等级划分见表5.2.7.2-2。

表5.2.7.2-2         环境风险评价工作等级划分表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据表5.2.7.1-3可知，本项目环境风险评价工作等级为简单分析。本项目环境风险进行简单分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》HJ169-2018无需设置评价范围。

5.2.7.3事故调查类比

2021 年 10 月 2 日夜间，台湾彰化县大村乡美港路一间造纸工厂发生大火，造成 3 名工人受伤，1 人伤势较重。

2021 年 6 月 7 日 21 时 26 分，江苏省扬州市八里镇永丰余造纸厂仓库大火，无人员死亡，仓库全部烧毁。

2021 年 1 月 2 日夜间，浙江嘉兴平湖的平湖荣成环保科技有限公司突发大火，大量原纸被烈火燃烧，损失惨重。

5.2.7.4最大可信事故

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。最大可信事故确定的目的是针对典型事故进行环境风险分析，并不意味着其它事故不具环境风险。在项目贮存运输过程中， 存在许多事故风险因素，风险评价不可能面面俱到，只能尽可能考虑对环境危害最大的事故风险。

本改建项目最大可信事故为：仓库原料或成品被明火引燃，润滑油被明火引燃，发生火灾事故时产生次生环境影响。

通过查找全国排污许可证管理信息平台，查找“C22 纸品及纸制品业”排污许可证统计数据，全国目前申报有 11770 家的同类行业。类比 2017 年 4 月统计网络公开统计数据，当月全国有 10 余起纸品及纸制品业的企业发生火灾，火灾每月发生概率约为 1‰，则本企业每年发生火灾概率约为 1.2%。

5.2.7.5环境影响分析

（一）火灾废气环境影响分析

（1）计算模式

经核实，本项目原料最大存放量为200吨，成品库最大储存量约100吨，本次评价选取存量较大的原料仓库着火不完全燃烧对环境的影响，由于火灾燃烧为不充分燃烧，产生黑烟和CO、CO2，本评价选取有代表性的CO作为火灾伴生污染物进行风险评价。源强计算参照《环境风险评价实用技术、方法和案例》推荐的公式计算：

燃料燃烧产生的CO量可按下式进行估算：

GCO=2330qC

式中GCO——CO的产生量，g/kg;

C——燃料中碳的质量百分比含量（%），在此取60%；

q——化学不完全燃烧值（%），在此取20%。

（2）结果分析

本次评价选取存量较大的原料仓库着火燃烧，燃烧时间为30min，经计算得出燃烧 速率的估算值，见表5.2.7.5-1所示。

表5.2.7.5-1               火灾次生CO源强表

| 物质 | C | Q | GCO | 燃烧量 | 燃烧时间 | 排放速率 | 释放面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一氧化碳 | 60% | 20% | 279.6 | 200t | 60min | 15.5kg/s | 1000 |

由上表可知，CO产生量为279.6g/kg，排放速率为15.5kg/s，火灾事故中产生的烟气是物质在燃烧过程分解产生的气态、液态、固态物质与空气的混合物，烟气对人体的危害主要是燃烧产生的有毒有害气体CO所引起的窒息和对人体器官造成的毒害作用。

（二）生产废水泄漏事故环境影响分析

本项目生产装置纸浆及污水处理站污水如发生泄漏将会导致土壤和地下水发生污染，本项目生产车间及污水处理设施应设置防渗设施，泄漏后的液体应能够自流排至收集设施，泄漏收集设施经自流排至事故收集池，阻止事故废水进入厂区外部的雨水管网，将废水收集入事故池暂存。待事故结束后，利用厂内污水处理装置将其处理并回用。

（三）润滑油泄漏事故环境影响分析

本项目润滑油储存设施发生泄漏，可能会导致土壤及地下水发生污染，若泄漏的润滑油遇到明火，已发生火灾，产生伴生物CO。因此润滑油存储设施应保证密闭并定期检查，检修间地面应进行防腐防渗处理，周围设置收集围堰，设置泄漏收集应急物资。

为防止润滑油泄漏发生土壤及地下水污染及预防润滑油发生火灾事故，应制定巡检制度，编制润滑油操作规程及事故应急预案，并定期演练；禁止在检修间使用明火。发生事故后，应及时清理泄漏的润滑油；若发生火灾事故，事故消防水应自流至企业已建事故收集池。待事故结束后，利用厂内污水处理装置将其处理并回用。

通过以上措施将有效的避免事故对外环境水体的影响，因而本次分析中不再考虑事故水对地表水体的影响，主要通过加强日常防范措施和事故应急措施，以避免该类事故的发生。

5.2.7.6风险管理

（一）风险防范措施

（1）建设单位已采取的防范措施

a.制定消防安全责任制，把消防安全落实到岗位，落实消防安全的一岗双责。

b.在车间门口、车间内部、原料仓库及成品仓库配备相应数量的灭火设备，放在明 显易取位置。

c.定期对仓库、生产车间，特别是电线线路等进行检查，防止因为设备故障、电线短路等引起火灾。

d.加强消防安全检查。

（2）本次改建项目要求企业加强风险防范的建议措施

1）风险防范措施

a.切实转变观念，落实源头削减废物产生的清洁生产措施，并制订有关制度保证其良好运行。

b.制定定时巡检制度，对原料、产品储存库房、检修间、废水处理设施等重要场所进行巡检，发现非正常情况及时处理。

c.编制应急预案并定期演练。

2）加强事故监控

在重点场所安置摄像头，设置在线监控设施，在岗操作人员必须密切关注在线监控，定期巡检，发现问题及时报告处理。

3）保证污水处理站运行效果

污水处理站使用的机泵、阔门、电器及仪表等在运行中发生故障，将会导致废水处 理操作事故，应对这些设备采取多套备用设计，并加强巡回检查和维修保养，减少设备故障率。

对于污水处理站主要工艺单元，必须装配流量、水质等在线监控仪器，并辅以定期人工取样测定。对于厂内外其它与废水处理有关的分析仪表讯号，必须与污水处理站数据作同步分析，以便操作人员参考并及时进行操作调整。

4）必须将“安全第一，预防为主”作为公司经营的基本原则。

5）必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。

6）设立管理部，负责全厂的环保、安全管理，应由具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。

7）在日常生产工作中，环保岗位责任人加强对贮浆池和输送管道的检查及维护，防止纸浆跑、冒、滴、漏和大量泄漏。

8）生产设备非正常状况下生产，导致生产废水事故排放，发现异常情况及时处理或向单位领导汇报。

5.2.7.7事故应急池

生产废水事故排放或泄漏时，可能会对水质造成影响。本项目建设2500m3事故应急池，当发生废水事故排放或贮浆池泄漏时，可将事故废水或泄漏纸浆排入应急池，加强水环境事故风险防范力度。

5.2.7.8应急预案

（一）应急预案的编制

本项目建成后，需修订应急预案，并根据《企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（试行）》（环办应急[2018]8号）的要求组织专家评审。最后上报延平区环境保护局备案。一旦发生重、特大风险事故发生，应立即启动应急预案。

预案的编制、评估、备案和实施等应按《企业事业单位突发环境事件应急预案备案 管理办法》（环发[2015]4号）规定执行。具体要求如下：

（1）成立环境应急预案编制组，明确编制组组长和成员组成、工作任务、编制计划和经费预算。

（2）开展环境风险评估和应急资源调查。环境风险评估包括但不限于：分析各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别环境危害因素，分析与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建突发环境事件及其后果情景，确定环境风险等级。应急资源调查包括但不限于：调查企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

（3）编制环境应急预案。合理选择类别，确定内容，重点说明可能的突发环境事件情景下需要采取的处置措施、向可能受影响的居民和单位通报的内容与方式、向环境保护主管部门和有关部门报告的内容与方式，以及与政府预案的衔接方式，形成环境应急预案。编制过程中，应征求员工和可能受影响的居民和单位代表的意见。

企业环境应急预案体现自救互救、信息报告和先期处置特点，侧重明确现场组织指挥机制、应急队伍分工、信息报告、监测预警、不同情景下的应对流程和措施、应急资源保障等内容。经过评估确定为较大以上环境风险的企业，可以结合经营性质、规模、组织体系和环境风险状况、应急资源状况，按照环境应急综合预案、专项预案和现场处置预案的模式建立环境应急预案体系。环境应急综合预案体现战略性，环境应急专项预 案体现战术性，环境应急现场处置预案体现操作性。

（4）评审和演练环境应急预案。企业组织专家和可能受影响的居民、单位代表对环境应急预案进行评审，开展演练进行检验。

评审专家一般应包括环境应急预案涉及的相关政府管理部门人员、相关行业协会代表、具有相关领域经验的人员等。

（5）签署发布环境应急预案。环境应急预案经企业有关会议审议，由企业主要负责人签署发布。

（二）环境应急预案的备案

企业环境应急预案应当在环境应急预案签署发布之日起20个工作日内，向企业所在地县级环境保护主管部门备案。企业环境应急预案首次备案，现场办理时应当提交下列文件：

（1）突发环境事件应急预案备案表；

（2）环境应急预案及编制说明的纸质文件和电子文件，环境应急预案包括：环境应急预案的签署发布文件、环境应急预案文本；编制说明包括：编制过程概述、重点内容说明、征求意见及采纳情况说明、评审情况说明；

（3）环境风险评估报告的纸质文件和电子文件；

（4）环境应急资源调查报告的纸质文件和电子文件；

（5）环境应急预案评审意见的纸质文件和电子文件。提交备案文件也可以通过信函、电子数据交换等方式进行。通过电子数据交换方式提交的，可以只提交电子文件。

（三）环境应急预案的实施与监督管理

（1）建设单位应当采取有效形式，开展环境应急预案的宣传教育，普及突发环境事件预防、避险、自救、互救和应急处置知识，提高从业人员环境安全意识和应急处置技能。

（2）建设单位应当每年至少组织一次预案培训工作，通过各种形式，使有关人员了解环境应急预案的内容，熟悉应急职责、应急程序和岗位应急处置预案。

（3）建设单位应当定期进行应急演练，并积极配合和参与有关部门开展的应急演练。环境应急预案演练结束后，应当对环境应急预案演练结果进行评估，撰写演练评估报告，分析存在问题，对环境应急预案提出修改意见。

（4）企业环境应急预案有重大修订的，应当在发布之日起20个工作日内向原受理部门变更备案。变更备案按照本办法第十五条要求办理。

环境应急预案个别内容进行调整、需要告知环境保护主管部门的，应当在发布之日起20个工作日内以文件形式告知原受理部门。

企业结合环境应急预案实施情况，至少每三年对环境应急预案进行一次回顾性评估。有下列情形之一的，及时修订：

（一）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（二）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（三）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（四）重要应急资源发生重大变化的；

（五）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（六）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行。对环境应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

5.2.7.9小结

（1）项目不存在重大危险源，本项目的最大可信事故风险源润滑油、木浆及白纸边（进口）和产品为薄页纸、特种纸及纸板燃烧产生的次生物质CO气体对环境和人体健康都将造成危害。

（2）本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施；为了防范事故和减少危害，需要制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

表5.2.7.9-1                 环境风险评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 废润滑油 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 存在总量 | 0.1t |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境 敏感性 | 大气 | 500m范围内人口数200人 |  |  |  | 5km范围内人口数2万人 |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边200m范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  |  | F1 | F2 |  | F3 |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  |  | S1 | S2 |  | S3 |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  |  | G1 | G2 |  | G3 |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  |  | D1 | D2 |  | D3 |
| 物质及工艺系数危险性 |  | Q值 | Q＜1 |  |  | 1≤Q＜10 | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |
|  |  | M值 | M1 |  |  | M2 | M3 |  | M4 |
|  |  | P值 | P1 |  |  | P2 | P3 |  | P4 |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ |  | Ⅳ |  | Ⅲ | Ⅱ |  | Ⅰ |
| 评价等级 |  | 一级 |  |  |  | 二级 | 三级 |  | 简单分析 |
| 风险识别 | 物质 危险性 | 有毒有害 |  |  |  |  | 易燃易爆 |  |  |
|  | 环境 风险类型 | 泄漏 |  |  |  |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 |  |  | 计算法 |  | 经验估算法 |  | 其他估算法 |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 |  |  | SLAB |  | AFTOX |  | 其他 |
|  |  | 预测结果 |  |  | 大气毒性终点浓度-1最大影响范围 m |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 大气毒性终点浓度-2最大影响范围 m |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近敏感目标 ，到达时间 h |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标 ，到达时间 d |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险 防范措施 |  | 1、建设单位在运营期间应落实环境风险控制措施，若发生泄漏事故，建设单位应及时启动应急预案，将环境风险事故的影响降到最低程度。 2、本项目生产车间北侧应急事故池容积2500m2。厂区设置满足容积要求的应急事故池事故废水收集处理后达标排放。 3、废气治理设施必须由专人负责进行定期的检查、维修、保养，在日常的生产过程中，一旦发生环保设施故障情况，必须立即停止生产，待环保设施可正常运行之后才能恢复生产； 4、编制突发环境事故应急预案并备案，储备环境应急物资，定期进行环境应急演练。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目所发生的环境风险可以控制在较低的水平，且风险发生概率及危害将低 于国内同类企业水平，本项目的事故风险属于可接受水平。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，“ ”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6环境保护措施及其可行性论证

## 6.1施工期污染防治措施

本项目选址为本项目位于黑龙江大同经济开发区纸业园区，利用本项目原有厂址进行改建，本次施工内容主要为设备的运输及设备安装，土建内容较少。在建设施工过程中将会对周围环境产生一定的污染影响，其主要的环境问题是施工作业过程中产生的施工噪声、施工废水、建筑垃圾及施工扬尘等的治理问题。

- 6.1.1施工废水防治措施

当建设施工队伍进入施工现场进行砂、石子冲洗和搅拌浇注混凝土等施工作业过程中将会有施工泥浆废水产生，产生量较少，污染物主要为SS，经沉淀后回用于厂区绿化。生活污水直接排入厂区内污水处理站经处理后回用于生产。对环境影响很小经过这些措施，本工程施工期对地表水环境的影响将大大减小。

## 6.1.2施工扬尘防治措施

该工程施工阶段对环境空气造成影响较严重的是施工扬尘带来的影响，为尽量减小对周围环境影响，必须对施工期扬尘污染采取有针对性的防治措施。

（1）施工现场周围设置围挡，路面硬化，运输车辆加盖篷布，减轻扬尘对周围环境的影响。

（2）合理安排施工现场，所有的砂石料应统一堆放、保存，应尽可能减少堆场数量，并加篷布等遮盖，尽量减少运输环节，搬运时要做到轻举轻放。

（3）指定专人对施工现场附近的运输道路进行定期喷水，使路面保持一定湿度，防止运输车辆引起的二次扬尘。

（4）谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。

（5）开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

（6）对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业。

（7）合理安排工期，尽可能加快施工进度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式。

（8）建设单位在工程概算中要包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，并且保证该项资金专款专用。

建设单位施工时，在认真落实上述扬尘污染防治措施的基础上，扬尘量可减少50～70%，可有效减少对环境的影响。施工期对环境空气的影响是短期的、局部的，伴随施工期结束，施工过程带来的环境影响也将会消失。

## 6.1.3噪声防治措施

（1）合理安排施工进度和作业时间，对主要噪声设备应采取相应的限时作业，并尽量避开居民休息时间，在22点到次日早6点之间停止高噪声设施作业与施工，远离敏感目标等措施。

（2）合理安排施工机械安放位置，施工机械应尽可能放置于施工场界外造成影响最小的地点。

（3）优先选用低噪声设备，尽可能以液压工具代替气压工具。

（4）对高噪声设备采取隔声、减震或消声措施，如在声源周围设置遮蔽物、加隔震垫、安装消声器等，可降低噪声源30～50dB（A）。

（5）尽量压缩施工期内汽车数量和行车密度，控制汽车鸣笛。

（6）注意对施工设备的维修、保养，使各种施工机械保持良好的运行状态。

（7）在搬运易产生噪声的施工设备、建筑材料等时，应尽可能轻拿轻放，以避免相互碰撞而产生噪声。

总之，通过选用低噪声施工设备，高噪声设备封闭使用，夜间停止施工等措施后场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。

## 6.1.4固体废物防治措施

建设施工期固体废物主要为施工弃土及施工人员的少量生活垃圾等。

（1）施工人员产生的生活垃圾量较少，可设置固定垃圾箱存放，统一清运，不得随意丢弃。

（2）建筑垃圾运至指定地点处理。对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料，应考虑其能否应用于场地平整等综合利用，并且要尽快利用，以减少堆存时间。若在不能确保其全部利用时，需对不能利用部分运至指定地点处理。

（3）现场搅拌砂浆和混凝土时，按用量进行调配，尽可能做到不撒、不漏、不倒、不放。

（4）指定固定的行车路线，防止随意毁坏地表植被，侵占农田。

（5）施工期间，修筑临时施工围墙，防止施工时随意破坏周围植被，防止水土流失。

## 6.2防沙治沙措施

根据《黑龙江省防沙治沙条例 》（2008年10月17日黑龙江省第十一届人民代表大会常务委员会第六次会议通过），大庆市国家级防沙治沙综合试验示范区，重点增加和恢复林草植被，治理严重沙化的草原和荒滩、荒地，本评价要求企业采取以下措施进行防沙治沙。

（1）对厂区现有植被进行保护

企业应对本厂区内的现有植被加强保护，特别是一些抗沙树种，严禁砍伐。

（2）建立人工植被，形成综合防护体系。企业在保护天然植被的工作外，还要在厂区营造乔木灌结合的防沙林带或防沙片林，其内部建立防护网，形成“乔、灌、草”，“网、带”结合的综合防护体系。

（3）厂区绿化对于吸收和滞留有害气体，补充新鲜空气，阻隔噪声，保护生态环境，改善工作环境，美化劳动环境，改善小气候等均有着十分重要的作用。建设项目严格按照规划绿地面积进行绿化工作，严禁占用规划的绿地面积。沿厂区四周围墙内侧及建筑物四周广植草坪、大量绿化，并在厂前区及生产辅助区植物四季花卉、常绿灌木，以提高厂区的环境质量。在树种的选择上，充分考虑植物的季相变化，同时因地制宜，合理布局各种绿化小品，并根据各区块单体建设的先后，在建设的同时进行绿化，进行最快速度的生态补偿，力求建成生态景观林，以提高绿化环境质量，改善区域的绿化生态环境，生产车间附近种植防火耐热树种和耐二氧化硫树种，总图设计要求绿化结构注重功能，兼顾美观，保证重点，加强规划，注意养护，同步建设。

（4）项目建设过程中还应加强厂区道路的硬化，消除裸露地面，防止沙尘的产生。

## 6.3运营期污染物防治措施

6.3.1废水治理措施及利用可行性分析

本项目生产工艺用水量909.09m3/d（300000m3/d）；锅炉排污水4.5t/d（1482.74t/a），生活污水量为0.36t/d（118.8t/a）。生活污水采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。生产废水、锅炉排水均经污水处理站处理后全部循环使用，不外排。

生产工艺废水全部经污水处理站处理后循序使用，锅炉排水排入污水处理站，处理后作为工艺水回用，生活污水采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。故仅对污水处理站处理后的水回用可行性进行分析。

工程生产过程中产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少，污染物浓度：COD2800mg/L，BOD5800mg/L，SS1500mg/L，氨氮15mg/L，故采用高效浅层气浮+A/O生化+混凝沉淀工艺，经处理后再回用于生产工艺，沉淀污泥经脱水机脱水后外售砖厂制砖。

图6.3.1-1  污水处理工艺流程图

6.3.1.1技术可行性分析

工程生产过程中不含脱墨和漂白工艺，产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土、废渣等无机物及部分有机物，参照《制浆造纸工业污染防止可行技术指南》（HJ2302-2018）中关于制浆废水中主要污染物浓度确定本项目污染物浓度：污染物浓度：COD2800mg/L，BOD5800mg/L，SS1500mg/L，氨氮5mg/L，故采用高效浅层气浮+A/O生化+混凝沉淀工艺，本项目回用水质要求不高，主要针对悬浮物进行处理，本项目废水经高效浅层气浮+A/O生化+混凝沉淀工艺工段后可以去除大大部分细砂、悬浮物，处理后污染物浓度：COD76mg/L，BOD520mg/L，SS 29mg/L，氨氮1mg/L，可以满足本项目回用水质要求。根据《制浆造纸废水治理工程技术规范》（HJ2011-2012）附录 B、《制浆造纸工业污染防治可行技术指南》（HJ2302-2018），废水经一级处理（高效浅层气浮）+二级处理（A/O生化），故从技术角度分析该工艺可行。

表6.3.1.1-1              污水处理工艺各工序处理效果

| 名称 |  | CODCr（mg/L） | SS（mg/L） | BOD5（mg/L） | 氨氮（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高效浅层气浮 | 进水 | 2800 | 1600 | 800 | 15 |
|  | 出水 | 1013 | 288 | 400 | 12 |
|  | 去除率 | 64% | 82% | 50% | 20% |
| A/O生化 | 进水 | 1013 | 288 | 400 | 12 |
|  | 出水 | 304 | 193 | 160 | 6 |
|  | 去除率 | 70% | 33% | 60% | 50% |
| 混凝沉淀 | 进水 | 304 | 193 | 160 | 6 |
|  | 出水 | 76 | 29 | 20 | 3 |
|  | 去除率 | 75% | 70% | 87% | 50% |
| 污染物排放水平 |  | 80 | 30 | 20 | 8 |

6.3.1.2处理能力分析

工程生产过程中产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水、锅炉排水及生活污水，合计水量917.18m3/d（302669.4m3/a），本项目污水处理站循环处理能力为960t/d，设三座污水池、一座曝气池，两座沉淀池。本项目废水量约38.26m3/h，本项目设计沉淀时间为2小时，故污水池、沉淀池容积均应大于2个小时污水贮存能力，即76.52m3，本项目污水池容积120m3一座，可以满足集水要求，本项目沉淀池单个容积50m3，可满足沉淀需求。

6.3.1.3废水回用及零排放可行性分析

根据造纸生产工艺，碎浆、调浆工序中的回用水，对SS的要求较高，而对COD的要求不高。如碎浆、调浆用水，一般要求SS＜30mg/L，COD＜200mg/L。

根据前文分析，项目污水处理工艺出水污COD76mg/L，BOD520mg/L，SS29mg/L，均可满足造纸生产工艺中回用水质要求，且项目产品主要为薄页纸、特种纸、纸板，对回用水质要求较低。因此，项目采取的污水处理是可行的，处理后水回用到生产工序实现零排放是可行的。

如遇到污水处理站设备故障，要求建设单位立即停止生产，生产废水将暂存在污水池、曝气池、沉淀池、事故池中，待污水处理设施正常运行后方可恢复生产。

综上所述，本项目处理后的水完全可达到回用要求，从水量及处理效率方面考虑，项目废水零排放是可实现的。

- 6.3.2废气污染防治措施

（1）锅炉烟气

本项目生产、生活锅炉根据《工业锅炉污染防治可行技术指南》（HJ 1178—2021）表 1 烟气污染防治可行技术，可采用低氮燃烧脱硝技术。本项目设置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，生产及冬季生活供热均由生物质锅炉提供，年耗生物质颗粒4165吨，本项目烟气采用袋式除尘+35米高排气筒排放，锅炉大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；烟囱高度35m，烟囱高度执行燃煤锅炉房烟囱最低允许高度35m，并高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上。

（2）污水处理站恶臭

本项目污水处理站产生的恶臭气体参照《排污许可证 申请与核发技术规范水处理（试行）》（HJ978-2018）表 5 对氨气、硫化氢的处理方式，可采用活性炭吸附法。

活性炭吸附装置处理工艺技术介绍：有机废气通过集气装置进入活性炭吸附箱，活性炭的多孔结构提供了大量的表面积，将废气的杂质和异味分子吸引到孔径中，非甲烷总烃被活性炭特有的作用力截留在其内部，洁净气体排出；经过一段时间后，活性炭达到饱和状态时，停止吸附，此时废气已被浓缩在活性炭内。为了提高活性炭吸附装置的吸附效率，减小活性炭吸附装置的占地面积，本方案拟采用新型的活性炭吸附材料（蜂窝状活性炭），其与颗粒状相比具有低阻低耗，高吸附率等性能。活性炭吸附装置设计原理先进，用材独特，性能稳定，操作简单，安全可靠，设备占地面积小、重量较轻。吸附箱采用抽屉式结构、装填方便、更换容易。该装置具有强大的吸附性，具有孔隙结构发达、比表面积大、流体阻力小等优点，有效地吸附废气中的有害物质，易于清理，通风效果好。由于含有机物质的气体经过活性炭时与表面产生强烈的混和，形成多级净化过程，提高了净化效果，从而达到去除有机物、保证环境不受污染的目的，废气排放符合国家有关标准。

污水处理站废气经负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放，有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。污水处理站封闭，及时清掏污泥、加强厂区绿化，尽量控制无组织气体排放量，经大气稀释扩散后无组织H2S、NH3、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准恶臭污染物厂界标准限值要求。

因此，本项目废气污染防治措施可行。

6.3.3噪声污染防治措施

本项目噪声污染源主要为生产车间的碎浆机、磨浆机、锅炉房风机等设备，其噪声源强在70-100dB（A）间，为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，需采取措施，见表6.3.3-1。

①鼓风机等各种设备均置于室内，并且对产生机械噪声的设备进行减振处理，减少设备振动噪声；经采取措施后噪声值可消减约20dB（A），减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

②平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态。

③在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础应做减振处理，从设备本身降低噪声值，从而减轻对环境的影响。

④水泵尽量采用潜水泵，降低设备噪声对厂界声环境的影响。

⑤厂区加强绿化。

表6.3.3-1                   噪声源及控制措施

| 噪声源（设备名称） | 声源强dB（A） | 治理措施 | 降噪效果dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 15m3高浓度水利碎浆机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 5m3高浓度水利碎浆机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 1.2m3压力筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 0.6m3压力筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密封的房间 | 20-30 |
| 43跳筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 23跳筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 斜筛 | 70-75 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 浆泵 | 70-80 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 木粉筛选机 | 70-80 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 离心泵 | 70-80 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 450双盘磨浆机 | 75-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 3600mm平板纸纸机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 切纸机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 卷纸机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 生物质蒸汽锅炉 | 70-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 引风机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |
| 鼓风机 | 80-85 | 基础减震、设置在密闭的房间内 | 20-30 |

上述噪声治理措施均是成熟可靠的措施，运营期严格管理、勤于维护，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

6.3.4固体废物处理处置

按照“减量化、资源化、无害化”原则，对固体废物进行分类收集、处理和处置。本项目运营期固体废物主要为浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废润滑油，废活性炭。

6.3.4.1危险废物的处置措施

本项目危险废物为废润滑油、废活性炭，拟贮存于危废临贮存间内，该危废临时贮存间需严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和环境保护部公告2013年第36号文中的有关规定执行及建设，同时还需委托有资质的单位处置。根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）环保部2013年36号公告，项目在运营过程中，按照以下要求管理危险废物：

a应加强危险废物管理，制定危险废物管理计划和应急预案，并报当地环保部门备案。对员工进行培训，提高全体人员对危险废物管理的认识。确保相关管理人员和从事危废收集、运送、暂存等工作的人员掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本单位制定的危险废物管理规章制度、工作流程和应急预案等各项工作要求；掌握危险废物分类收集、运送、暂存的正确方法和操作程序，提高安全防护和应急处置能力。

b建设单位必须严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》的要求来进行危险废物的收集、贮存和运输。危险废物的收集、贮存，须按照其特性分类进行。禁止混合收集、贮存、运输、处置性质不相容而未经安全性处置的危废。盛装危废的容器和包装物，要确保无破损、泄漏和其他缺陷，并依据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）规范建设危废贮存场所并设置危废标识。危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。

c建危险废物临时存放间。危险废物临时贮存间必须密闭建设，门口内侧设立围堰，地面应做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失和防渗漏）；危险废物临时贮存间门口需张贴标准规范的危险废物标识和危废信息板，屋内张贴企业《危险废物管理制度》；危废间需专人管理；不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液体危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，并按要求填写；建立健全危险废物管理台账；禁止将危废混入非危险废物中贮存，并且，贮存时间不得超过一年。

d严格执行危险废物转移管理制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动。

6.3.4.2一般固体废物处置措施

（1）杂质

除砂、纤维分离过程产生的砂、土、纤维等杂物，定期外售给收购企业进行资源化利用。

（2）污水处理站污泥

废水处理设施产生的沉淀污泥经板框压滤后外售砖厂制砖。

（3）锅炉灰渣

锅炉炉渣和烟气除尘灰，定期外售给收购企业进行资源化利用。

（4）废离子交换树脂

本项目产生的固废主要为软化水系统中产生的废离子交换树脂。依据《国家危险废物名录》（2021），锅炉软化水系统产生的废离子交换树脂已不属于危险废物，判定为一般工业固体废物。由生产厂家上门更换时回收处置。

经过以上处理后，项目固废在临时堆存时不会对区域地表水、地下水和土壤造成影响。因此，评价认为项目固废处置措施可行。

- 6.3.5地下水环境保护措施

地下水环境保护措施与对策符合《中华人民共和国水污染防治法》和《中华人民共和国环境影响评价法》的相关规定，按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”，提出地下水环境保护措施和对策。

6.3.5.1源头控制措施

一、工程在开发建设阶段，应充分做好污水管道的防渗处理，杜绝污水渗漏，确保污水收集处理系统衔接良好，严格用水管理，防止污水“跑、冒、滴、漏”现象的发生，这样可以保证项目区内产生的全部废水得到集中处理，可以最大程度地避免污染物排放对地下水环境的影响。

二、地下管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层。防渗结构采用封闭钢筋混凝土管沟防渗结构，防止污水下渗对地下水造成污染。

三、污水池、曝气池、污泥干化池及应急事故池等池体应做好防渗，防渗等级应达到等效黏土防渗层Mb>1.5m，K<1×10-7cm/s要求，或参照GB16889执行，防止污水下渗污染地下水。

6.3.5.2分区防控措施

（一）污染防控区划分

《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）将地下水污染防渗分区分为三个级别：重点防渗区、一般防渗区、简单防渗区，本项目地下水污染防渗区为污水系统，防渗分区判定如下。

表6.3.5.2-1              污染控制难易程度分级参照表

| 污染控制难易程度 | 污染物类型 |
| --- | --- |
| 难 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理 |
| 易 | 对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理 |

表6.3.5.2-2              天然包气带防污性能分级参照表

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| 强 | 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数K≤1X10-6cm/s，且分布连续、稳定 |
| 中 | 岩（土）层单层厚度0.5m≤Mb＜1.0m，渗透系数K≤1×10-6cm/s，且分布连续、稳定 岩（土）层单层厚度Mb≥1.0m，渗透系数1×10-6cm/s＜K≤1×10-4cm/s，且分布连续、稳定 |
| 弱 | 岩（土）层不满足上述“强”和“中”条件 |

表6.3.5.2-3                 地下水污染防渗分区参照表

| 防渗分区 | 天然包气带防污性能 | 污染控制难易程度 | 污染物类型 | 防渗技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点防渗区 | 弱 | 难 | 重金属、持久性有机物污染物 | 等效黏土防渗层Mb≥6.0m， K<1×10-7cm/s，或参照GB18598执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 弱 | 易 |  |  |
| 一般防渗区 | 弱 | 易-难 | 其他类型 | 等效黏土防渗层Mb>1.5m， K<1×10-7cm/s，或参照GB16889执行 |
|  | 中-强 | 难 |  |  |
|  | 中 | 易 | 重金属、持久性有机物污染物 |  |
|  | 强 | 易 |  |  |
| 简单防渗区 | 中-强 | 易 | 其他类型 | 一般地面硬化 |

重点防渗区为污水处理站、危废暂存间、事故应急池等；一般防渗区为生产车间、机修间、仓库、办公楼等。本项目防渗工程污染防治分区情况见表6.3.5.2-4。

表6.3.5.2-4               本项目防渗工程污染防治分区

| 序号 | 名称 | 防渗区域及部位 | 防渗分区等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 危险废物暂存间 | 地面 | 重点防渗 |
| 2 | 事故应急池 | 池底、池壁 | 重点防渗 |
| 3 | 污水处理站 | 地面 | 重点防渗 |
| 4 | 生产车间 | 地面 | 一般防渗 |
| 5 | 机修间 | 地面 | 一般防渗 |
| 6 | 仓库 | 地面 | 一般防渗 |
| 7 | 办公楼 | 地面 | 一般防渗 |

地下管道采取的防渗措施如下：地下管道选用钢管，焊接连接，在管道壁厚设计上加大腐蚀裕量，并且采用最高级别的外防腐层。防渗结构采用封闭钢筋混凝土管沟防渗结构。

采取上述防渗措施后，确保项目地下水环境不会因项目的建设而改变。

- 分区防渗措施

1、重点防渗区防渗措施：

对于设计要求地面渗透系数K≤1.0×10-7cm/s污染区域，防渗材料根据不同的工况条件可选用粘土、人工合成材料高密度聚乙烯HDPE土工膜，等效粘土防渗层Mb≥6.0m。

2、一般防渗区防渗措施：

对于设计要求地面渗透系数K≤1.0×10-7cm/s污染区域，防渗材料根据不同的工况条件可选用粘土、水泥基渗透结晶型防水涂料或人工合成材料高密度聚乙烯HDPE土工膜。当建设场地具有符合要求的粘土时，地面防渗宜采用粘土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。

当无粘土时，采用混凝土防渗层，应符合下列规定：

一般污染防治区抗渗混凝土厚度不宜小于120mm，抗渗等级不低于P6，强度等级不低于C25，水灰比不宜大于0.50。

3、设备和管道检修、拆卸时必须采取措施，应收集设备和管道中的残留物质，不得任意排放。

4、定期进行检漏检修。强化各相关工程的转弯、承插、对接等处的防渗，做好隐蔽工程计量，强化防渗工程的环境管理。

- 监测管理

为避免对地下水污染，本项目应建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610－2016），三级评价的建设项目跟踪监测点数量要求一般不少于三个，应至少在建设项目场地及其上、下游布置一个。

综上所述，认真落实“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”措施，项目建成后不会对地下水产生影响。

危险废物暂存间

图6.3.5.2-1  本项目分区防渗图

## 6.4土壤防治措施

为加强土壤污染防治，落实《环保部关于加强土壤污染防治工作的意见》（环发[2008]48号），确保在生产过程避免对土壤产生影响，建设单位采取了以下相关防治措施。

（1）车间室内的地面都采用水泥进行了硬化，同时加强各生产设施的运行管理，不定期检查，减少排跑冒滴漏的产生，同时对落地的各物质及时清理回收，减少长期累积。

（2）污水收集设施所在的地面采取粘土铺底，地基进行了加固，以防地基下沉而产生污水处理池开裂，而使污水渗漏，同时池底采用水泥加厚，并铺以环氧树脂防渗。

（3）在退役时，要对土壤进行检测，如果已受到污染，应按照“谁污染、谁治理”的原则，被污染的土壤或者地下水，由造成污染的单位负责修复和治理。

采取以上防治措施后，本项目对厂区及附近的土壤环境影响小，措施可行。

7环境经济损益分析

7.1经济效益分析

本次改建工程总投资2700万元，其中环保投资54万元，占本项目总投资的2%。

7.2社会效益

“城市造纸”已经和造林、造纸一体化的“林浆纸一体”一起成为现代造纸业的两大发展趋势。城市造纸同时还起到消纳城市垃圾的作用，体现“城市发展、城市消纳”的精神，它将是推动城镇化建设的重要步骤。

本项目漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，无脱墨和漂白工序，原料经筛选、碎浆、纤维分离、磨浆、调浆、抄纸、打包后即为成品，项目改建成后形成一条年产1万吨薄页纸、特种纸、纸板生产线，可有效减少资源浪费，创造良好的社会效益。

7.3环境效益

本项目生产废水、锅炉排水全部排入污水处理站，处理后全部回用于生产工艺；生活污水采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。

生物质锅炉烟气由袋式除尘+35米高烟囱排出，排放浓度能够满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；

污水处理站废气经负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放，有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。污水处理站封闭，及时清掏污泥、加强厂区绿化，尽量控制无组织气体排放量，经大气稀释扩散后无组织H2S、NH3、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准恶臭污染物厂界标准限值要求；

生产设备采取减震隔声等措施后，厂界达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准；

固体废物为浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废润滑油，废活性炭，均可以得到妥善处置；各项污染物均能达标排放，且项目建成后可节约能源、消纳城市垃圾，保护环境，总体来说，本项目的建设具有较好的环境效益。

7.4环保投资估算

环保投资比按下式计算：

式中：HJ—环保费用投资比，100％；

HT—环保投资，万元；

JI—项目总投资，万元。

本项目总投资为2700万元，其中环保投资54万元，占总投资的2%。

表7.4-1               运营期环保投资一览表

| 类别 | 环保治理措施 | 投资费用 （万元） |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉烟气采取袋式除尘+35m高排气筒，污水处理站废气采取负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放，厂区加强绿化 | 20 |
| 噪声 | 基础减震处理 | 5 |
| 固废 | 固废分类收集、暂存，防雨、防漏、防渗等。 | 5 |
| 环境管理和监测计划 | 设置地下水监测井，环境监测 | 14 |
| 合计 | 54 |  |

7.5分析结论

通过以上对本项目建设的环境效益分析可知，在落实本评价所提出各项污染防治措施的前提下，本项目的建设能够达到经济效益和环境效益相统一的要求，满足可持续发展的要求，从环境经济的角度而言，项目建设是可行的。

8环境管理和环境监测计划

8.1环境管理

环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。对本项目来说，通过加强环境管理，建立相应的环境管理计划与监测计划，可以促进企业预防和治理污染，确保医院环保设施正常运行、排污达标；可以与企业管理相结合，调动广大员工防治污染、保护环境的积极性；可以避免许多因管理不善而产生的环境风险和对人群健康造成的危害，使建设项目对环境的危害控制在最小范围内。新建工程将环境管理工作纳入企业范围的环境管理体系，实行统一管理。

8.1.1环境管理体系

企业环境管理体系作为企业管理体系中的一部分，应与之相协调统一。本工程建设后，厂内在生产技术部下要设有环保科，至少有一名专职环境管理人员。企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。为使环境管理很好地贯穿于企业管理的整个过程，并落实到企业的各个层次，分解到生产的各个环节，把企业管理与环境管理紧密地结合起立，不但要建立完善的企业管理体系和各种规章制度，也要建立完善的环境管理体系，使企业的环境管理工作真正落到实处。

8.1.2环境管理计划

环境管理的计划如下：

（1）按环保部门有关规定与环保要求，搞好厂区的环境管理，实施厂、车间、工段的三级管理体制。全体职工参与，隐患自除，责任自负，避免对周边环境的影响。

（2）加大力度提高全体职工的环保意识，对重要装置在岗职工进行技术培训的同时，还应对其进行有关的环保法、环保事故发生后的应急措施等方面的培训，努力做到持证上岗，完善自身管理。

（3）加强环境管理，制定与环保有关的完善的规章制度，切实落到实处。

根据本工程的废气、废渣及噪声等产污环节，环保人员负责每日的环境保护工作的检查和管理，具体内容如下：

①确保废气治理设备正常运行，控制废气污染物排放量及各项污染物浓度指标严格按照排放。

②确保各噪声控制设备的正常运行，保证厂界噪声环保部门的规定要求直满足国家标准的要求。

8.1.3加强环境管理的对策

为使本工程的环境管理落到实处，将制定以下的对策：

（1）规范各种环境管理规章制度

企业应将各种环境管理规章制度下发到车间，组织全体员工学习和贯彻执行。这些规章制度包括：

①国家的环境保护法律、法规。达到国家规定的环境保护要求是实现环境管理的最低要求。

②车间有关环境管理的技术规程、标准，主要包括：污染物排放控制标准；生产工艺、设备的环境技术管理规程；环境保护设备的操作规程等。

③车间环境保护责任制：各类人员的环境保护工作范围，应负的责任，以及相应的权利。

（2）依靠技术进步，改革工艺，减少排污，要不断研究采用无污染或少污染的生产工艺技术，把污染消灭在生产过程中，结合技术改造，不断提高资源和能源的利用率，降低能耗及水耗，提高回收利用率，减少废物排放量。

（3）加强对污染防治措施的管理，不断提高污染防治的技术水平，使现有的污染防治措施充分发挥作用，减少污染物排放总量。

（4）加强监测，定期如实地总结监测数据，分析环保问题所在，及时向主管领导汇报并及时解决。

8.2污染物排放清单及管理要求

8.2.1污染源排放清单

本项目主要排放的污染物为颗粒物、SO2、NOX以及各类固体废物，见表8.2.1-1。

表8.2.1-1                            污染物产生及排放情况一览表

| 项目 | 产污环节 | 废气量m3/a | 污染物 | 治理措施 及净化效率 | 排放浓度 （mg/m3） | 排放标准 （mg/m3） | 达标情况 | 排放量 （t/a） | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生物质锅炉 | 468万 | 颗粒物 | 袋式除尘+35m高排气筒排放 | 0.24 | 50 | 达标 | 0.00625 | 《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉标准 |
|  |  |  | SO2 |  | 54.2 | 300 | 达标 | 1.41 |  |
|  |  |  | NOx |  | 163.5 | 300 | 达标 | 4.25 |  |
|  | 污水处理站 | —— | NH3 | 负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒 | 0.0082（kg/h） | 4.9（kg/h） | 达标 | 0.0648 | 有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值 |
|  |  |  | H2S |  | 0.00032（kg/h） | 0.33（kg/h） | 达标 | 0.00252 |  |
|  |  |  | 臭气浓度 |  | —— | 2000无量纲 | 达标 | —— |  |
| 废水 | 生产废、锅炉排水生活污水，全部排入污水处理站，处理后全部回用于生产工艺。生活污水排入厂区防渗旱厕，定期清掏堆肥。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 固体废物 | 产污环节 | —— | 污染物 | 处置措施 |  |  |  | 排放量t/a | 执行标准 |
|  | 生活办公 |  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一处置 |  |  |  | 1.24 | / |
|  | 除砂、纤维分离 |  | 杂质 | 定期外售给收购企业进行资源化利用 |  |  |  | 335 |  |
|  | 污水处理站 |  | 污泥 | 污泥干化后，定期外售给砖厂制砖 |  |  |  | 765 |  |
|  | 锅炉 |  | 锅炉灰渣 | 定期外售给收购企业进行资源化利用 |  |  |  | 138.58 |  |
|  | 锅炉软化水 |  | 废离子交换树脂 | 由生产厂家上门更换时回收处置 |  |  |  | 0.1 |  |
|  | 维修、保养 |  | 废润滑油 | 危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置 |  |  |  | 0.1 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求 |
|  | 废气治理措施 |  | 废活性炭 | 危险废物暂存间暂存后，委托有资质单位处置 |  |  |  | 1.2 |  |
| 噪声 | 采取减震隔声措施 |  |  |  |  |  |  |  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |

8.2.2污染源排放管理要求

（1）根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环境管理规章制度、各种污染物排放指标；

（2）对项目院内的公建设施给水管网进行定期维护和检修，确保公建设施的正常运行及管网畅通；

（3）对废气治理措施进行检修和维护，确保处理系统的正常运行；

（4）生活垃圾和生产废物的收集管理应由专人负责，分类收集，外运时，应采用专用车，运到指定地点处置。

8.2.3总量控制

根据国家环境保护总局对实施污染物排放总量控制的要求，综合该项目排污特点、所在区域环境质量现状及环境主管部门的要求，该项目确定实行总量控制的污染为颗粒物、SO2、NOX。本项目投产后污染物排放统计见表8.2.3-1。

表8.2.3-1            工程投产后污染物排放统计（t/a）

| 污染物 | 排放量t/a |
| --- | --- |
| 颗粒物 | 0.00625 |
| 二氧化硫 | 1.41 |
| 氮氧化物 | 4.25 |

8.2.4信息公开

企业应积极主动对污染物定期监测信息进行公开，采用张贴公示板等形式对污染物排放情况、污染防治措施运行情况进行公开，保证公众知情权。

8.3环境监测及排污口规范化管理

8.3.1环境监测机构

为了及时准确的了解项目的污染物排放情况和污染物治理设施的运行状况，企业应委托有资质的监测机构进行常规监测。

8.3.2环境监测职责

（1）根据各项有关环境质量标准、污染物排放标准，制定本项目的环境监测计划工作方案，建立与完善各项检测规章制度。

（2）按时完成监测计划和各项检测任务。

（3）做好各项环保设备运行的例行检测工作，发现问题及时报告，以便迅速解决，保证环保设备正常运行，确保达标排放。

（4）环保监测人员要培训合格后才能上岗，并定期参加有关技术培训，不断提高业务水平，并参加主管部门的组织的技术考核。

8.3.3环境监测计划

本项目根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（GB819-2017）、《排污单位自行监测技术指南  造纸工业》（HJ821-2017）和《排污单位自行监测技术指南  火力发电及锅炉》（HJ820-2017）等技术材料制定本监测计划。

主要监测对象为运营期大气污染源、噪声污染源、废水污染源、环保设施实施与 运行情况、事故监测等，详见表8.3.4-1。

表8.3.4-1                   项目环境监测计划

| 项目 | 监测位置 | 监测项目 | 监测频次 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 锅炉排气筒 （有组织） | SO2、颗粒物、烟气黑度 | 1 次/年 | 《锅炉大气污染物排放标准》 (GB13271)中表 2 的 燃气锅炉排放标准 |
|  |  | NOx | 1 次/月 |  |
|  | 污水处理站排气筒（有组织） | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 1 次/年 | 《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93) 表 2 中 15m 高排气 筒排放标准值 |
|  | 厂界（无组织） | 臭气浓度、硫化氢、氨 | 1 次/年 | 氨、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93)表 1 二级新扩改建标准 |
| 噪声 | 厂界 | 连续等效 A 声级 | 1 次/季度 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008）2 类标准 |
| 地下水环境 | 跟踪监测井 | pH、色度、耗氧量、嗅和味、溶解性总固体、氨氮、硝酸盐、亚硝 酸盐、硫酸盐、氯化物、总磷 | 1 次/年 | 参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）III 类 |
| 土壤 | 厂区内 | pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 | 必要时开展 | 参照《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB36600-2018）第 二类用地筛选值 |

每次监测都应有完整地记录，监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。

8.3.4环境监测分析方法

采用国家规定的相关标准进行。

8.3.5排污口规范化管理

8.3.5.1排污口规范化管理

排污口是企业污染物进入环境、污染环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是区域环境管理逐步实现污染物排放科学化、定量化的重要手段。

8.3.5.2排污口规范化管理的基本原则

1、向环境排放污染物的排污口必须规范化。

2、根据本项目的特点，考虑列入总量控制指标的污染物中排放的污水的排污口为管理重点。

3、排污口应便于采样与计量监测，便于日常现场监督检查。

8.3.5.3排污口的技术要求

1、排污口的位置必须合理确定，按环监[1996]470号文件要求进行规范化管理。

2、排放污染物的采样点设置应按《污染源监测技术规范》要求布设。

8.3.5.4排污口立标管理

1、企业污染物排放口的标志，应按照国家《环境保护图形标志排放口》（15562.1-1995）及《环境保护图形标志 固体废物贮存（处置）场》（15562.2-1995）的规定，设置国家环保总局统一制作的环境保护图形标志牌。见表8.3.5.4-1。

2、污染物排放口的环保图形标志牌应设置在靠近采样点的醒目处，标志牌设置高度为其上缘距地面2m。

表8.3.5.4-1        污染物排放口环境保护图形标志一览表

8.3.5.5排污口建档管理

1、要求使用国家环境保护行政主管部门统一印刷的《中华人民共和国规范化排污口标志登记证》，并按要求填写有关内容。

2、根据排污口管理档案内容要求，本项目建成后，应将主要污染物种类、数量、浓度、排放去向、达标情况及设施运行情况记录于档案。

8.3.6排污许可制度衔接

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发【2016】81 号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产运营期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评

【2017】84 号），建设项目发生实际排污行为之前，排污单位应当按照国家环境保护相关法律法规以及排污许可证申请与核发技术规范要求申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。环境影响报告书（表）2015 年 1 月 1 日（含）后获得批准的建设项目，其环境影响报告书（表）以及审批文件中与污染物排放相关的主要内容应当纳入排污许可证。为此，下阶段应将项目建设内容、产品方案、建设规模，采用的工艺流程、工艺技术方案，污染预防和清洁生产措施，环保设施和治理措施，各类污染物排放总量，在线监测和自主监测要求，环境安全防范措施，环境应急体系和应急设施等，全部按装置、设施载入排污许可证，具体内容详见报告书各章节。企业在设计，建设和运营过程中，需按照许可证管理要求进行监测和申报，自证守法；当本项目许可证内容发生变更时应进行变更许可证，重大变更时应重新环评和申请许可证变更。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》属于十七、造纸和纸制品业 22 中造纸 222，本项目属于重点管理，参照《造纸行业排污许可申请与核发技术规范环水体【2016】189 号》和《排污许可申请与核发技术规范-锅炉》（HJ953-2018）进行排污许可证申报，在取得排污许可证后，需按排污许可证要求开展监测、记录台账、填写执行报告等。

8.4环保设施验收建议

拟建工程环境保护验收内容见表8.4-1。

表8.4-1                                          环保验收一览表

| 类别 | 治理内容 | 环保治理措施 |  | 污染物排放情况 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水 | 生产工艺废水及锅炉排水，全部排入污水处理站，处理后全部回用于生产工艺；生活污水采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。 |  |  |  |  |
| 地下水 | 3眼监测井，监测指标COD、BOD5、SS、氨氮 |  |  |  |  |
| 废气 | 治理内容 | 治理措施 | 排放浓度（mg/m3） | 排放量（t/a） | 袋式除尘+35m高烟囱：《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉标准 |
|  | 颗粒物 | 生物质锅炉烟气经袋式除尘+35m高排气筒排放 | 0.24 | 0.00625 |  |
|  | SO2 |  | 54.2 | 1.41 |  |
|  | NOx |  | 163.5 | 4.25 |  |
|  | NH3 | 负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放 | —— | 0.0648 | NH3、H2S、臭气浓度执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值（NH34.9kg/h、H2S0.33kg/h、臭气浓度＜2000） |
|  | H2S |  | —— | 0.00252 |  |
|  | 臭气浓度 |  | —— | —— |  |
| 噪声 | 减震、隔声措施 |  |  |  | 厂界：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）3类标准 |
| 固废 | 污染物 | 处置措施 |  | 产生量（t/a） | 标准 |
|  | 生活垃圾 | 由当地环卫部门统一处置 |  | 1.24 | / |
|  | 杂质 | 定期外售给收购企业进行资源化利用 |  | 335 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）；固废暂存设施应做好防渗，原料储存在库房中，禁止露天堆放 |
|  | 污泥 | 污泥干化后，定期外售给砖厂制砖 |  | 765 |  |
|  | 锅炉灰渣 | 定期外售给收购企业进行资源化利用 |  | 138.58 |  |
|  | 废离子交换树脂 | 由生产厂家上门更换时处理 |  | 0.1 |  |
|  | 废润滑油 | 危险废物暂存间暂存后委托有资质单位处置 |  | 0.1 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）防渗要求。 |
|  | 废活性炭 | 危险废物暂存间暂存后委托有资质单位处置 |  | 1.2 |  |
| 环境管理和监测计划 | 危险废物暂存间、生产车间、库房等构筑物地面均应进行固化及防渗处理，污水管道及污水处理各池体应做好防渗。根据装置、单元的特点及所处的区域及部位，将建设场地划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗区，分别采取不同等级的防渗措施。本项目重点防渗区为危险废物暂存间、污水处理站、事故池，设计渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；一般污染防渗区包括生产车间、原料库房、成品库房，设计渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；简单防渗区包括办公楼、门卫及厂区未绿化地面，做地面硬化处理。 |  |  |  |  |

9评价结论

9.1建设项目的建设概况

大庆市李氏纸业制造有限责任公司在原址进行造纸项目改建。改建项目生产规模不变，以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，年生产10000t薄页纸、特种纸、纸板。现有6t/h燃煤锅炉改为生物质锅炉，水膜除尘改为袋式除尘，生产废水改为全部回用不外排，及其他配套工程及设施不变。本次改建项目未新增用地，也未增加生产规模。

9.2评价区环境质量现状评价结论

9.2.1环境空气质量现状评价结论

根据大气环境质量现状监测结果可知，目前该区域NO2、NOx、SO2、PM10达《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值要求；H2S、NH3浓度达《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，评价区域环境空气质量现状较好。

9.2.2地表水环境现状评价结论

由于本工程不涉及的地表水体，距离本项目最近地表水体为库里泡，位于本项目东南侧5.2km，根据《大庆市人民政府关于印发大庆市声环境功能区划分、大庆市环境空气质量功能区划分、大庆市地表水环境功能区划分的通知》（庆政发[2019]11号），库里泡水体功能为过渡区，执行《地表水 环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅳ类水体标准。根据《2022年大庆市生态环境状况公报》可知，通过对库里泡出口以及古恰泄洪闸口监测数据进行分析，个别指标未满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准，主要为化学需氧量。因此库里泡执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类水体标准。

9.2.3地下水环境现状评价结论

地下水监测结果表明，厂区及周边地下水K+、Na+、Ca2+、Mg2+、铜、锌、砷、汞、镉、铬（六价）、pH、高锰酸盐指数、氨氮、氟化物、硫酸盐、硝酸盐、亚硝酸盐、氯化物、总硬度、挥发性酚、总大肠菌群等监测项目均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。

9.2.4土壤现状评价结论

根据监测结果表明，项目厂区内及厂区外各测点位的土壤监测因子均符合《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》GB36600-2018第二类用地筛选值标准；

综上，项目厂区及周边土壤环境质量现状较好。

9.2.5噪声现状评价结论

噪声昼间在51.3-55.3dB（A）之间，夜间在40.6-45.7dB（A）之间，本项目厂界满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

9.3污染物排放情况

9.3.1废水

本项目生产过程中产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少。本项目采用沉淀+A/O生化+气浮对污水进行处理，经处理后回用于生产，不排入地表水体。生活污水采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。

9.3.2废气

本项目设置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，生产及冬季生活用热均由天然气锅炉提供，年耗生物质颗粒4165t/a，锅炉烟气经35m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；烟囱高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上。

污水处理站废气经负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放，有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。污水处理站封闭，及时清掏污泥、加强厂区绿化，尽量控制无组织气体排放量，经大气稀释扩散后无组织H2S、NH3、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准恶臭污染物厂界标准限值要求。

9.3.3噪声

本项目噪声污染源主要为生产车间的碎浆机、磨浆机、锅炉房风机等设备，其噪声源强在70-85dB（A）之间。

9.3.4固体废物

本项目运营期固体废物为浆料分离产生的杂质、污水处理站固体废物、燃料灰渣、锅炉炉渣和捕集到的飞灰、废离子交换树脂、废润滑油，废活性炭。其中杂质335t/a；污泥765；锅炉灰渣138.58t/a；废离子交换树脂0.1t/a；废润滑油0.1t/a；废活性炭1.2t/a

9.4环境保护措施

9.4.1水污染防治措施

9.4.1.1废水污染防治措施

生产过程中产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少，污染物浓度：COD2800mg/L，BOD5800mg/L，SS1500mg/L，故采用气浮+A/O生化+沉淀工艺对污水进行处理，经处理后再回用于生产工艺，沉淀污泥经板框压滤后外售砖厂制砖。生活污水，采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。

9.4.1.2地下水及土壤污染防治措施

本项目地下水和土壤污染防治措施主要为地面防渗措施。按重污染区、一般污染防治区和非污染区进行防渗处理。重污染防治区经防渗处理后渗透系数≤10-10cm/s；轻污染区经防渗处理后渗透系数≤10-7cm/s；非污染区地面采取10cm厚三合土铺底，再在上层铺15~20cm的水泥进行硬化。

综上所述，认真落实“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”措施，项目建成后不会对地下水产生影响。

9.4.2废气污染防治措施

本项目设置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，生产及冬季生活用热均由生物质锅炉提供，年耗生物质燃料4165t，锅炉烟气经35m高排气筒排放，锅炉大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；烟囱高度执行燃煤锅炉房烟囱最低允许高度35m，并高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上。

污水处理站废气经负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放，有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。污水处理站封闭，及时清掏污泥、加强厂区绿化，尽量控制无组织气体排放量，经大气稀释扩散后无组织H2S、NH3、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准恶臭污染物厂界标准限值要求。

9.4.3噪声污染防治措施

本项目噪声污染源主要为生产车间的碎浆机、磨浆机、锅炉房风机等设备，其噪声源强在70-85dB（A）间，采取以下措施：

①鼓风机、机泵等各种设备均置于室内，并且对产生机械噪声的设备进行减振处理，减少设备振动噪声；经采取措施后噪声值可消减约20dB（A），减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

②平时加强设备的维护，使设备长期运行在良好状态。

③在引进设备中，在满足工艺要求的前提下应尽量采用低噪声设备，设备安装中基础应做减振处理，从设备本身降低噪声值，从而减轻对环境的影响。

④厂区加强绿化。

运营期严格管理、勤于维护，厂界噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：昼间65dB（A），夜间55dB（A）。

9.4.4固体废物污染防治措施

本项目根据《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）有关要求，做好贮存间防腐、防渗、防风、防雨、防晒等措施，对各类固废进行分类收集、分区存放。按照《危险废物规范化管理指标体系》进行危废管理，并制定《危险废物管理计划》。

危险废物在厂内危废间贮存，达到一定量后，由处置单位到危废间转运。从危险废物装车后全程由处置单位负责。

9.5环境影响评价结论

9.5.1地表水环境影响分析结论

生产过程中产生的废水主要是斜筛脱水机脱下的水、网下、压榨脱下的水和锅炉排水，本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少，本项目采用生产废水主要成分为原料带入的细沙、泥土等无机物，有机物含量较少。本项目采用沉淀+A/O生化+气浮对污水进行处理，经处理后回用于生产，不排入地表水体。生活污水产采用防渗旱厕收集，定期清掏还田。本项目废水不会对地表水产生影响。

9.5.2环境空气环境影响评价结论

9.5.2.1预测结果

本项目设置一台6t/h生物质蒸汽锅炉，锅炉烟气经35m高排气筒排放，锅炉大气污染物排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中的表2新建锅炉大气标准要求；烟囱高度执行燃煤锅炉房烟囱最低允许高度35m，并高于周围半径200m距离内最高建筑物3m以上，对周围环境空气影响较小。

污水处理站废气经负压集气+活性炭吸附+15米高排气筒排放，有组织废气排放口NH3、H2S、臭气浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2恶臭污染物排放标准值。污水处理站封闭，及时清掏污泥、加强厂区绿化，尽量控制无组织气体排放量，经大气稀释扩散后无组织H2S、NH3、臭气浓度可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级新扩改建标准恶臭污染物厂界标准限值要求。

预测模式采用《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的EPA的Screen3模式，预测因子：PM10、SO2、NOx、氨、硫化氢，预测结果如下：

锅炉大气污染物的最大落地浓度均未超过环境标准要求，最大地面浓度占标率均小于10%，所占环境份额较小，可被环境所接受。

污水处理站大气污染物的最大落地浓度均未超过环境标准要求，最大地面浓度占标率均小于10%，所占环境份额较小，可被环境所接受。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中要求，采用估算模式计算大气环境防护距离，经计算大气环境防护距离无超标点，故本项目无需设大气环境防护距离。

综上所述，严格采取本项目提出的措施，确保达标排放，杜绝非正常工况，总体来说，本项目建设不会对周围环境产生明显影响。

9.5.3噪声环境影响评价结论

噪声源采取减震、车间封闭等措施后，昼间叠加值在52.37-53.58dB（A）之间，夜间叠加值在42.39-44.32dB（A）之间，贡献值在27.24-39.20dB（A）之间，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中3类标准：昼间65dB（A），夜间50dB（A），不会对周围声环境产生明显影响。

9.5.4固体废物环境影响分析结论

除砂、纤维分离过程产生的砂、土、纤维等杂物，定期外售给收购企业进行资源化利用；污水处理站产生的污泥泥经脱水机脱水后外售砖厂制砖；锅炉灰渣定期外售给收购企业进行资源化利用；废离子交换树脂由厂家更换后回收处理；废润滑油、废活性炭暂存危废暂存间后，委托有资质单位处置。

固废暂存设施应做好防渗，防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）防渗要求，防止污水下渗污染地下水。本环评要求原料禁止露天堆放，避免风吹雨淋对周围环境产生影响，且堆放场所应做好防渗，防渗等级应达到《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599－2020）中规定的渗透系数不大于10-7cm/s的要求，防止污水下渗污染地下水。

废润滑油、废活性炭属于危险废物，本项目设危险废物暂存间，用于暂时贮存该部分危废。危废暂存间须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求：危废暂存间地面设置混凝土基础做防渗处理，防渗层采用2mm厚的防渗材料，保证渗透系数≤10-7cm/s，危废的贮存场所设置明显标志；贮存场所内禁止混放不相溶危险废物；危废的转移执行国家环保总局第5号令《危险废物转移联单管理办法》。

在日常管理中，应设置专人加强对危废暂存间的管理，出现问题及时解决，避免形成二次污染，对工作人员应进行专业培训，熟知各项固废知识。

综上分析，本项目产生的固体废物处置率达100%，运营期加强管理，固废暂存设施采取防雨、防渗、防漏等措施后，不会对环境产生危害影响。

9.5.5地下水影响分析结论

由预测结果可知，当非正常工况下污水处理设施集水池发生因老化腐蚀造成跑冒滴漏，污水直接进入潜水含水层，造成地下水污染，污染程度与含水层的渗透性能、源强浓度、污水泄漏时间等有关。100天时，COD下游最大浓度为：36.59mg/l，超标距离最远为23.162m，预测范围内的超标面积为372m2，影响距离最远为下游37.162m，预测范围内的影响面积为1020m2,随着时间推移，中心点在向下游移动，中心点浓度逐渐减，1000天时，下游最大浓度为：3.65mg/L，超标距离最远为21.62m，预测范围内的超标面积为304m2，影响距离最远为下游94.62m，预测范围内的影响面积为2871m2。

氨氮100天时，下游最大浓度为：0.196mg/L，未超标，影响距离最远为下游21.162m，预测范围内的影响面积为311m2。随着时间推移，中心点在向下游移动，中心点浓度逐渐减小，至1000d时，下游最大浓度为：0.0196mg/L，未超标，最大值低于检出限氨氮小于的标准限值0.5mg/L，即氨氮未超标。当地地下水流向为东北向西南，本项目西南方向100d影响距离、1000d的影响距离范围内均无地下水敏感目标。

本项目废水通过厂区废水处理站处理后会回用于生产，在采取严格的污染防渗措施的前提下，对地下水环境影响较小。同时，该厂区地面采用水泥硬化，污水管网为明管，减少了地下水渗漏的概率。本项目在建设和运行过程中通过对可能产生地下水影响的各项途径进行有效预防，确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和加强厂区环境管理的前提下，可有效控制项目废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此正常情况下本项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

综上所述，项目开工建设期做好防渗工作，避免非正常情况产生，并建立地下水环境监测管理体系，以便及时发现问题，采取措施，项目建成后不会对当地地下水产生影响。

9.5.6环境风险

本工程具有潜在的事故风险，尽管最大可信灾害事故概率较小，但要从建设、生产、贮运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施；为了防范事故和减少危害，需要制定灾害事故的应急预案。当出现事故时，要采取紧急的应急措施，以控制事故和减少对环境造成的危害。

9.5.7土壤影响

为防止事故状态对土壤的污染，减少项目运行过程中对土壤环境的不利影响，项目厂区将采取一系列防范措施（详见第6章污染防治措施），如危险废物严格按要求 进行暂存、控制项目“三废”的排放、厂区分级防渗建设等，在采取这些措施的基础上，项目所产生污染物对土壤环境的不利影响将减至最小，对土壤环境的影响不大。

9.6清洁生产评价结论

本项目清洁生产评价采用《制浆造纸行业清洁生产评价指标体系》（国家发展改革委2015年第9号公告）评价标准，本项目的清洁生产综合评价指标为二级，该项目的建设符合清洁生产要求。

9.7环境经济损益分析结论

本项目以漂白针叶木浆和木浆成份纸板为原料，年生产薄页纸、特种纸、纸板共1万吨。各项污染物均能达标排放，且项目建成后可节约能源、消纳城市垃圾，保护环境，总体来说，本项目的建设具有较好的环境效益。

9.8环境管理与监测计划

本项目运营期严格按照环境管理和监测计划章节提出管理要求和监测计划进行，可及时了解项目在运行期对环境影响的范围和程度，以便采取相应的措施，确保项目建设不会对周围环境产生明显影响。

9.9总量控制

根据工程分析可知，本项目污染物排放量：颗粒物0.00625t/a，二氧化硫1.41t/a，氮氧化物4.25t/a。

9.10公众意见采纳情况

本项目首次环境影响评价信息公开之日为2021年1月20日（黑龙江安全环保技术资讯网http://www.yonqon.com/jsw/huanpinggongshi/73.html）。

征求意见稿公示日期为2022年2月24日（黑龙江安全环保技术资讯网http://www.yonqon.com/jsw/huanpinggongshi/74.html）；

报纸第一次公告日期为2022年3月1日（大庆油田报），报纸第二次公告日期为2022年3月9日（大庆油田报）；

现场张贴公示日期为2022年2月25日，公示地点为后桥家围子屯。

报批前公开日期为2022年3月15日（黑龙江安全环保技术资讯网http://www.yonqon.com/jsw/huanpinggongshi/80.html）。

至信息公告的截止日期没有收到相关反馈信息。

网络公示起到了应有的告知作用，本次评价选择了黑龙江安全环保技术资讯网和《大庆油田报》进行公示，起到了网络和报纸传播较广，在网上两次公示过程中、公示期间没有接到任何人反映意见或建议的电话和邮件、传真等。

建设单位的公参调查结果表明，公众对《大庆市李氏纸业改建项目》无反对意见。建设单位认真执行环保“三同时”制度，加强环境管理，使环境的负效应降至最低。并对周围环境的影响减至最小程度，达到公众对项目建设的环境要求。

总结论

综合对建设项目的建设概况、环境质量现状、污染物排放情况、主要环境影响、公众意见采纳情况、环境保护措施、环境影响经济损益分析、环境管理与监测计划等结论，在确保污染防治措施全面实施并正常运行的前提下，本工程的建设可被周围环境所接受。因此，该工程建设从环境保护角度分析是可行的。